APSTIPRINĀTS

2017. gada  5.oktobra

Iepirkuma komisijas sēdē

protokols Nr.2017/79/1

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

atklāta konkursa

"Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija un pastaigu laukumu izbūve" izstrāde"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/79)

nolikums

SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšnieka p.i.

T.Trocka

2017.gada  6 . oktobrī

Rīga, 2017

1.Vispārīgā informācija

  - Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāts konkurss "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija un pastaigu laukumu izbūve" izstrāde", identifikācijas Nr. IeVP 2017/79 (turpmāk - Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - Likums).

  - Pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV – 1009 (turpmāk - Pasūtītājs).

Kontaktpersona – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas vadītājs Maksims Laškovs, tālrunis 67290318, mobilais tālrunis 28678992, e – pasta adrese: maksims.laskovs@ievp.gov.lv .

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma vispārīgo informāciju - Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas galvenā speciāliste Māra Stepanova, tālrunis 67279449, e – pasta adrese: mara.stepanova@ievp.gov.lv .

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma Tehnisko specifikāciju - Valmieras cietuma priekšnieks Andris Bašķis, tālruņa numurs 4238434, mobilais tālrunis 26546504, e-pasts: andris.baskis@ievp.gov.lv .

  - Iepirkuma priekšmets:

    - Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde un autoruzraudzība projekta īstenošanas laikā. CPV kods: 71320000-7.

    - Iepirkuma priekšmets sastāv no vienas daļas.

    - Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

    - Paredzamā līgumcena visa līguma darbības laikā ir līdz 133 999,99 EUR (viens simts trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 99 centi).

  - Līguma izpildes laiks un vieta.

    - Līgums ir spēkā no līguma parakstīšanas brīža un ir spēkā 5 (piecus) mēnešus.

    - Līguma izpildes vieta: Dzirnavu iela 23, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV – 4219.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājumi atklātam konkursam iesniedzami Pasūtītāja telpās, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālrunis 67290096 vai 67290122) darba dienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 12:30 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 2. novembra plkst. 11:00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījuma aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

    - Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

    - Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanā ir jābūt sagatavotam un nosūtītam ar Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi "GROZĪJUMS" vai "ATSAUKUMS".

    - Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 2. novembrī plkst. 11. 00 (pēc vietējā laika), Pasūtītāja telpās, Stabu ielā 89, Rīgā, 6.stāva zāle.

    - Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

    - Turpmāko pretendenta atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja Iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

  - Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

  - Līguma nodrošinājums netiek prasīts.

  - Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:

    - Piedāvājums par Nolikuma 1.3. apakšpunktā noteikto iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā un 1 (viena) kopija. Uz aploksnes jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV – 1009;

      - pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai pretendenta vārds, uzvārds un dzīvesvieta;

      - pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un faksa numurs;

      - atzīme

"Piedāvājums atklātam konkursam "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija un pastaigu laukumu izbūve" izstrāde"

(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/79)

Neatvērt līdz 2017.gada 2. novembrim, plkst. 11.00".

    - Piedāvājums sastāv no:

      - pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

      - tehniskā piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu.

      - finanšu piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu;

      - Tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendentam papildus jāiesniedz ar MS Excel formātā uz CD (vai citā datu nesējā). Uz CD jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā.

    - Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas.

    - Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

  - Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi

    - Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo pakalpojumu jomā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām.

    - Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanai personu apvienībai ir jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad atbilstoši Likumam var slēgt Iepirkuma līgumu.

    - Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

    - Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

    - Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu (kuras darbus) īstenos apakšuzņēmējs.

- Iepirkuma komisija, tās tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

  - Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai apliecinātas kopijas, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.

  - Iepirkuma komisijai pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt un precizēt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, nosūtot par to paziņojumu Iepirkuma uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Likumā noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisija izdarījusi grozījumus atklāta konkursa nolikumā, tā ievieto informāciju par grozījumiem pasūtītāja tīmekļvietnē, kurā ir pieejams konkursa nolikums, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkuma uzraudzības birojam publicēšanai.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par atklāta konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai izbeigt iepirkuma procedūru Likumā norādītajos gadījumos un kārtībā.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendenta atlasi, pasūtītājs to sniedz Likumā norādītajā laikā.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir pasūtītāja tīmekļvietnē publicēt informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu, neatverot iesniegtos piedāvājumus, ja Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas ir iekļautas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu atļaut slēgt iepirkumu līgumu un atstāt spēkā atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības vai administratīvā lieta tiek izbeigta, iepirkuma komisija pasūtītāja tīmekļvietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu aizliegt slēgt iepirkuma līgumu un atcelt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un nosūta vai atgriež atpakaļ pretendentiem.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām un tiesības noteikt konkursa uzvarētāju.

  - Iepirkuma komisijas pienākums ir rakstiski informēt visus pretendentus par konkursa rezultātiem pēc lēmuma pieņemšanas.

  - Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, iepirkuma komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

- Pretendentu pienākumi un tiesības

  - Pretendentu tiesības:

    - Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām Pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku.

    - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

  - Pretendentu pienākumi:

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

    - Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam šajā termiņā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu.

    - Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas neizvirzīt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām.

    - Ņemt vērā Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ievp.gov.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”, izvietoto aktuālo informāciju par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

- Pretendenta kvalifikācija

  - Pretendentam jāiesniedz:

    - Apliecinājums (un dokumentālais pierādījums), ka pretendentam ir tiesības (Būvniecības likuma 22.panta izprātnē, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumu Nr.610 "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi" regulējumu) veikt ēku konstrukciju projektēšanas pakalpojumus un elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas pakalpojumus ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas elektroietaišu projektēšanā

    - apliecinājums, ka pretendentam pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešamas iekārtas un legāla (licenzēta) programmatūra projektēšanai, ka arī pierādījumi, ka pretendentam ir licenzētas datorprogrammas projekta izstrādei.

    - apliecinājums, ka pretendentam pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu Iepirkuma priekšmetam atbilstošu (ar atbilstošu objektu tiks saprasts, inženiertehnisko būvju būvniecības projektēšana un specifisko vājstrāvu komunikāciju projektēšanu un izbūvi) projektu izstrādē juridiskām personām un/vai valsts pārvaldes iestādēm.

    - Pretendentam jāiesniedz atsauksmes no Nolikuma 4.1.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi.

    - Pretendents projekta izstrādei nodrošinās vismaz šādu speciālistu piedalīšanos:

      - Sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis arhitekta sertifikātu (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām);

      - Sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām);

      - Sertificēts siltumapgādes sistēmu projektētājs, kurš ir ieguvis sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām);

      - Sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projektēšanā (LSGŪTIS) (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām);

      - Sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu vājstrāvas projektēšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām);

      - Sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu elektroietaišu projektēšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām).

    - Par katru Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā minēto un piedāvājumā iekļauto speciālistu iesniedz prasīto sertifikātu kopijas. Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu bāzē.

    - Ja Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā minētie speciālisti ir ārvalstu speciālisti, tad tiem jābūt izsniegtai licencei, sertifikātam vai citam dokumentam attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) un ārvalstu speciālistiem jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā.

    - Apliecinājums, ka pretendentam ir izsniegts un spēkā esošs uz visu līguma izpildes laiku Industriālās drošības sertifikāts. Pretendentam jāiesniedz Industriālā drošības sertifikāta kopija (vājstrāvu projektēšanā). Gadījumā, ja Pretendentam nav tiesību glabāt savās telpās tam darbam nodotos valsts noslēpuma objektus, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par valsts noslēpuma objektu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām (izņemot pasūtītāja telpās). Pretendentam ir jānodrošina, ka gadījumā, ja beidzas sertifikāta termiņš, pretendents savlaicīgi saņems jaunu (pagarinās darbības termiņu).

    - 3. kategorijas speciālās atļaujas pieejai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem kopija, tiem darbiniekiem, kas sniegs Nolikumā minētos pakalpojumus (attiecībā uz vājstrāvas projektēšanu).

    - apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 7. pielikumā norādītajam

    - Apliecinājums ar informāciju par pretendenta piedāvāto darbu izpildes termiņu.

  - Attiecībā uz pretendentu, kuras atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs, pirms pieņemt lēmumu par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu šim pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām un, pieprasot pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais pretendents, personālsabiedrības biedri, ja pretendents ir personālsabiedrība, personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 % (desmit procenti) no iepirkuma līguma summas atbilst nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.

  - Ja pretendents plāno līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmējus, saraksts, kurā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti)no kopējās līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līgumu daļu.

- Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta

- Piedāvājumu vērtēšana

Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

  - Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic 4 (četros) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no zemāk norādīto posmu prasībām (izņemot 2. posmu, kur iepirkuma komisija izvērtē konstatēto neatbilstību būtiskumu iepirkuma nolikuma prasībām), tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:

    - [1. posms] – Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas (izņemot Likuma 42.panta otrajā dāļā minētie izslēgšanas nosacījumi) izslēgšanas nosacījumu pārbaude:

Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Pretendentiem (t. sk. apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katru Pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un katru piegādātāju apvienības dalībnieku (t. sk. personālsabiedrības biedru)) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minētie izslēgšanas nosacījumi (izņemot Likuma 42. panta otrajā dāļā minētos izslēgšanas nosacījumus).

    - [2.  posms] – Piedāvājumu noformējuma pārbaude:

Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.8. punktā norādītajām prasībām.

    - [3.  posms] – Pretendentu atlase:

Iepirkuma komisija novērtē vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiski pieejamās datu bāzēs pieejamā informācija apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 4. sadaļas „Pretendenta kvalifikācija” norādītajām prasībām.

    - [4.  posms] – Piedāvājumu vērtēšana:

      - Iepirkuma komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (nolikuma 7. sadaļa „Aritmētisko kļūdu labošana”);

      - Iepirkuma komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atbilstoši Konkursa nolikuma 7.punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem;

      - Iepirkuma komisija pārbauda, vai izvēlētā Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 8. sadaļa „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”);

      - Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu (t. sk. apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katru Pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma  nolikumā noteiktajām prasībām, un katru piegādātāju apvienības dalībnieku (t. sk. personālsabiedrības biedru)) neattiecas Likuma 42. panta minētie izslēgšanas nosacījumi un pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par Iepirkuma uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

      - Pretendents un viņa norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, un katra piegādātāju apvienības dalībnieki jābūt solidāri atbildīgi attiecībā uz Iepirkuma priekšmeta izpildi.

  - Gadījumā, ja:

    - piedāvājums neatbilst kādai Iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai

    - piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai

    - pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai :

    - piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc,

    - pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu atbilstoši Nolikuma 1.6. punktā noteiktajām – iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā konkursā.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumentu kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, iepirkuma komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

- 7. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji.

7.1.	Vērtēšanas kritērijs – C – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.

7.2. Iepirkuma komisija, salīdzinot piedāvājumus savā starpā, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

7.3. Komisija, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, izmanto šādu vērtēšanas kritēriju ar attiecīgu maksimālo piešķiramo punktu skaitu:

| Nr.p.k. | Kritēriji | Kritēriju īpatsvars (procentos) | Kritēriju skaitliskā vērtējuma diapazons (punktos) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Piedāvātā līgumcena | 70 | 1–70 |
| B | Darbu izpildes ilgums (kalendārajās nedēļās) | 30 | 1–30 |
| Maksimālais iespējamais kopējais skaits |  | 100 | 100 |

Vērtēšanas kritēriji tiek sadalīti to nozīmīguma secībā ar noteiktu punktu skaitu, pieņemot kopējo maksimālo vērtēšanas kritēriju līmeni par 100 punktiem. Iepirkuma komisija katram piedāvājumam atsevišķi aprēķina vērtēšanas kritēriju punktus.

A – Piedāvātā līgumcena

A = Azem/ Apied x N

(Azem – viszemākā piedāvāta cena; Apied – vērtējamā cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība).

B – Darbu izpildes ilgums (kalendārajās nedēļās)

B = Bīsāk / Bpied x N

(Bīsāk – īsākais piedāvātais termiņš; Bpied – izvērtējamais termiņš; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība).

Piedāvātais pakalpojuma izpildes ilgums jānorāda nedēļās, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas.

Ja pretendents savā piedāvājumā būs norādījis nesamērīgi īsu pakalpojuma izpildes ilgumu salīdzinājumā ar citu pretendentu piedāvāto pakalpojuma izpildes ilgumu, vai arī Iepirkuma komisija secinās, ka atbilstoši pakalpojuma specifikai un/vai tehnoloģijai, pretendenta piedāvātajā pakalpojuma izpildes ilgumā nav iespējams kvalitatīvi sniegt pakalpojumu, šāds piedāvājums tiks noraidīts, kā neatbilstošs iepirkuma konkursa prasībām un tālāk netiks vērtēts.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana: C = A+B

- Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

  - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums konkrētam publiskam pakalpojuma līgumam varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

  - Detalizētais skaidrojums īpaši var attiekties uz:

    - sniedzamo pakalpojumu izmaksām;

    - izraudzītajam tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

    - piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;

    - darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti pakalpojumi;

    - pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

- Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

  - Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu izslēgšanas gadījumus Likuma 42. panta noteiktajā kārtībā un termiņos.

  - Pasūtītājs nepiemēro Likuma 42. panta otrajā daļā minētos nosacījumus.

- Iepirkuma līgums

  - Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (8. pielikums).

  - Pasūtītājs Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkuma uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Minētais nogaidīšanas termiņš ir:

- 1) 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija nosūtīta visiem kandidātiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;

- 2) 15 (piecpadsmit) dienas no informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam kandidātam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.

  - Pretendentam, kuru noteica par atklātā konkursa uzvarētāju, ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām un ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja noteiktajā termiņā pretendents neparaksta vai nav parakstījis līgumu un Pasūtītāju, pretendents izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu.

  - Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to paredzētajā termiņā, tiesības slēgt Iepirkuma līgumu tiek piešķirtas nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par piedāvājumu ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas piedāvājuma nosūtīšanas, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu.

  - Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

  - Noslēdzot Iepirkuma līgumu par Iepirkuma priekšmetu, uzvarējušam pretendentam ir jānoslēdz Autoruzraudzības līgums (9.pielikums).

- Citi nosacījumi

  - Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītā cena netiek paaugstināta.

  - Līguma darbības laikā Izpildītājam ir tiesības saskaņot ar Pasūtītāju apakšuzņēmēju vai līguma izpildē iesaistīto personālu nomaiņu, ja izpildītājs par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz izpildītāju.

  - Pasūtītājs rīko pretendentu sanāksmi plānotā būvprojekta izstrādes apskatei Valmieras cietumā, Dzirnavu ielā 23, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-  4219, 2017.gada 18. oktobrī un 25. oktobrī, plkst.11.00 pēc vietējā laika. Pretendentu sanāksme un objekta apskate notiek visiem pretendentiem vienlaikus. Papildu informācija pie kontaktpersonas – Valmieras cietuma priekšnieks Andris Bašķis, tālruņa numurs 4238434, mobilais tālrunis 26546504, e-pasts: andris.baskis@ievp.gov.lv .

  - Nolikums izstrādāts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

1.pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/79)

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā projekta "Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija un pastaigu laukumu izbūve" (turpmāk - Projekts) izstrāde.

1.	Vispārīgā informācija.

  - Dzīvojamā (kameru) korpuss: četrstāvu ēka.

  - Rekonstruējama ēka – būves kadastra apzīmējums Nr. 96900080173021 (pielikumā būves tehniskās inventarizācijas lieta) atrodas Valmieras cietumā, Dzirnavu ielā 32, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219.

  - Zemes gabala kadastra Nr. 96900080173021.

  - Zemes gabala īpašnieks – Latvijas valsts.

  - Zemes gabala lietotājs Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde.

- Ēku kompleksā jāparedz:

  - telpas 138 ieslodzīto izvietošanai;

  - darba telpas maksimāli 12 darbiniekiem, atbilstoši viņu darbības specifikai;

  - citas telpas atbilstoši tehniskajai specifikācijai – Pasūtītāja prasībās minētajam.

- Pastaigu laukumu kompleksā jāparedz:

  - pastaigu laukumus 30 ieslodzīto izvietošanai, paredzot maksimālo 2 ieslodzīto izvietojumu vienā pastaigu laukumā;

  - uzraugu postenis un novērošanas tiltiņš virs pastaigu laukumiem;

  - aprīkojums;

  - apgaismojums;

  - videonovērošana.

- Projekta stadijas:

  - Skiču projekts;

  - Tehniskais projekts pilnā sastāvā, atbilstoši „Vispārīgo būvnoteikumu” prasībām.

4.	Tehniskā projekta sadaļas:

1. 	Vispārīgā daļa.

2. 	Arhitektūras daļa:

2.1. 	ģenplāna risinājumi;

2.2. 	arhitektūras risinājumi.

3. 	Inženierrisinājumu daļa:

3.1. 	būvkonstrukcijas;

3.2. 	apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana;

3.3 	siltummezgls;

3.4. 	ūdensapgāde un kanalizācija;

3.5. 	elektroapgāde;

3.6. 	ugunsdzēsības ūdensapgāde;

3.7. 	TV tīklu sistēmas;

3.8.       datu tikls;

3.9. 	elektroapgāde ārējie tīkli;

3.10. 	ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli;

3.11. 	apsardzes signalizācija;

3.12.      videonovērošanas sistēma;

3.13.      iekšējās komunikācijas un namruņu sistēma;

3.14.      ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde.

4. 	Ekonomiskā daļa:

4.1. 	darbu organizācijas projekts;

4.2. 	izmaksu aprēķins.

5. 	Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

6. 	Būvprojekta ekspertīze (nodrošina Būvuzņēmējs).

* Piezīme: Tehniskā projekta risinājumiem jānodrošina vides pieejamības prasības.

TEHNISKAIS APRAKSTS

1. 	Dzīvojamā (kameru) korpusa telpu specifikācija – tehniskais apraksts.

Telpu izbūvē un aprīkošanā izmantoto materiālu un tehnikas tehniskajiem datiem ir jābūt ne zemāka līmeņa un kvalitātes, kā ir noteicis Pasūtītājs.

Projektētājam ir tiesības piedāvāt izmaiņas tehniskajā aprakstā motivējot to no ekonomiskā viedokļa, iepriekš saskaņojot šīs izmaiņas ar Pasūtītāju.

Projektējot ir jāņem vērā Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”. Cietumi, kolonijas vai citas ēkas, kas paredzētas ieslodzīto personu izmitināšanai, ir trešās izmantošanas veida būves.

Pretendentam dzīvojamā (kameru) korpusa ēkā rekonstrukcijā un izbūvē ir jāparedz:

- Ēkas pamatu hidroizolācija.

- Ēkas pamatu un fasādes siltināšana un apdare.

- Esošo logu nomaiņa.

- Jumta seguma izbūve ar siltināšanu.

- Pagrabstāvā esošas grīdas demontāža, padziļināšana, panākot minimālo telpu augstumu līdz 2,60 metriem, hidroizolācijas un siltumizolācijas iebūve, dzelzsbetona grīdas izbūve.

- Pagrabstāvā ārsienu hidroizolācija.

- 1., 2., 3., 4. stāva grīdu izbūve.

- Pagrabstāva, 1., 2., 3., 4. stāva telpu apdare.

- Pagrabstāva, 1., 2., 3., 4. stāvu sienu un starpsienu izbūve.

- Invalīdu pandusa izbūve pie ieejas-izejas uz pastaigu laukumiem.

- Ārējo inženierkomunikāciju tīklu pieslēgumu pie ēkas pārbūve (ārējais ūdensvads, ārējā sadzīves kanalizācija, ārējā elektroapgāde, zibensaizsardzība);

- Pagrabstāvā, 1., 2. un 3., 4. stāvā iekšējo inženierkomunikāciju izbūve iekšējo (iekšējais ūdensvads, iekšējā saimnieciskā kanalizācija, siltummezgls, apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, TV tīkli).;

- Kameru mēbeļu un sanitārtehniskā aprīkojuma izbūve;

- Teritorijas labiekārtošanas darbi;

- Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;

- Iekšējā ugunsdzēsības krānu sistēma;

- un citi nepieciešamie darbi.

Pretendentam ir jāparedz materiāli atkarībā no telpu izmantošanas, ekonomiskā izdevīguma un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Paredzamie materiāli ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ēkas telpu griestu, sienu un grīdu biezums ir jāparedz atkarībā no telpu izmantošanas, ekonomiskā izdevīguma un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Dzīvojamo telpu griestiem, grīdām un sienām, kā arī starpsienai, kas atdalīs sanitāro mezglu, ir jābūt izgatavotām no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla (monolītais dzelzsbetons vai analogs materiāls). Dzīvojamo telpu griestu, sienu un grīdu biezumam ir jābūt ne mazākam kā 180 mm.

Plānojot dzīvojamā korpusa ēkas griestu, sienu, grīdu, logu restu un durvju izbūvi, ēkas griestiem, sienām, grīdām, logu restēm un durvīm ir jābūt izbūvētām tā, lai tās būtu drošas un izturīgas pret ieslodzīto personu bēgšanas mēģinājumiem. Logiem no ārpuses ir jābūt aprīkotam ar metāla restēm, kuru acs izmēram ir jābūt ne lielākam kā 10 x 15 cm un stieņu diametram ne mazākam kā 16 mm (stieņi vertikāli iet caur horizontālām metāla plāksnēm ar biezumu 4 mm un platumu 60 mm ar abpusēju metinājumu). Logiem, izņemot logus dzīvojamās telpās, īslaicīgās izvietošanas telpās un telpā personām ar kustības traucējumiem, jāparedz palodzes.

Iekštelpu apdarei izmantot viegli kopjamus un mazgājamus, netoksiskus materiālus.

Sanitārajiem mezgliem dzīvojamās telpās, tualetēs un dušas telpās paredzēt viegli kopjamus, ūdensizturīgus, neabsorbējošus, netoksiskus un dezinficējamus sienu un grīdu neslīdošas apdares materiālus.

Apgaismojumam ēkā ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī šajā specifikācijā – tehniskajā aprakstā noteiktajam. Apgaismojumam ir jābūt mūsdienīgu tehnoloģiju, energoefektīvam un ekonomiskam. Apgaismojumā neparedzēt kvēlspuldzes.

Darba vietas ir jānodrošina ar dabisko apgaismojumu un jāaprīko ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai. Darba telpu apgaismošanai izvēlēties tādus gaismas ķermeņus, kas vienmērīgi izkliedētu gaismu bez asām ēnām, nodrošināt gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību.

Ventilācijai un gaisa kondicionēšanai ēkā ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī šajā specifikācijā – tehniskajā aprakstā noteiktajam. Sanitārajiem mezgliem dzīvojamās telpās, tualetēs un dušas telpās paredzēt piespiedu nosūces ventilāciju.

Visas gaiteņos un kāpņu telpās izvietotas tehnisko skapju vērtnes jāpastiprina ar metāla plāksnēm.

Darba vieta šajā tehniskajā aprakstā nozīmē – vieta galdam, krēslam un datoram, tai jābūt aprīkotai ar lokālā datortīkla pieslēgumu un telefonu.

Personāla, tehniskās, saimnieciskās un citas telpas ir jāaprīko ar tādu elektrisko rozešu skaitu, lai nodrošinātu šo telpu funkciju izpildi.

Pretendentam izmaksu tāmē ir jāiekļauj šajā specifikācijā – tehniskajā aprakstā visa minētā apmēbelējuma un tehniskā aprīkojuma izmaksas.

Ēkas ārpusē pie ieejām – izejām dzīvojamā (kameru) korpusā ir jābūt triecienizturīgam apgaismojumam. Šiem sektoriem naktī ir jābūt nodrošinātiem ar pietiekošu apgaismojumu.

Visām ieejām ēkā jābūt aprīkotām ar metāla durvīm ar durvju elektriskās vadības pulti 1. stāva ieejas – 1. stāva uzraugu postenī, 2., 3. stāvu ieejas – 2. un 3. stāvu uzraugu posteņos un Dežūrdaļā. Durvju elektriskās vadības bojājumu gadījumos ir jāparedz iespēja tās atslēgt un atvērt ar rokām (ar atslēgu). Ir jāparedz iespēja durvis aizvērt ar rokām (ar atslēgu). Durvīm ir jābūt aprīkotām ar triecienizturīgu vertikālu stikla lodziņu (izmērs 15 x 40 cm).

Ēkas ārpusē un iekšpusē pie ieejas durvīm ir jāierīko sarunāšanās iekārtas ar videokameru un ar izsaukuma pogu. 1. stāva centrālā ieeja (izeja) un avārijas ieeja (izeja) savienota ar Dežūrdaļu, 1 stāva ieeja (izeja) uz pastaigu laukumiem un uz kāpņu telpām ar 1. stāva uzrauga posteni un Dežūrdaļu, 2., 3. stāvu dzīvojamās zonas ieeja (izeja) ar 2. un 3. stāvu uzraugu posteņiem un Dežūrdaļu, kā arī avārijas izeja (ieeja) ar Dežūrdaļu, ieejai (izejai) uz pastaigu laukumiem ar Dežūrdaļu.

1.1.	- 1. stāva (pagrabstāva) telpu specifikācija – tehniskais apraksts

1.1.1. 	Uzrauga posteņa telpa

Uzraugu posteņa telpai ir jābūt ierīkotai ēkas stāvā tā, lai no tās būtu pārskatāms stāva gaitenis.

Uzraugu posteņa telpu daļēji aprīko ar triecienizturīgu un no ārpuses necaurredzamu stiklu un metāla ieejas durvīm.

Uzraugu posteņa telpā ir jābūt galdam, uz kura izvieto aprīkojumu, ar kuru vada posteņa tehniskās sistēmas, tāpat telpā jābūt 1 (vienai) darba vietai bez lokālā datortīkla pieslēguma.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

1.1.2. Siltummezgla telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm.

1.1.3. 	Elektrosadales telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm.

1.1.4. 	Rezerves barošanas ģeneratora telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm.

1.1.5. 	Atdzelžošanas iekārtas telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpā jāparedz kanalizācijas novade.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm.

1.1.6. 	Gaitenis

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko pret ieslodzīto vandālismu izturīgs apgaismojums.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionārām trauksmes pogām ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.1.7. 	Noliktava

Telpā ir jāparedz vieta ieslodzīto gultas piederumu un formastērpu uzglabāšanai.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm un veramu logu.

1.1.8. 	Noliktavas pārziņa kabineta telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpa ir jāaprīko ar darba vietu 1 (vienam) darbiniekam. Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm ar vertikālu stikla lodziņu (izmēru 15x40 cm) un veramu logu.

1.1.9. 	WC darbiniekiem

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar tualetes podu.

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar izlietni ar karstā un aukstā ūdens pievadi ar jaucējkrānu, ar tualetes papīra turētāju, papīra dvieļu turētāju un šķidro ziepju dozatoru..

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar piespiedu nosūces ventilāciju.

1.1.10. 	WC notiesātiem

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar 2 (diviem) tualetes podiem un 2 (diviem) pisuāriem.

Izlietnei ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens un aukstā ūdens pievadei ar pogām ar dozatoru.

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar piespiedu nosūces ventilāciju.

1.1.11. 	Arodapmācības iecirknis

Telpā ir jāparedz vieta ieslodzīto arodapmācības procesa nodrošināšanai.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm ar vertikālu stikla lodziņu (izmēru 15x40 cm) un veramu logu.

1.1.12. 	Ražošanas iecirknis

Telpā ir jāparedz vieta ieslodzīto nodarbinātības procesa nodrošināšanai.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm ar vertikālu stikla lodziņu (izmēru 15x40 cm) un veramu logu.

1.2.	1. stāva telpu specifikācija - tehniskais apraksts

1.2.1.	Uzrauga posteņa telpa

Uzraugu posteņa telpai ir jābūt ierīkotai ēkas stāvā tā, lai no tās būtu pārskatāms stāva gaitenis.

Uzraugu posteņa telpu daļēji aprīko ar triecienizturīgu un no ārpuses necaurredzamu stiklu un metāla ieejas durvīm.

Uzraugu posteņa telpā ir jābūt galdam, uz kura izvieto aprīkojumu, ar kuru vada posteņa tehniskās sistēmas, tāpat telpā jābūt 1 (vienai) darba vietai bez lokālā datortīkla pieslēguma. Uzraugu posteņa telpā ir jāatrodas slēdžiem stāva apgaismojumam, dzīvojamo telpu apgaismojumam, (gan dienas, gan nakts), elektrības dzīvojamo telpu rozetēs ieslēgšanai un atslēgšanai. Jānodrošina iespēja atsevišķi katrai dzīvojamai telpai ieslēgt un atslēgt apgaismojumu un rozetes.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

1.2.2. 	Gaitenis

Ieejas durvīm no galvenās ieejas gaitenī ir jābūt elektriski vadāmām ar durvju elektriskās vadības pulti stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā. Durvju elektriskās vadības bojājumu gadījumos ir jāparedz iespēja tās atslēgt un atvērt ar rokām. Ir jāparedz iespēja durvis aizvērt ar rokām.

Pie ieejas durvīm no trepju telpām gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko sarunāšanās iekārta, kas izturīga pret ieslodzīto vandālismu un, kurai ir izsaukuma poga, kas savienota ar stāva uzraugu posteni un Dežūrdaļu.

Pie ieejas durvīm (no kāpņu telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko pret ieslodzīto vandālismu izturīgs apgaismojums un videonovērošana ar iespēju saņemt videoattēlu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Dzīvojamo telpu nodalījumu – iecirkni no ēkas administratīvās daļas ir jāatdala ar metāla durvīm. Durvīm jābūt elektriski vadāmām ar durvju elektriskās vadības pulti stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Gaitenī (dzīvojamo telpu nodalījumā) jāparedz 2 (divas) kontaktrozetes un 1 (viena) kontaktrozete pie īslaicīgas izvietošanas kamerām.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionārām trauksmes pogām ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.2.3. 10 (desmit) divvietīgas dzīvojamās telpas

Dzīvojamās telpas ir jāprojektē pēc kameru parauga, kas ir aprakstīts LR TM Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadlīnijās „Vadlīnijas ieslodzījuma vietu ēku standartiem”.

Plānojot dzīvojamo telpu atrašanās vietu ēkā iespēju robežās ir jāizslēdz ieslodzīto iespējas pa dzīvojamo telpu logiem novērot ēkas (citu ēku) ieejas – izejas, kā arī nesankcionētas saziņas iespējas ar citiem iestādes ieslodzītajiem, kā arī ar personām ārpus iestādes norobežotās teritorijas, kurā atrodas ieslodzītie.

Visās dzīvojamās telpās ir jānodrošina racionālas uzraudzības iespēja. Visām dzīvojamām telpām ir jābūt nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu. Dzīvojamai telpai un mēbelēm tajā ir jābūt projektētiem tā, lai ieslodzītiem nebūtu iespēju slēpt sīkas lietas. Nevajadzētu būt iespējamam no dzīvojamās telpas iekārtojuma atdalīt detaļas. Dzīvojamās telpas durvīm un logiem ir jābūt īpaši drošiem (izturīgiem). Dzīvojamā telpā vajadzētu izslēgt iespēju ieslodzītajiem sazināties ar citiem ieslodzītajiem caur logiem, durvīm, kanalizāciju, ventilāciju u.t.t. Mēbelēm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu, ar gludu virsmu, viegli tīrāmām, piestiprinātām pie ēkas konstrukcijām un konstruētām atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.

Visām dzīvojamām telpām ir jābūt divvietīgām. Dzīvojamās telpas kopējai platībai kopā ar sanitāro mezglu ir jābūt ~ 12 m2. Dzīvojamām telpām stāvā ir jābūt izvietotām blokos pa divām dzīvojamām telpām blakus viena otrai, atdalītām ar starpsienu. Dzīvojamo telpu griestiem, sienām un grīdām ir jābūt pret ieslodzīto vandālismu izturīgām. Blakus izvietotām dzīvojamām telpām ir jābūt blakus izvietotiem ar starpsienu atdalītiem sanitārajiem mezgliem un ieslodzīto gultasvietām.

Dzīvojamo telpu inženiertehniskajām komunikācijām ir jābūt izvadītām telpā starp dzīvojamām telpām blakus dzīvojamo telpu sanitārajiem mezgliem. No gaiteņa caur metāla durvīm, kas slēdzamas ar speciālu atslēgu, jānodrošina pieeja inženiertehnisko komunikāciju pievades telpai. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai veikt dzīvojamo telpu kanalizācijas revīziju. Jānodrošina iespēja atslēgt ūdens padevi katrai dzīvojamai telpai atsevišķi. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai atslēgt visa veida inženiertehniskās komunikācijas, kas nonāk dzīvojamā telpā, izņemot apgaismojumu un strāvu elektriskajās rozetēs.

Dzīvojamās telpas konfigurācijai ir jābūt tādai, ka skatoties pa novērošanas actiņu (skatlodziņu), kas ierīkota dzīvojamās telpas durvīs, būtu pārredzama visa dzīvojamā telpa. Skatlodziņa stiklam ir jābūt triecienizturīgam.

Dzīvojamo telpu griestiem, sienām, kā arī starpsienai, kas atdalīs sanitāro mezglu, ir jābūt izgatavotām no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla. Inženiertehniskām komunikācijām, tai skaitā elektriskām, ir jābūt īpaši aizsargātām no ieslodzītajiem un nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt apsildāmām. Apsilde ir jānodrošina iestādes apkures sistēmai. Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla un viegli kopjamām.

Dzīvojamām telpām ir jābūt metāla durvīm un restotām durvīm. Kameru durvju vērtnes minimālais platums ir 900 mm. Durvīs ir jābūt novērošanas actiņai (skatlodziņam). Novērošanas actiņai (skatlodziņam) ir jānodrošina iespēju droši un nemanāmi novērot ieslodzītos. Novērošanas actiņai (skatlodziņam) jābūt aprīkotam ar divdaļīgo aizbīdni, ar iespēju aizbīdni nofiksēt, ar vienu daļu no stikla. Novērošanas actiņas (skatlodziņa) stiklam ir jābūt triecienizturīgam. Durvīm un restotām durvīm ir jāveras uz gaiteņa pusi.

Durvīs jābūt iebūvētai lūkai 300x200 mm ēdiena pasniegšanai ar atduru horizontālā stāvokļa fiksācijai. Lūkai pretī jāparedz ari restes atvērums.

Durvīm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot dzīvojamo telpu, durvis ir nepieciešams ņemt vērā to, ka ieslodzītie var tās sistemātiski sist un lauzt. Visām dzīvojamo telpu durvīm ir jābūt īpaši konstruētām un to izturību sasniedz ar daudzām detaļām – ar slēdzenēm, aizbīdņiem, fiksatoriem u.c. Durvīm ir jābūt konstruētām no tādām detaļām, kuras nevar izmantot kā ieroci. Cietumā, izvēloties dzīvojamo telpu durvis ir jāvadās no īpašām cietuma prasībām (izturīgas slēdzenes, skrūves, rokturi, durvju cilpas, aizbīdņi, fiksatori u.c.). Jāparedz durvju rokturis no gaiteņa puses.

Dzīvojamo telpu durvju vai ēdiena pasniegšanas lūkas atvēršanas gadījumā stāva uzraugu postenī, un Dežūrdaļā ir jānonāk signālam par to atvēršanas faktu. Uzraugu postenī telpā un Dežūrdaļā ir jābūt dzīvojamo telpu durvju atvēršanas – aizvēršanas kontroles sistēmai.

Visām restotām durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar aizbīdni.

Visām metāla durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar viena veida atslēgu.

Ir jāparedz iespēja restotās un metāla durvis aizvērt ar rokām.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar neatveramu logu no triecienizturīga stikla. Loga izmēram proporcionāli kameras kopējai platībai ir jābūt vismaz 1:8.. Logi ir jāprojektē tā, lai no iekšpuses nebūtu iespēju piekļūt pie logu profila konstrukcijas un mehāniski bojāt to. Logu palodzēm no iekšpuses ir jābūt slīpām 450, lai uz tām neko nevarētu novietot. Logam no ārpuses ir jābūt aprīkotam ar metāla restēm, kuru acs izmēram ir jābūt ne lielākam kā 100 x 150 mm un stieņu diametram ne mazākam kā 16 mm (stieņi vertikāli iet caur horizontālām metāla plāksnēm ar biezumu 4 mm un platumu 60 mm ar abpusēju metinājumu).

Projektējot dzīvojamo telpu logus, ir jāņem vērā, ka tiem nav paredzēti aizkari. Logiem ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu. Ventilācijas gaisa vadu ievadiem ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot ventilācijas sistēma jāņem vērā guļamvietu izvietojums.

Dzīvojamās telpās jāparedz lūka svaiga gaisa padevei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotiem ar pie griestiem izvietotu pietiekamu, dienas un nakts (5W) apgaismojumu, kam ieslodzītie nevar piekļūt un, kas ir izturīgs pret ieslodzīto vandālismu. Sanitārā mezglā jāparedz sensora apgaismojums. Elektrības padevei dzīvojamās telpās (gan dienas, gan nakts apgaismojumam, kā arī elektrības padevei rozetēs) ir jābūt ieslēdzamai un izslēdzamai no stāva uzraugu posteņa telpas.

Dzīvojamā telpā ir jābūt ar pilnīgi nodalītam sanitārajam mezglam ar dušu, izlietni un tualetes podu. Sanitārā mezgla durvīm jāveras uz sanitārā mezgla pusi. Dušai ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 380 C) ūdens pievadei ar pogu ar dozatoru. Izlietnei ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 380 C) ūdens un aukstā ūdens pievadei ar pogām ar dozatoru. Sanitārajam mezglam ir jābūt aprīkotam ar piespiedu nosūces ventilāciju. Jānodrošina atsevišķu siltā ūdens pievadi dušai un izlietnei, ar iespēju atslēgt ūdeni dušai.

Sanitārajā mezglā ir jābūt metāla spogulim (izmērs: 20 x 30 cm), plauktam higiēnas priekšmetiem (izmērs: 15 x 30 cm) , dvieļu žāvētājam un kontaktrozetei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar vienu divstāvīgu gultu. Gultai ir jābūt piestiprinātai tikai pie sienas (starp gultu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Gultai ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Katras gultasvietas izmēriem ir jābūt: 100 cm x 200 cm. Gultai jāparedz mehāniski noturīgās plāksnes uzstādīšana kāpņu otrajā pakāpienā.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar galdu, ar plauktu (televizoram) un divām sēdvietām. Sēdvietām, galdam un plauktam (priekš televizora) ir jābūt piestiprinātiem tikai pie sienas (starp sēdvietām, galdu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Sēdvietām, galdam un plauktam (televizoram) ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem plauktiem divu ieslodzīto personīgo mantu glabāšanai un plauktam trauku izvietošanai.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem metāla pakaramiem (6 āķiem) virsdrēbēm, kas piestiprināti pie sienas.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pašlīmējošu korķa informācijas dēli 80 x 50 mm.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar TV pieslēgumu un elektrības rozetēm (ne mazāk kā četrām), kas izturīgas pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu ventilācijas sistēmā ir jābūt ierīkotiem automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas  sistēmas siltuma detektoriem ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.2.4. 	WC darbiniekiem

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar tualetes podu.

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar izlietni ar karstā un aukstā ūdens pievadi ar jaucējkrānu, ar tualetes papīra turētāju, papīra dvieļu turētāju un šķidro ziepju dozatoru.

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar piespiedu nosūces ventilāciju.

1.2.5. 	1 (viena) divvietīga dzīvojamā telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem

Dzīvojamā telpa ir analoga 1.2.3. punktā minētajām dzīvojamām telpām un papildus pielāgota personu ar funkcionālu traucējumu vajadzībām.

1.2.6.	Pārmeklēšanas telpa un pienesumu (sūtījumu) izsniegšanas telpa

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju un logu kontroles sistēmai ar signālu stāva uzrauga postenī un Dežūrdaļā.

Telpā jāparedz trauksmes signalizācijas ierīkošana.

Telpai jābūt aprīkotai ar metāla durvīm, kurās iestrādāts necaurredzams stikls (verams) 700 x 500 mm un nolaižamām palodzēm abās pusēs.

1.2.7.	3 (trīs) īslaicīgās izvietošanas kameras (izolatori)

Īslaicīgās izvietošanas telpas ir jāprojektē pēc kameru parauga, kas ir aprakstīts LR TM Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadlīnijās „Vadlīnijas ieslodzījuma vietu ēku standartiem”.

Plānojot īslaicīgās izvietošanas telpu, atrašanās vietu ēkā iespēju robežās ir jāizslēdz ieslodzīto iespējas pa dzīvojamo telpu logiem novērot ēkas (citu ēku) ieejas – izejas, kā arī nesankcionētas saziņas iespējas ar citiem iestādes ieslodzītajiem, kā arī ar personām ārpus iestādes norobežotās teritorijas, kurā atrodas ieslodzītie.

Īslaicīgās izvietošanas telpām ir jāatbilst noteiktām prasībām. Visās īslaicīgās izvietošanas telpās ir jānodrošina racionālas uzraudzības iespēja. Visām īslaicīgās izvietošanas telpām ir jābūt nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu. Īslaicīgās izvietošanas telpai un mēbelēm tajā ir jābūt projektētiem tā, lai ieslodzītiem nebūtu iespēju slēpt sīkas lietas. Nevajadzētu būt iespējamam no īslaicīgās izvietošanas telpas iekārtojuma atdalīt detaļas. Īslaicīgās izvietošanas telpas durvīm un logiem ir jābūt īpaši drošiem (izturīgiem). Īslaicīgās izvietošanas telpā vajadzētu izslēgt iespēju ieslodzītajiem sazināties ar citiem ieslodzītajiem caur logiem, durvīm, kanalizāciju, ventilāciju u.t.t. Mēbelēm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu, ar gludu virsmu, viegli tīrāmām, piestiprinātām pie ēkas konstrukcijām un konstruētām atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.

Visām īslaicīgās izvietošanas telpām ir jābūt vienvietīgām. Īslaicīgās izvietošanas telpas kopējai platībai kopā ar sanitāro mezglu ir jābūt ~ 12 m2. Īslaicīgās izvietošanas telpu griestiem, sienām un grīdām ir jābūt pret ieslodzīto vandālismu izturīgām.

Īslaicīgās izvietošanas telpu inženiertehniskajām komunikācijām ir jābūt izvadītām telpā starp īslaicīgās izvietošanas telpām blakus īslaicīgās izvietošanas telpu sanitārajiem mezgliem. No gaiteņa caur metāla durvīm, kas slēdzamas ar speciālu atslēgu jānodrošina pieeja inženiertehnisko komunikāciju pievades telpai. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai veikt īslaicīgās izvietošanas telpu kanalizācijas revīziju. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai atslēgt visa veida inženiertehniskās komunikācijas, kas nonāk īslaicīgās izvietošanas telpā, izņemot apgaismojumu un strāvu elektriskajās rozetēs.

Īslaicīgās izvietošanas telpas konfigurācijai ir jābūt tādai, ka skatoties pa novērošanas actiņu (skatlodziņu), kas ierīkota dzīvojamās telpas durvīs, būtu pārredzama visa dzīvojamā telpa. Skatlodziņa stiklam ir jābūt triecienizturīgam.

Īslaicīgās izvietošanas telpu griestiem, sienām, kā arī starpsienai, kas atdalīs sanitāro mezglu ir jābūt izgatavotām no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla. Inženiertehniskām komunikācijām, tai skaitā elektriskām, ir jābūt īpaši aizsargātām no ieslodzītajiem un nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu.

Īslaicīgās izvietošanas telpu grīdām ir jābūt apsildāmām. Apsilde ir jānodrošina iestādes apkures sistēmai. Īslaicīgās izvietošanas telpu grīdām ir jābūt no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla un viegli kopjamām.

Īslaicīgās izvietošanas telpām ir jābūt metāla durvīm un restotām durvīm. Kameru durvju vērtnes minimālais platums ir 900 mm. Durvīs ir jābūt novērošanas actiņai (skatlodziņam). Novērošanas actiņai (skatlodziņam) ir jānodrošina iespēju droši un nemanāmi novērot ieslodzītos. Novērošanas actiņai (skatlodziņam) jābūt aprīkotam ar divdaļīgo aizbīdni, ar iespēju aizbīdni nofiksēt, ar vienu daļu no stikla. Novērošanas actiņas (skatlodziņa) stiklam ir jābūt triecienizturīgam. Durvīm un restotām durvīm ir jāveras uz gaiteņa pusi.

Durvīs jābūt iebūvētai lūkai 300x200 mm ēdiena pasniegšanai ar atduru horizontālā stāvokļa fiksācijai. Lūkai pretī jāparedz ari restes atvērums.

Durvīm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot īslaicīgās izvietošanas telpu, durvis ir nepieciešams ņemt vērā to, ka ieslodzītie var tās sistemātiski sist un lauzt. Visām dzīvojamo telpu durvīm ir jābūt īpaši konstruētām un to izturību sasniedz ar daudzām detaļām – ar slēdzenēm, aizbīdņiem, fiksatoriem u.c. Durvīm ir jābūt konstruētām no tādām detaļām, kuras nevar izmantot kā ieroci. Cietumā, izvēloties dzīvojamo telpu durvis ir jāvadās no īpašām cietuma prasībām (izturīgas slēdzenes, skrūves, rokturi, durvju cilpas, aizbīdņi, fiksatori u.c.). Jāparedz durvju rokturis no gaiteņa puses.

Īslaicīgās izvietošanas telpu durvju vai ēdiena pasniegšanas lūkas atvēršanas gadījumā stāva uzraugu postenī, un Dežūrdaļā ir jānonāk signālam par to atvēršanas faktu. Uzraugu postenī telpā un Dežūrdaļā ir jābūt dzīvojamo telpu durvju atvēršanas – aizvēršanas kontroles sistēmai.

Visām restotām durvīm ir jābūt atslēdzamām ar aizbīdni.

Visām metāla durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar viena veida atslēgu.

Ir jāparedz iespēja restotās un metāla durvis aizvērt ar rokām.

Īslaicīgās izvietošanas telpai ir jābūt aprīkotai ar neatveramu logu no triecienizturīga stikla. Loga izmēram proporcionāli kameras kopējai platībai ir jābūt vismaz 1:8. Logi ir jāprojektē tā, lai no iekšpuses nebūtu iespēju piekļūt pie logu profila konstrukcijas un mehāniski bojāt to. Logu palodzēm no iekšpuses ir jābūt slīpām 450, lai uz tām neko nevarētu novietot. Logam no ārpuses ir jābūt aprīkotam ar metāla restēm, kuru acs izmēram ir jābūt ne lielākam kā 100 x 150 mm un stieņu diametram ne mazākam kā 16 mm (stieņi vertikāli iet caur horizontālām metāla plāksnēm ar biezumu 4 mm un platumu 60 mm ar abpusēju metinājumu).

Projektējot īslaicīgās izvietošanas telpu logus, ir jāņem vērā, ka tiem nav paredzēti aizkari. Logiem ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Īslaicīgās izvietošanas telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu. Ventilācijas gaisa vadu ievadiem ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot ventilācijas sistēma jāņem vērā guļamvietu izvietojums.

Īslaicīgas izvietošanas telpās jāparedz lūka svaiga gaisa padevei.

Īslaicīgās izvietošanas telpai un sanitārajam mezglam ir jābūt aprīkotiem ar pie griestiem izvietotu pietiekamu, dienas un nakts (5W) apgaismojumu, kam ieslodzītie nevar piekļūt un, kas ir izturīgs pret ieslodzīto vandālismu. Sanitārā mezglā jāparedz sensora apgaismojums. Elektrības padevei dzīvojamās telpās (gan dienas, gan nakts apgaismojumam, kā arī elektrības padevei rozetēs) ir jābūt ieslēdzamai un izslēdzamai no stāva uzraugu posteņa telpas..

Īslaicīgās izvietošanas telpā ir jābūt ar starpsienu atsevišķi atdalītam sanitārajam mezglam ar antivandālu dušu, antivandālu izlietni ar tualetes podu. Dušai ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens pievadei ar pogu ar dozatoru. Izlietnei ir jābūt aukstā ūdens pievadei ar pogu ar dozatoru. Sanitārajam mezglam ir jābūt aprīkotam ar piespiedu nosūces ventilāciju.

Sanitārajā mezglā ir jābūt metāla spogulim (izmērs: 20 x 30 cm),  dvieļu žāvētājam un kontaktrozetei.

Īslaicīgās izvietošanas telpai ir jābūt aprīkotai ar vienu gultu. Gultai ir jābūt piestiprinātai tikai pie sienas (starp gultu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Gultai ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Katras gultasvietas izmēriem ir jābūt: 100 cm x 200 cm.

Īslaicīgās izvietošanas telpai ir jābūt aprīkotai ar galdu un vienu sēdvietu. Galdam un sēdvietai ir jābūt piestiprinātiem tikai pie sienas. Galdam un sēdvietai ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Īslaicīgās izvietošanas telpu ārpusē ir jābūt trauksmes pogām ar iespēju saņemt signālu uzraugu postenī, vecākā uzrauga telpā un Dežūrdaļā. Trauksmes pogām ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu.

Īslaicīgās izvietošanas telpu ventilācijas sistēmā ir jābūt ierīkotiem Automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas dūmu detektoriem ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.2.8. 	2 (divas) Sociālās resocializācijas kabineta telpas

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju un logu kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpa ir jāaprīko ar darba vietu 1 (vienam) darbiniekam. Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

Logam telpā jābūt veramam.

1.2.9. 	Sociālās resocializācijas telpa (grupu nodarbībām)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju logu kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

Telpā jānodrošina taksofona pieslēgums.

1.2.10. 	Telpa individuālajām pārrunām ar drošības darbiniekiem

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju un logu kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpa ir jāaprīko ar darba vietu 1 (vienam) darbiniekam. Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Šo telpu aprīko ar dubultām metāla ieejas durvīm un veramu logu. Metāla durvīm, sienām, griestiem un grīdām ir jābūt pazeminātai trokšņu caurlaidībai.

1.2.11. 	Dežūrdaļas telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai.

1.2.12. 	Dežūrdaļas atpūtas telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai.

1.2.13. 	Medicīnas daļas telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt apsardzes signalizācijai un durvju un logu kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā. Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Logam telpā jābūt veramam.

1.2.14. 	Kāpņu telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionārām trauksmes pogām ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.2.15. Ieslodzīto personīgo mantu glabātuves telpa

Palīgtelpā ir jāparedz vieta ieslodzīto personīgo mantu un piederumu uzglabāšanai.

Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

1.2.16. Veikala telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt apsardzes signalizācijai un durvju un logu kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā. Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm un veramu logu

1.3.	2. stāva telpu specifikācija - tehniskais apraksts

1.3.1. 	Uzrauga posteņa telpa

Uzraugu posteņa telpai ir jābūt ierīkotai ēkas stāvā tā, lai no tās būtu pārskatāms stāva gaitenis.

Uzraugu posteņa telpu daļēji aprīko ar triecienizturīgu un no ārpuses necaurredzamu stiklu un metāla ieejas durvīm.

Uzraugu posteņa telpā ir jābūt galdam, uz kura izvieto aprīkojumu, ar kuru vada posteņa tehniskās sistēmas, tāpat telpā jābūt 1 (vienai) darba vietai bez lokālā datortīkla pieslēguma. Uzraugu posteņa telpā ir jāatrodas slēdžiem stāva apgaismojumam, dzīvojamo telpu apgaismojumam, (gan dienas, gan nakts), elektrības dzīvojamo telpu rozetēs ieslēgšanai un atslēgšanai. Jānodrošina iespēja atsevišķi katrai dzīvojamai telpai ieslēgt un atslēgt apgaismojumu un rozetes.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

1.3.2. 	29 (divdesmit deviņas) divvietīgas dzīvojamās telpas.

Dzīvojamās telpas ir jāprojektē pēc kameru parauga, kas ir aprakstīts LR TM Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadlīnijās „Vadlīnijas ieslodzījuma vietu ēku standartiem”.

Plānojot dzīvojamo telpu atrašanās vietu ēkā iespēju robežās ir jāizslēdz ieslodzīto iespējas pa dzīvojamo telpu logiem novērot ēkas (citu ēku) ieejas – izejas, kā arī nesankcionētas saziņas iespējas ar citiem iestādes ieslodzītajiem, kā arī ar personām ārpus iestādes norobežotās teritorijas, kurā atrodas ieslodzītie.

Visās dzīvojamās telpās ir jānodrošina racionālas uzraudzības iespēja. Visām dzīvojamām telpām ir jābūt nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu. Dzīvojamai telpai un mēbelēm tajā ir jābūt projektētiem tā, lai ieslodzītiem nebūtu iespēju slēpt sīkas lietas. Nevajadzētu būt iespējamam no dzīvojamās telpas iekārtojuma atdalīt detaļas. Dzīvojamās telpas durvīm un logiem ir jābūt īpaši drošiem (izturīgiem). Dzīvojamā telpā vajadzētu izslēgt iespēju ieslodzītajiem sazināties ar citiem ieslodzītajiem caur logiem, durvīm, kanalizāciju, ventilāciju u.t.t. Mēbelēm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu, ar gludu virsmu, viegli tīrāmām, piestiprinātām pie ēkas konstrukcijām un konstruētām atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.

Visām dzīvojamām telpām ir jābūt divvietīgām. Dzīvojamās telpas kopējai platībai kopā ar sanitāro mezglu ir jābūt ~ 12 m2. Dzīvojamām telpām stāvā ir jābūt izvietotām blokos pa divām dzīvojamām telpām blakus viena otrai, atdalītām ar starpsienu. Dzīvojamo telpu griestiem, sienām un grīdām ir jābūt pret ieslodzīto vandālismu izturīgām. Blakus izvietotām dzīvojamām telpām ir jābūt blakus izvietotiem ar starpsienu atdalītiem sanitārajiem mezgliem un ieslodzīto gultasvietām.

Dzīvojamo telpu inženiertehniskajām komunikācijām ir jābūt izvadītām telpā starp dzīvojamām telpām blakus dzīvojamo telpu sanitārajiem mezgliem. No gaiteņa caur metāla durvīm, kas slēdzamas ar speciālu atslēgu, jānodrošina pieeja inženiertehnisko komunikāciju pievades telpai. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai veikt dzīvojamo telpu kanalizācijas revīziju. Jānodrošina iespēja atslēgt ūdens padevi katrai dzīvojamai telpai atsevišķi. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai atslēgt visa veida inženiertehniskās komunikācijas, kas nonāk dzīvojamā telpā, izņemot apgaismojumu un strāvu elektriskajās rozetēs.

Dzīvojamās telpas konfigurācijai ir jābūt tādai, ka skatoties pa novērošanas actiņu (skatlodziņu), kas ierīkota dzīvojamās telpas durvīs, būtu pārredzama visa dzīvojamā telpa. Skatlodziņa stiklam ir jābūt triecienizturīgam.

Dzīvojamo telpu griestiem, sienām, kā arī starpsienai, kas atdalīs sanitāro mezglu, ir jābūt izgatavotām no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla. Inženiertehniskām komunikācijām, tai skaitā elektriskām, ir jābūt īpaši aizsargātām no ieslodzītajiem un nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt apsildāmām. Apsilde ir jānodrošina iestādes apkures sistēmai. Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla un viegli kopjamām.

Dzīvojamām telpām ir jābūt metāla durvīm un restotām durvīm. Kameru durvju vērtnes minimālais platums ir 900 mm. Durvīs ir jābūt novērošanas actiņai (skatlodziņam). Novērošanas actiņai (skatlodziņam) ir jānodrošina iespēju droši un nemanāmi novērot ieslodzītos. Novērošanas actiņai (skatlodziņam) jābūt aprīkotam ar divdaļīgo aizbīdni, ar iespēju aizbīdni nofiksēt, ar vienu daļu no stikla. Novērošanas actiņas (skatlodziņa) stiklam ir jābūt triecienizturīgam. Durvīm un restotām durvīm ir jāveras uz gaiteņa pusi.

Durvīs jābūt iebūvētai lūkai 300 x 200 mm ēdiena pasnigšanai ar atduru horizontālā stāvokļa fiksācijai. Lūkai pretī jāparedz ari restes atvērums.

Durvīm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot dzīvojamo telpu, durvis ir nepieciešams ņemt vērā to, ka ieslodzītie var tās sistemātiski sist un lauzt. Visām dzīvojamo telpu durvīm ir jābūt īpaši konstruētām un to izturību sasniedz ar daudzām detaļām – ar slēdzenēm, aizbīdņiem, fiksatoriem u.c. Durvīm ir jābūt konstruētām no tādām detaļām, kuras nevar izmantot kā ieroci. Cietumā, izvēloties dzīvojamo telpu durvis ir jāvadās no īpašām cietuma prasībām (izturīgas slēdzenes, skrūves, rokturi, durvju cilpas, aizbīdņi, fiksatori u.c.). Jāparedz durvju rokturis no gaiteņa puses.

Dzīvojamo telpu durvju vai ēdiena pasniegšanas lūkas atvēršanas gadījumā stāva uzraugu postenī, un Dežūrdaļā ir jānonāk signālam par to atvēršanas faktu. Uzraugu postenī telpā un Dežūrdaļā ir jābūt dzīvojamo telpu durvju atvēršanas – aizvēršanas kontroles sistēmai.

Visām restotām durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar aizbīdni.

Visām metāla durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar viena veida atslēgu.

Ir jāparedz iespēja restotās un metāla durvis aizvērt ar rokām.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar neatveramu logu no triecienizturīga stikla. Loga izmēram proporcionāli kameras kopējai platībai ir jābūt vismaz 1:8. Logi ir jāprojektē tā, lai no iekšpuses nebūtu iespēju piekļūt pie logu profila konstrukcijas un mehāniski bojāt to. Logu palodzēm no iekšpuses ir jābūt slīpām 450, lai uz tām neko nevarētu novietot. Logam no ārpuses ir jābūt aprīkotam ar metāla restēm, kuru acs izmēram ir jābūt ne lielākam kā 100 x 150 mm un stieņu diametram ne mazākam kā 16 mm (stieņi vertikāli iet caur horizontālām metāla plāksnēm ar biezumu 4 mm un platumu 60 mm ar abpusēju metinājumu).

Projektējot dzīvojamo telpu logus, ir jāņem vērā, ka tiem nav paredzēti aizkari. Logiem ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu. Ventilācijas gaisa vadu ievadiem ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot ventilācijas sistēma jāņem vērā guļamvietu izvietojums.

Dzīvojamās telpās jāparedz lūka svaiga gaisa padevei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotiem ar pie griestiem izvietotu pietiekamu, dienas un nakts (5W) apgaismojumu, kam ieslodzītie nevar piekļūt un, kas ir izturīgs pret ieslodzīto vandālismu. Sanitārā mezglā jāparedz sensora apgaismojums. Elektrības padevei dzīvojamās telpās (gan dienas, gan nakts apgaismojumam, kā arī elektrības padevei rozetēs) ir jābūt ieslēdzamai un izslēdzamai no stāva uzraugu posteņa telpas.

Dzīvojamā telpā ir jābūt ar pilnīgi nodalītam sanitārajam mezglam ar dušu, izlietni un tualetes podu. Sanitārā mezgla durvīm jāveras uz sanitārā mezgla pusi. Dušai ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 380 C) ūdens pievadei ar pogu ar dozatoru. Izlietnei ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 380 C) ūdens un aukstā ūdens pievadei ar pogām ar dozatoru. Sanitārajam mezglam ir jābūt aprīkotam ar piespiedu nosūces ventilāciju. Jānodrošina atsevišķu siltā ūdens pievadi dušai un izlietnei, ar iespēju atslēgt ūdeni dušai.

Sanitārajā mezglā ir jābūt metāla spogulim (izmērs: 20 x 30 cm), plauktam higiēnas priekšmetiem (izmērs: 15 x 30 cm) , dvieļu žāvētājam un kontaktrozetei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar vienu divstāvīgu gultu. Gultai ir jābūt piestiprinātai tikai pie sienas (starp gultu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Gultai ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Katras gultasvietas izmēriem ir jābūt: 100 cm x 200 cm. Gultai jāparedz mehāniski noturīgās plāksnes uzstādīšana kāpņu otrajā pakāpienā.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar galdu, ar plauktu (televizoram) un divām sēdvietām. Sēdvietām, galdam un plauktam (priekš televizora) ir jābūt piestiprinātiem tikai pie sienas (starp sēdvietām, galdu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Sēdvietām, galdam un plauktam (televizoram) ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem plauktiem divu ieslodzīto personīgo mantu glabāšanai un plauktam trauku izvietošanai.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem metāla pakaramiem (6 āķiem) virsdrēbēm, kas piestiprināti pie sienas.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pašlīmējošu korķa informācijas dēli 80 x 50 mm.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar TV pieslēgumu un elektrības rozetēm (ne mazāk kā četrām), kas izturīgas pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu ventilācijas sistēmā ir jābūt ierīkotiem automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas  sistēmas siltuma detektoriem ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.3.3. 	Ieslodzīto personīgo mantu glabātuves telpa

Palīgtelpā ir jāparedz vieta ieslodzīto personīgo mantu un piederumu uzglabāšanai.

Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

1.3.4. 	Gaitenis

Ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaitenī ir jābūt elektriski vadāmām ar durvju elektriskās vadības pulti stāva uzraugu postenī. Durvju elektriskās vadības bojājumu gadījumos ir jāparedz iespēja tās atslēgt un atvērt ar rokām. Ir jāparedz iespēja durvis aizvērt ar rokām.

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko sarunāšanās iekārta, kas izturīga pret ieslodzīto vandālismu un, kurai ir izsaukuma poga, kas savienota ar stāva uzraugu posteni, vecākā uzrauga telpu un Dežūrdaļu.

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko pret ieslodzīto vandālismu izturīgs apgaismojums un videonovērošana ar iespēju saņemt videoattēlu stāva uzraugu postenī, vecākā uzrauga telpā un Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionārām trauksmes pogām ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Gaitenī jāparedz 4 (četras) kontaktrozetes.

1.3.5. 	Kāpņu telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionārām trauksmes pogām ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.4. 	3. stāva telpu specifikācija - tehniskais apraksts

1.4.1. 	Uzrauga posteņa telpa

Uzraugu posteņa telpai ir jābūt ierīkotai ēkas stāvā tā, lai no tās būtu pārskatāms stāva gaitenis.

Uzraugu posteņa telpu daļēji aprīko ar triecienizturīgu un no ārpuses necaurredzamu stiklu un metāla ieejas durvīm.

Uzraugu posteņa telpā ir jābūt galdam, uz kura izvieto aprīkojumu, ar kuru vada posteņa tehniskās sistēmas, tāpat telpā jābūt 1 (vienai) darba vietai bez lokālā datortīkla pieslēguma. Uzraugu posteņa telpā ir jāatrodas slēdžiem stāva apgaismojumam, dzīvojamo telpu apgaismojumam, (gan dienas, gan nakts), elektrības dzīvojamo telpu rozetēs ieslēgšanai un atslēgšanai. Jānodrošina iespēja atsevišķi katrai dzīvojamai telpai ieslēgt un atslēgt apgaismojumu un rozetes.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

1.4.2. 29 (divdesmit deviņas) divvietīgas dzīvojamās telpas.

Dzīvojamās telpas ir jāprojektē pēc kameru parauga, kas ir aprakstīts LR TM Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadlīnijās „Vadlīnijas ieslodzījuma vietu ēku standartiem”.

Plānojot dzīvojamo telpu atrašanās vietu ēkā iespēju robežās ir jāizslēdz ieslodzīto iespējas pa dzīvojamo telpu logiem novērot ēkas (citu ēku) ieejas – izejas, kā arī nesankcionētas saziņas iespējas ar citiem iestādes ieslodzītajiem, kā arī ar personām ārpus iestādes norobežotās teritorijas, kurā atrodas ieslodzītie.

Visās dzīvojamās telpās ir jānodrošina racionālas uzraudzības iespēja. Visām dzīvojamām telpām ir jābūt nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu. Dzīvojamai telpai un mēbelēm tajā ir jābūt projektētiem tā, lai ieslodzītiem nebūtu iespēju slēpt sīkas lietas. Nevajadzētu būt iespējamam no dzīvojamās telpas iekārtojuma atdalīt detaļas. Dzīvojamās telpas durvīm un logiem ir jābūt īpaši drošiem (izturīgiem). Dzīvojamā telpā vajadzētu izslēgt iespēju ieslodzītajiem sazināties ar citiem ieslodzītajiem caur logiem, durvīm, kanalizāciju, ventilāciju u.t.t. Mēbelēm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu, ar gludu virsmu, viegli tīrāmām, piestiprinātām pie ēkas konstrukcijām un konstruētām atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.

Visām dzīvojamām telpām ir jābūt divvietīgām. Dzīvojamās telpas kopējai platībai kopā ar sanitāro mezglu ir jābūt ~ 12 m2. Dzīvojamām telpām stāvā ir jābūt izvietotām blokos pa divām dzīvojamām telpām blakus viena otrai, atdalītām ar starpsienu. Dzīvojamo telpu griestiem, sienām un grīdām ir jābūt pret ieslodzīto vandālismu izturīgām. Blakus izvietotām dzīvojamām telpām ir jābūt blakus izvietotiem ar starpsienu atdalītiem sanitārajiem mezgliem un ieslodzīto gultasvietām.

Dzīvojamo telpu inženiertehniskajām komunikācijām ir jābūt izvadītām telpā starp dzīvojamām telpām blakus dzīvojamo telpu sanitārajiem mezgliem. No gaiteņa caur metāla durvīm, kas slēdzamas ar speciālu atslēgu, jānodrošina pieeja inženiertehnisko komunikāciju pievades telpai. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai veikt dzīvojamo telpu kanalizācijas revīziju. Jānodrošina iespēja atslēgt ūdens padevi katrai dzīvojamai telpai atsevišķi. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai atslēgt visa veida inženiertehniskās komunikācijas, kas nonāk dzīvojamā telpā, izņemot apgaismojumu un strāvu elektriskajās rozetēs.

Dzīvojamās telpas konfigurācijai ir jābūt tādai, ka skatoties pa novērošanas actiņu (skatlodziņu), kas ierīkota dzīvojamās telpas durvīs, būtu pārredzama visa dzīvojamā telpa. Skatlodziņa stiklam ir jābūt triecienizturīgam.

Dzīvojamo telpu griestiem, sienām, kā arī starpsienai, kas atdalīs sanitāro mezglu, ir jābūt izgatavotām no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla. Inženiertehniskām komunikācijām, tai skaitā elektriskām, ir jābūt īpaši aizsargātām no ieslodzītajiem un nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt apsildāmām. Apsilde ir jānodrošina iestādes apkures sistēmai. Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla un viegli kopjamām.

Dzīvojamām telpām ir jābūt metāla durvīm un restotām durvīm. Kameru durvju vērtnes minimālais platums ir 900 mm. Durvīs ir jābūt novērošanas actiņai (skatlodziņam). Novērošanas actiņai (skatlodziņam) ir jānodrošina iespēju droši un nemanāmi novērot ieslodzītos. Novērošanas actiņai (skatlodziņam) jābūt aprīkotam ar divdaļīgo aizbīdni, ar iespēju aizbīdni nofiksēt, ar vienu daļu no stikla. Novērošanas actiņas (skatlodziņa) stiklam ir jābūt triecienizturīgam. Durvīm un restotām durvīm ir jāveras uz gaiteņa pusi.

Durvīs jābūt iebūvētai lūkai 300x200 mm ēdiena pasnigšanai ar atduru horizontālā stāvokļa fiksācijai. Lūkai pretī jāparedz ari restes atvērums.

Durvīm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot dzīvojamo telpu, durvis ir nepieciešams ņemt vērā to, ka ieslodzītie var tās sistemātiski sist un lauzt. Visām dzīvojamo telpu durvīm ir jābūt īpaši konstruētām un to izturību sasniedz ar daudzām detaļām – ar slēdzenēm, aizbīdņiem, fiksatoriem u.c. Durvīm ir jābūt konstruētām no tādām detaļām, kuras nevar izmantot kā ieroci. Cietumā, izvēloties dzīvojamo telpu durvis ir jāvadās no īpašām cietuma prasībām (izturīgas slēdzenes, skrūves, rokturi, durvju cilpas, aizbīdņi, fiksatori u.c.). Jāparedz durvju rokturis no gaiteņa puses.

Dzīvojamo telpu durvju vai ēdiena pasniegšanas lūkas atvēršanas gadījumā stāva uzraugu postenī, un Dežūrdaļā ir jānonāk signālam par to atvēršanas faktu. Uzraugu postenī telpā un Dežūrdaļā ir jābūt dzīvojamo telpu durvju atvēršanas – aizvēršanas kontroles sistēmai.

Visām restotām durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar aizbīdni.

Visām metāla durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar viena veida atslēgu.

Ir jāparedz iespēja restotās un metāla durvis aizvērt ar rokām.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar neatveramu logu no triecienizturīga stikla. Loga izmēram proporcionāli kameras kopējai platībai ir jābūt vismaz 1:8.. Logi ir jāprojektē tā, lai no iekšpuses nebūtu iespēju piekļūt pie logu profila konstrukcijas un mehāniski bojāt to. Logu palodzēm no iekšpuses ir jābūt slīpām 450, lai uz tām neko nevarētu novietot. Logam no ārpuses ir jābūt aprīkotam ar metāla restēm, kuru acs izmēram ir jābūt ne lielākam kā 100 x 150 mm un stieņu diametram ne mazākam kā 16 mm (stieņi vertikāli iet caur horizontālām metāla plāksnēm ar biezumu 4 mm un platumu 60 mm ar abpusēju metinājumu).

Projektējot dzīvojamo telpu logus, ir jāņem vērā, ka tiem nav paredzēti aizkari. Logiem ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu. Ventilācijas gaisa vadu ievadiem ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot ventilācijas sistēma jāņem vērā guļamvietu izvietojums.

Dzīvojamās telpās jāparedz lūka svaiga gaisa padevei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotiem ar pie griestiem izvietotu pietiekamu, dienas un nakts (5W) apgaismojumu, kam ieslodzītie nevar piekļūt un, kas ir izturīgs pret ieslodzīto vandālismu. Sanitārā mezglā jāparedz sensora apgaismojums. Elektrības padevei dzīvojamās telpās (gan dienas, gan nakts apgaismojumam, kā arī elektrības padevei rozetēs) ir jābūt ieslēdzamai un izslēdzamai no stāva uzraugu posteņa telpas.

Dzīvojamā telpā ir jābūt ar pilnīgi nodalītam sanitārajam mezglam ar dušu, izlietni un tualetes podu. Sanitārā mezgla durvīm jāveras uz sanitārā mezgla pusi. Dušai ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens pievadei ar pogu ar dozatoru. Izlietnei ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens un aukstā ūdens pievadei ar pogām ar dozatoru. Sanitārajam mezglam ir jābūt aprīkotam ar piespiedu nosūces ventilāciju. Jānodrošina atsevišķu siltā ūdens pievadi dušai un izlietnei, ar iespēju atslēgt ūdeni dušai.

Sanitārajā mezglā ir jābūt metāla spogulim (izmērs: 20 x 30 cm), plauktam higiēnas priekšmetiem (izmērs: 15 x 30 cm) , dvieļu žāvētājam un kontaktrozetei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar vienu divstāvīgu gultu. Gultai ir jābūt piestiprinātai tikai pie sienas (starp gultu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Gultai ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Katras gultasvietas izmēriem ir jābūt: 100 cm x 200 cm. Gultai jāparedz mehāniski noturīgās plāksnes uzstādīšana kāpņu otrajā pakāpienā.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar galdu, ar plauktu (televizoram) un divām sēdvietām. Sēdvietām, galdam un plauktam (priekš televizora) ir jābūt piestiprinātiem tikai pie sienas (starp sēdvietām, galdu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Sēdvietām, galdam un plauktam (televizoram) ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem plauktiem divu ieslodzīto personīgo mantu glabāšanai un plauktam trauku izvietošanai.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem metāla pakaramiem (6 āķiem) virsdrēbēm, kas piestiprināti pie sienas.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pašlīmējošu korķa informācijas dēli 80 x 50 mm.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar TV pieslēgumu un elektrības rozetēm (ne mazāk kā četrām), kas izturīgas pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu ventilācijas sistēmā ir jābūt ierīkotiem automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas  sistēmas siltuma detektoriem ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.4.3. 	Ieslodzīto personīgo mantu glabātuves telpa

Palīgtelpā ir jāparedz vieta ieslodzīto personīgo mantu un piederumu uzglabāšanai.

Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

1.4.4. 	Gaitenis

Ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaitenī ir jābūt elektriski vadāmām ar durvju elektriskās vadības pulti stāva uzraugu postenī. Durvju elektriskās vadības bojājumu gadījumos ir jāparedz iespēja tās atslēgt un atvērt ar rokām. Ir jāparedz iespēja durvis aizvērt ar rokām.

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko sarunāšanās iekārta, kas izturīga pret ieslodzīto vandālismu un, kurai ir izsaukuma poga, kas savienota ar stāva uzraugu posteni, vecākā uzrauga telpu un Dežūrdaļu.

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko pret ieslodzīto vandālismu izturīgs apgaismojums un videonovērošana ar iespēju saņemt videoattēlu stāva uzraugu postenī, vecākā uzrauga telpā un Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionārām trauksmes pogām ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Gaitenī jāparedz 4 (četras) kontaktrozetes.

1.4.5. 	Kāpņu telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionārām trauksmes pogām ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.5.   4. stāva telpu specifikācija - tehniskais apraksts

1.5.1. Uzrauga posteņa telpa

Uzraugu posteņa telpai ir jābūt ierīkotai ēkas stāvā tā, lai no tās būtu pārskatāms stāva gaitenis.

Uzraugu posteņa telpu daļēji aprīko ar triecienizturīgu un no ārpuses necaurredzamu stiklu un metāla ieejas durvīm.

Uzraugu posteņa telpā ir jābūt galdam, uz kura izvieto aprīkojumu, ar kuru vada posteņa tehniskās sistēmas, tāpat telpā jābūt 1 (vienai) darba vietai bez lokālā datortīkla.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

1.5.2. Gaitenis (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā.

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko pret ieslodzīto vandālismu izturīgs apgaismojums un videonovērošana ar iespēju saņemt videoattēlu stāva uzraugu postenī, vecākā uzrauga telpā un Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionārām trauksmes pogām ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.5.3. Skolas vadītāja kabinets (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpa ir jāaprīko ar darba vietu 1 (vienam) darbiniekam. Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

1.5.4. Skolotāju istaba (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpa ir jāaprīko ar darba vietu 4 (četriem) darbiniekiem. Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

1.5.5.   4 (četras) mācību klases

Telpās ir jāparedz vietas ieslodzīto apmācības procesa nodrošināšanai.

Telpām ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpām ir jābūt aprīkotām ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

1.5.6. Datorklase

Telpās ir jāparedz vietas ieslodzīto datorapmācības procesa nodrošināšanai.

Telpām ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpām ir jābūt aprīkotām ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

1.5.7. Dabas zinību mācību telpa ar laborantes kabinetu

Telpās ir jāparedz vietas ieslodzīto dabas zinību mācības procesa nodrošināšanai.

Telpām ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpām ir jābūt aprīkotām ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

1.5.8. WC ieslodzītajiem

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar tualetes podu.

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar izlietni ar karstā un aukstā ūdens pievadi ar jaucējkrānu, ar tualetes papīra turētāju, papīra dvieļu turētāju un šķidro ziepju dozatoru..

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar piespiedu nosūces ventilāciju.

1.5.9.   WC darbiniekiem

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar tualetes podu.

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar izlietni ar karstā un aukstā ūdens pievadi ar jaucējkrānu, ar tualetes papīra turētāju, papīra dvieļu turētāju un šķidro ziepju dozatoru..

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar piespiedu nosūces ventilāciju.

1.5.10. Noliktava

Telpā ir jāparedz vieta mācību līdzekļu glabāšanai.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.5.11. Atpūtas telpa skolas personālam (projektētāja piedāvājums)

1.5.1121. Kapela (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā. Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

2. 	Inženierkomunikācijas

2.1.	Izejas dati

Āra gaisa aprēķina parametri aukstā un siltā laika periodiem saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30.jūnija noteikumiem Nr. 338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003 - 15 "Būvklimatoloģija"”.

Telpu temperatūras:

  - Kamerās +18ºC

  - Vējtverī, kāpņu telpās +16ºC

  - Administrācijas un biroja telpās +20ºC

Siltumnesēja parametri:

  - Siltumnesējs radiatoru apkures sistēmās – ūdens 80-60ºC

  - Siltumnesējs grīdas apkures sistēmās – ūdens 40-30ºC

  - Siltumnesējs ventilācijas siltumapgādes sistēmās – 80-60ºC

  - Siltuma apgādes avots – pieslēgums esošam siltuma mezglam.

2.2. 	Elektroapgāde.

Apgaismojums veidojams ņemot vērā LR spēkā esošās normas un standartus, kā arī Pasūtītāja prasības. Apgaismojumam ir jābūt mūsdienīgu tehnoloģiju, energoefektīvam un ekonomiskam. Apgaismojumā neparedzēt kvēlspuldzes.

Darba vietas ir jānodrošina ar dabisko apgaismojumu un jāaprīko ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai. Darba telpu apgaismošanai izvēlēties tādus gaismas ķermeņus, kas vienmērīgi izkliedētu gaismu bez asām ēnām, nodrošināt gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību.

Garantētam apgaismojuma līmenim galvenajās telpās ir jābūt:

  - dzīvojamās telpās – 300 luksi (augstums no telpas grīdas – 0,8 m);

  - gaiteņos, kāpnēs – 150 luksi (grīda);

  - tehniskās telpās – 100–200 luksi (augstums no telpas grīdas – 0,8 m);

  - personāla telpās – 500 luksi (augstums no telpas grīdas – 0,8 m).

Evakuācijas ceļu norādēm izmantojamas armatūras ar luminiscentām spuldzēm (apgaismojuma līmenis nedrīkst būt mazāks par 0,5 luksiem, saskaņā ar LBN 201-15). Tās pieslēdzamas 230V tīklam. Tajās ir jābūt iebūvētām akumulatoru baterijām, kas nodrošina gaismekļu nepārtrauktu darbību 1 stundu pēc sprieguma pazušanas.

2.3. 	Ventilācija.

Ventilācijas un gaisa dzesēšanas iekārtām jānodrošina LR būvnormatīvos norādītos iekštelpu klimatiskos apstākļus.

Piespiedu gaisa apmaiņu jāveic visās dzīvojamās telpās, saimnieciskās telpās, kā arī citās telpās, kurās tas ir nepieciešams saskaņā ar LR normām. Sanitārajiem mezgliem kamerās, tualetēs un dušas telpās paredzēt piespiedu nosūces ventilāciju.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu.

Visas gaisa apstrādes iekārtas jāaprīko ar vadības blokiem.

Gaisa kustības ātrums darba zonā – 0,2 m/s.

Gaisa apmaiņas intensitātei jābūt vismaz tik lielai cik nepieciešams, lai ēkas iekšā esošais gaiss nesatur vairāk CO2 nekā LR normās ir noteikts.

Gaisa temperatūrai dzīvojamās telpās (kamerās), dušas telpās, tualetes telpās un personāla telpās ir jābūt no 18°C līdz 22°C.

Relatīvam gaisa mitrumam dzīvojamās telpās (kamerās)un personāla telpās jābūt robežās no 40% līdz 60%.

Ieslodzīto kamerās paredzēts smēķēt.

Administratīvajās telpās, biroju telpās un izolatoros paredzēt vispārējās pieplūdes noplūdes ventilāciju, gaisa apmaiņa saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem.

Katram ēkas stāvam paredzēt savu pieplūdes-noplūdes gaisa apmaiņas iekārtu  (AHU) ar iespēju ekspluatēt sistēmu, atbilstoši telpu faktiskai noslodzei.

AHU iekārtas pieņemt ar plākšņu siltuma rekuperatoriem, rekuperācijas lietderības koeficientu pieņemt ne mazāku par 50%. Ventilatoru dzinējus pieņemt EC tipa ar frekvenču pārveidotājiem. Sistēmām paredzēt trokšņu klusinātājus.

Maģistrālos gaisa vadus izvietot stāvu koridoros zem griestiem. Ventilācijas sistēmu montāžā izmantot tērauda cinkotā skārda gaisa vadus, biezumu pieņemt saskaņā ar LBN prasībām.

Gaisa sadalei pieņemt difuzorus vai žalūziju restes, kameru sienās tos aizsargāt ar metālisku sietu (izmēri tiks precizēti projektēšanas laikā), lai novērstu iespēju tos demontēt vai mehāniski bojāt.

Līdzās ugunsaizsardzības vārstiem un gaisa plūsmas droselēm izvietot tīrīšanas lūciņas, kuras nodrošina piekļuvi iekārtām.

Maģistrālos pieplūdes gaisa vadus izolēt.

Ventilācijas trokšņa līmenis pastāvīgam troksnim dzīvojamās telpās (kamerās) un personāla telpās nedrīkstētu pārsniegt 30 dB(A).    (Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijas aizsardzībai pret vides (sadzīves) troksni).

Gaisa vadu šķērsošanas vietās ar normētām ugunsdrošām konstrukcijām, paredzēt ugunsaizsardzības vārstus.

Gaisa apstrādes iekārtas komplektēt ar automātiskās vadības un elektrokomunikācijas blokiem, kas nodrošina iekārtas darbību un vadību.

Iekāru ieslēgšanu un izslēgšanu paredzēt ar taimera palīdzību, attālinātai kontrolei  izvietot indikāciju par ventilācijas sistēmu darbību un ieslēgšanas/izslēgšanas taimeri kopējā vadības pultī.

2.4.	Gaisa dzesēšana

Aprēķina gaisa temperatūra vasarā +27ºC.  Iekštelpu gaisa temperatūra +22 +/-2ºC.

Dzesēšanas sistēmas paredzēt dzīvojamās un administratīvajās telpās.

2.5.	Dūmu novadīšana

Dūmu novadīšanu paredzēt no stāvu gaiteņiem. Katrā stāvā evakuācijas gaitenī paredzēt dūmu novadīšanas vārstu zem griestiem. Vārstus un dūmu novadīšanas ventilatoru paredzēt ar ugunsizturību 400ºc, 2h.

Paredzēt āra gaisa pieplūde kompensāciju.

Vārstus un ventilatoru pieslēgt ēkas Automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai.

Ugunsgrēka gadījumā visas iekārtas, izņemot dūmu novadīšanas, atslēgt.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām normām.

2.6. 	Apkure

Projektā jāparedz divas apkures sistēmas:

  - zemgrīdas apkures sistēmas kamerās, WC un dušas telpās, koridoros

  - radiatoru divcauruļu apkures sistēmas administrācijas telpās un palīgtelpās

Apkures radiatori – tērauda plākšņu radiatori ar apakšējo pieslēgumu un iebūvētu iepriekšējās regulēšanas ventili. Radiatoriem paredzēt termostata galvas.

Apkures un ventilācijas siltumapgādes caurules no siltuma mezgla izvietot pagraba telpās zem griestiem

Maģistrālo cauruļu un stāvvadu izolāciju biezumu pieņemt saskaņā normatīviem dokumentiem

2.7. 	Rezerves barošanas ierīces.

Avārijas ģenerators – nodrošina barošanu ārējam apgaismojumam un vitāli svarīgām sistēmām.

(Projektētāja piedāvājums) Garantēta barošana – nepārtrauktas barošanas avots (turpmāk tekstā – UPS). Nodrošina darbu sakaru, signalizācijas, videonovērošanas un speciālā aprīkojuma (turpmāk tekstā – vājstrāvas) sistēmām 30 minūšu laika periodā.

2.8.	Teritorijas apgaismojums

Apgaismojuma sistēmai ir jābūt integrētai ar apsardzes signalizāciju – nostrādājot signalizācijai atbilstoša sektora apgaismojums iedegas.

Apgaismojumam ir jābūt mūsdienīgu tehnoloģiju (LED), energoefektīvam un ekonomiskam (LED). Apgaismojumā neparedzēt kvēlspuldzes.

Apgaismojuma sistēma ir jāuzstāda ap dzīvojamā korpusa ēku ar vadību Dežūrdaļā (ņemot vērā jaunbūvējamās Apcietinājuma izpildes daļas ēkas projekta risinājumus (Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētais individuālais projekts Nr.LV0019 „Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana“)).

Iestādes teritorijas apgaismojumam ir jābūt energoefektīvam un ekonomiskam. Ap dzīvojamā korpusa ēku uzstādāmā apgaismojuma ieslēgšanai un izslēgšanai ir jābūt automātiskai atkarībā no ārējā dabiskā apgaismojuma (ar maināmu gaismas spilgtuma intensitāti (ekonomiskais variants, bet sliktas redzamības apstākļos, it īpaši miglā, ārkārtas gadījumos - spilgtāks)), kā arī ir jābūt paredzētai ar manuālu ieslēgšanu un izslēgšanu no Dežūrdaļas. Apgaismojuma lampām, gaismekļiem ir jābūt grupētiem un ar atsevišķu ieslēgšanu. Apgaismojuma sistēmai ir jāparedz zibens aizsardzības iekārtu uzstādīšanu. Apgaismojuma iekārtām ir jābūt pastiprināti nostiprinātām.

Ap dzīvojamā korpusa ēku uzstādāmam apgaismojumam ir jāizmanto LED lampas, kurām ir jādod videokamerām labāko krāsu gammu. Iestādes apgaismošanai elektrības pārtrūkuma laikā ir jāizmanto lampas, gaismekļus ar augsta ātruma aizdedzes sistēmu. Iestādes apgaismojuma līmenim 1,5 m augstumā ir jābūt ne mazāk par 50 luksiem.

Kritiskās vietās (tiks atsevišķi norādīti) ir jāparedz papildus pagriežamus prožektorus ar distances vadību no Dežūrdaļas.

2.9.	Datu tikls (SS)

Objektā paredzēt iekšējo datu tiklu.

Datortīklu plānot kā strukturizētu tiklu ar TIA/EIA 568-C.2 Cat5e un/vai ISI/IEC 11801 Class D un/vai BS NE 50288-3-1:2013 sertifikātiem atbilstošu kabeli, Kabeļa pretestība 100Ω±15%, no 1MHz līdz 35 mHz, vājinājums uz 100 m ne mazāks kā 43.5 dB pie 350 MHz. Visiem strukturizētā tīkla elementiem ir jābūt savietojamiem līdz tādam līmenim, lai pēc projekta pabeigšanas izbūvēto tīklu būti iespējams sertificēt atbilstoši spēkā esošajiem standartiem un ražotāja noteiktajām prasībām.

Katrā darba telpā un mācību telpā paredzēt 2 (divas) datortīkla rozetes un 1 telefonijas datu rozeti.

Paredzēt vismaz 2 (divus) 24 (divdesmit četru) portu Ethernet Switch komutatorus ar PoE (Power over Ethernet) atbalstu, kā arī paredzēt komutācijas sasaisti ar esošo Valmieras cietuma Ethernet tīkla nodrošināšanas komutatoriem.

Datu tīkla un aktīvās aparatūras skapi projektēt 1.1.3. telpā. Skapī paredzēt komutatorus un avārijas barošanas iekārtas montāžai 19” skapī. Komutācijas iekārtām paredzēt 2 gadu apkalpošanas izmaksas. Kabeļus plānot virs piekaramiem griestiem uz vājstrāvas kabeļiem paredzētajām trepēm un kabeļu kanāliem, vietās, kur to nav – kabeļus plānot guldīt gludsienu caurulēs. Izbūvējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu, Kabeļus stāvvados ievietot plastmasas caurulēs.

2.10.	Apsardzes signalizācija (AS)

Objektā paredzēt adrešu analogo sistēmu.

Sistēmu paredzēt integrējamu pēc nepieciešamības, kontroles paneli korpusā ar barošanas bloku ar 96 apsardzes rajoniem, pieslēdzamas līdz 16 apsardzes zonām, sistēmas kapacitāte 2000 lietotāji.

Sistēmai ir jābūt iespējai pēc nepieciešamības to paplašināt līdz: 64 standarta durvīm, 32 intelektuālām durvīm, 32 termināliem, 512 apsardzes zonām, 6 liftiem. Sistēmas centrālo iekārtu izvietot 1.1.3. telpā un vizualizācijas datorus plānot uzraudzības posteņu telpās 1.1.1., 1.2.1., 1.3.1., 1.4.1., 1.5.1. un dežūrdaļas telpā 1.2.11. Visas sistēmas “atslēgas” un paroles pēc būvdarbu noslēgšanas nododamas Pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju un tiek uzskatītas par Pasūtītāja īpašumu.

Dežūrdaļas telpā 1.2.11. paredzēt sistēmu katra sarga darbības notikumu individuālai arhivēšanai un darbību atskaišu veidošanai.

Stacionārās trauksmes pogas paredzēt 1.1.1., 1.1.6.,  1.1.11., 1.1.12., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.6., 1.2.8., 1.2.9., 1.2.10., 1.2.13.. 1.2.14., 1.2.16., 1.3.1., 1.3.4., 1.3.5., 1.4.1., 1.4.4., 1.4.5.,  1.5.1., 1.5.2., 1.5.5.,  1.5.6., 1.5.7., 1.5.12. telpās. Stacionārām trauksmes pogām jābūt montētajām virsma – vandāldrošām, no nerūsējoša tērauda.. Bez stacionārām trauksmes pogām paredzēt mobilo (pārnēsājamo) trauksmes pogu izmantošanu. Trauksmes signālu pārraide un atjaunošana dežūrdaļas telpā 1.2.11.

Ēkas telpās (izņemot dzīvojamās telpas, īslaicīgas izvietošanas kameras, dežūrdaļas telpu un WC) paredzēt adrešu kustību detektorus.

Gar ēkas fasādi katra stāva logu līmeņos paredzēt apsardzes staru detektorus.

Katras dzīvojamās telpas un īslaicīgas izvietošanas kameru durvju lodziņu atvēršanas darbības monitoringam paredzēt industriālos magneta kontaktus, un durvju vērtnes stāvokļa slēdžus, kas tiek pieslēgti apsardzes signalizācijas sistēmai un tiek programmēti kā atsevišķi signāli uz uzraugu posteņiem un dežūrdaļu telpu.

Kabeļus projektēt aizsargcaurulēs zem apmetuma. Kabeļus, vadot cauri sienu un pārsegumu konstrukcijām, ailas ierīkot ar urbšanas metodi.

Apsardzes signalizācijas sistēmas aparatūras 230V elektroapgādi normālā režīmā paredzēt nodrošināt no maiņstrāvu tīkla, bet elektroenerģijas pilnīga pārtraukuma gadījumā elektroapgādi plānot nodrošināt no lokālām akumulatoru baterijām, kas ietilpst apsardzes signalizācijas sistēmas sastāvā (katrā kontroles panelī un katrā kontroles paneļa paplašinājuma modulī).

Apsardzes sistēmai jābūt integrējamai kopējā apsardzes sistēmā.

2.11.	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija (UAS)

Objektā paredzēt adrešu analogo sistēmu.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas paneli paredzēt dežūrdaļas telpā 1.2.11.

Dzīvojamas telpās plānot siltuma detektorus. Detektoriem plānot tērauda aizsargrežģus.

Pārējo telpu aizsardzībai plānot:

- dūmu detektorus;

- siltuma detektorus;

- manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces;

- trauksmes sirēnas;

- trauksmes sirēnas ar gaismas signālu.

UAS kabeļus ar vismaz 30 minūšu ugunsizturību plānot kabeļu trepēs, vai virs piekārtajiem griestiem, vai pie sienas caurulēs.

Vertikālajos posmos uz UAS sistēmas iekārtām (manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcēm, detektoriem, iznesamajiem indikatoriem) kabeļus plānot PVC caurulēs.

Projektējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnikas cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu.

Kabeļus, plānojot to šķērsojumu cauri sienu un pārsegumu konstrukcijām, paredzēt PVC caurulēs.

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes signalizācijas sistēmas aparatūras 230V elektroapgādi normālā režīmā projektēt no maiņstrāvas tīkla. Elektroenerģijas pilnīgā pārtraukuma gadījumā jāparedz elektroapgāde no UAS sistēmas iebūvētajām akumulatoru baterijām. Elektroapgādes tīkla bojājuma gadījumā akumulatoru baterijas nodrošina sistēmas darbību 72 stundas gaidīšanas režīmā un 30 minūtes trauksmes režīmā. Autonomas elektroapgādes risinājums jāveido saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14:2005 “Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14. Daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” prasībām.

Visas sistēmas “atslēgas” un paroles pēc būvdarbu noslēgšanas nododamas Pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju un tiek uzskatītas par Pasūtītāja īpašumu.

2.12.	Videonovērošanas sistēma (VN)

Objektā paredzēt IP videonovērošanas sistēmu.

Ēkā paredzēts veikt videonovērošanu ar dažādās vietās uzstādītām videokamerām, lai novērotu nepiederošu personu iekļūšanu ēkā un tās telpās. Videokameru izvietojumu paredzēt tādu, lai nebūtu “aklas zonas”. Videokameru izvietojumam jānodrošina gan kopskats, gan cilvēka identifikācija.

Kameras izvietot:

- gaiteņos, kāpņu telpās, pie ēkas fasādes un pastaigu laukumos – kameras kopskata novērošanai;

- pie ieejas durvīm ēkā un katrā stāvā – kameras personas identifikācijai.

Īslaicīgas izvietošanas kamerās paredzēt antivandālas videokameras pieslēgšanas iespēju. Pieslēgumam jābūt integrētam kopējā videonovērošanas sistēmā.

Videonovērošanas sistēmu paredzēt kā IP videonovērošanas un drošības platformu, kas ietver pilnvērtīgu VMS (Video Management System), kopā ar visaptverošu PSIM (Physical Security Information Management) funkcionalitāti.

IP kameru ieraksta serveri paredzēt ar integrētu menedžmentu un ar iespēju pieslēgt ārējos disku masīvus. Arhīva ieraksta iekārtas plānot ar Raid 5 rezervēšanas iespējām, bet live ieraksta iekārtas plānot ar Raid 0. Ieraksta arhīvu paredzēt ne mazāk kā 30 dienām ar ieraksta algoritmu – bez kustības – 1 k/s, pie kustības – ne mazāk kā 15 k/s pilnā kvalitātē. Sistēmas menedžmenta serveri un ārējos disku masīvus paredzēt 19” skapī ēkas telpā 1.1.3.

Videonovērošanas darba stacijas ar 24” monitoriem izvietot uzraugu posteņu telpās un dežūrdaļas telpā.

Novērošanas kameras telpās paredzēt ar 2Mpix 1600x1200 (15 k/sek); 1/3” CMOS, 0,5Lux krāsu, 0,5Lux m/b, 0Lux IS; objektīvs 2.7-9mm. Kamerām pie fasādes un pastaigu laukumos paredzēt 2Mpix 1920x1080, ½ .8”Sony Exmor CMOS 2m, 0,1 Lux krāsu, 0Lux IS; objektīvs 3.3-12mm. Pietiekamos gaismas apstākļus nodrošināt no ārējiem gaismas avotiem.

Kabeļus projektēt aizsargcaurulēs zem apmetuma. Kabeļus, vadot cauri sienu un pārsegumu konstrukcijām, ailas ierīkot ar urbšanas metodi.

Videonovērošanas sistēmai jābūt integrējamai kopējā videonovērošanas sistēmā.

Visas sistēmas “atslēgas” un paroles pēc būvdarbu noslēgšanas nododamas Pasūtītājam kopā ar izpilddokumentāciju un tiek uzskatītas par Pasūtītāja īpašumu.

2.13.	Iekšējās komunikācijas un namruņu sistēma (INT)

Objektā paredzēt iekšējās audio komunikācijas sistēmu.

INT sistēmu projektēt kā Simplex sistēmu komunikācijai starp uzraugu posteņiem, dežūrdaļu un dzīvojamām telpām. Audio komunikācijas virziens tiek kontrolēts manuāli (lai izvairītos no paaugstināta apkārtēja trokšņa līmeņa) kā arī sakaru kanāls tiek aktivizēts, tikai nospiežot izsaukuma pogu.

Katrā dzīvojamā telpā paredzēt izsaukuma, vandāldrošā izpildījumā no nerūsējošā tērauda, pogu iebūvējamu virsmā, kā arī mikrofonu un interkom skaļruni.

Visās telpās paredzēt vienotu skaņas apraides sistēmu savienotu ar dežūrdaļu.  Paredzēt šīs sistēmas pieslēgšanu pie radio frekvencēm.

Virs ieejas dzīvojamās telpās no koridora puses paredzēt gaismas indikatoru, kas vizuāli signalizē par izsaukumu no kameras. Izsaukuma signāls tiek indicēts ar mirgojošo gaismu. Savukārt veicot balss savienojumu ar dzīvojamo telpu mirgojošais gaismas signāls pāriet konstantā gaismas signālā. Kā arī pie ieejas dzīvojamā telpā no koridora puses paredzēt izsaukuma nomešanas pogu.

Pie ēkas ieejam paredzēt pārrunu iekārtas ar videokameru un izsaukuma pogu, kas savienotas ar dežūrdaļu ar iespēju atvērt durvis.

Sistēmas galvenā bloka elektrobarošanu nodrošināt no tīkla 220~, kā arī paredzēt avārijas barošanas nodrošinājumu, UPS iekārtas montējot “19 skapī

Iekārtu savienošanai izmantot datu kabeli UTP Cat5e ar 350Mhz. Kabeļus plānot virs piekaramajiem griestiem uz vājstrāvas kabeļiem paredzētajām trepēm un kabeļu kanāliem, vietās, kur to nav – kabeļus plānot guldīt gludsienu caurulēs. Izbūvējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un vēdināšanas ierīču izvietojumu. Kabeļus stāvvados ievietot plastmasas caurulē.

Iekšējās komunikācijas un namruņu sistēmai jābūt integrējamai kopējā iekšējās komunikācijas un namruņu sistēmā.

2.14.	Ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde (projektētāja piedāvājums)

3. Pastaigu laukumu specifikācija – tehniskais apraksts

Pastaigu laukumu izbūvē un aprīkošanā izmantoto materiālu un tehnikas tehniskajiem datiem ir jābūt ne zemāka līmeņa un kvalitātes, kā ir noteicis Pasūtītājs.

Projektētājam ir tiesības piedāvāt izmaiņas tehniskajā aprakstā motivējot to no ekonomiskā viedokļa, iepriekš saskaņojot šīs izmaiņas ar Pasūtītāju.

Projektējot ir jāņem vērā Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”. Cietumi, kolonijas vai citas ēkas, kas paredzētas ieslodzīto personu izmitināšanai, ir trešās izmantošanas veida būves.

Pretendentam pastaigu laukumu izbūvē ir jāparedz:

- Esošo pastaigu laukumu sienu konstrukciju demontāža un utilizācija.

- Esošo uzrauga posteņa un novērošanas tiltiņa demontāža.

- Esošo pagalmu laukumu demontāža un utilizācija.

- Pamatu izbūve.

- Griestu esošās konstrukcijas demontāža un jauno jumta konstrukciju izbūve.

- Sienu konstrukciju izbūve.

- Pastaigu laukumu un pastaigu laukumu gaiteņa slīpētā betona grīdas izbūve.

- Uzrauga posteņa un novērošanas tiltiņa virs pastaigu laukumiem izbūve.

- Pastaigu laukuma mēbeļu un aprīkojuma izbūve.

- Apgaismojuma ierīkošanas darbi.

- Videonovērošanas sistēmas ierīkošanas darbi.

- un citi nepieciešamie darbi.

Izpildītājam ir jāparedz materiāli atkarībā no telpu izmantošanas, ekonomiskā izdevīguma un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Paredzamie materiāli ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

Plānojot pastaigu laukumus jāparedz, kā vienā pastaigas laukumā atradīsies ne vairāk kā 2 (divi) ieslodzītie. Vienlaicīgi pastaigu ir jānodrošina vismaz 30 (trīsdesmit) ieslodzītiem.

Pastaigu laukumu, ka arī pastaigu laukuma gaiteņa, grīdām un sienām, kā arī starpsienām, ir jābūt izgatavotām no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla (monolītais dzelzsbetons vai analogs materiāls) Sienu un grīdu biezumam ir jābūt ne mazākam kā 180 mm.

Plānojot pastaigu laukumu, ka arī pastaigu laukuma gaiteņa, griestu konstrukciju, sienu, grīdu un durvju izbūvi, griestu konstrukcijām, sienām, grīdām un durvīm ir jābūt izbūvētām tā, lai tās būtu drošas un izturīgas pret ieslodzīto personu bēgšanas mēģinājumiem.

Griestu konstrukcijām ir jābūt no cinkota metāla režģa ar diametru 12 mm un acs izmēru 100 x 100 mm.

Pastaigu laukumiem ir jābūt metāla durvīm. Durvju vērtnes minimālais platums ir 900 mm. Durvīs ir jābūt novērošanas skatlodziņam no stikla. Novērošanas skatlodziņa stiklam ir jābūt triecienizturīgam. Durvīm ir jāveras uz pastaigu laukumu iekšpusi un jābūt aprīkotiem ar aizbīdņiem. Durvīm jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu.

Ieeju pastaigu laukumos jāparedz no pastaigu laukumu gaiteņa. Gaiteni ir jānodala no pārejas cietumu teritorijas ar sienu. Gaitenim ir jābūt metāla durvīm. Durvju vērtnes minimālais platums ir 900 mm. Durvīm ir jāveras uz gaiteņa iekšpusi. Durvīm jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu.

Uzraugu postenim ir jābūt ierīkotam virs pastaigu laukumiem tā, lai no tā būtu pārskatāmi pastaigu laukumi. Postenim jāparedz jumta konstrukcija un sienas ar logiem no triecienizturīga stikla. Postenim jābūt aprīkotam ar stacionāro trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā

Uzrauga novērošanas tiltiņam ir jābūt aprīkotam ar kāpnēm, margām un drošības nožogojumu no cinkota metāla.

Apgaismojumam ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī šajā specifikācijā – tehniskajā aprakstā noteiktajam. Apgaismojumam ir jābūt mūsdienīgu tehnoloģiju, energoefektīvam un ekonomiskam. Apgaismojumā neparedzēt kvēlspuldzes.

Prasību trokšņu caurlaidībai telpām nav.

Pastaigu laukumiem jābūt aprīkotiem ar metāla soliņu ar iebūvētu miskasti, kurs piestiprināts pie grīdas un līdztekām, kuri piestiprināti pie senas.

Virs soliņa jābūt jumta pārsegumam vismaz viena metra attālumā no sienas.

Viens pastaigas laukums jāielāgo personu ar funkcionālu traucējumu vajadzībām izvietošanai.

Pretendentam izmaksu tāmē ir jāiekļauj šajā specifikācijā – tehniskajā aprakstā visa minētā apmēbelējuma un tehniskā aprīkojuma izmaksas.

2. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/79)

nolikumam

IZSTRĀDĀTO TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Projektētā būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Tehniskā projekta vērtība bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no tehniskā projekta vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

3. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/79)

nolikumam

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

(speciālistiem, kas norādīti konkursa Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā)

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs (projektētājam) | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektētājs | <…> | <…> | <…> | <…> |
|  | <…> | <…> | <…> | <…> |

4. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/79)

nolikumam

CV (dzīves gājuma apraksts)

(speciālistiem, kas norādīti konkursa Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā)

Uzvārds:

Vārds:

Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija Sertifikāta Nr. |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

Dalība profesionālās organizācijās:

Citas prasmes:

Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Es apņemos no <perioda sākums> līdz <perioda beigas> saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīkotā atklātā konkursa „Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/79) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts citu pretendentu piedāvājumos atklāta konkursa Nr. IeVP 2017/79 ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā.

Paraksts, datums:

(ja speciālists ir Pretendenta apakšuzņēmēja darbinieks, apakšuzņēmējs arī saskaņo pieredzes aprakstu)

5. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/79)

nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamo darbu apjoms bez PVN (EUR un %) | Apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums, datums, zīmogs>

6. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/79)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāta konkursa "Tehniskā projekta "Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/79) Nolikumu, _______________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt Iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt tehniskā projekta izstrādi par šādu cenu:

| Iepirkuma priekšmets | Līgumcena*, EUR (bez PVN) – piedāvājuma izvēles kritērijs | Cena, EUR (ar PVN) (informācijai) |
| --- | --- | --- |
| - Tehniskā projekta "Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde |  |  |
| 2. Autoruzraudzība projekta "Energoefektivitātes uzlabošana Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem ēdnīcā" realizācijas laikā. |  |  |
| Kopā 1. + 2. : |  |  |

*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā). Autoruzraudzības pakalpojumi ir jānodrošina visā tehniskā projekta realizācijas laikā.

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

______________________________________________

Tālruņa un faksa numuri: ________________________________________________

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds: __________________________________________

Tālruņa numurs: _________________________________________

E-pasta adrese: __________________________________________

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka:

Kods:

Konts:

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss:

Datums: _________________

Pilnvarotās personas paraksts: __________________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amat: ___________________________

Persona, kura būs atbildīga par Iepirkuma līguma izpildi (tiks ierakstīta Iepirkuma līgumā):

Vārds, uzvārds: __________________________________________

Ieņemamais amats: _______________________________________

Tālruņa un faksa numurs: __________________________________

E-pasta adrese: __________________________________________

7. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/79)

nolikumam

Atbilstoši atklāta konkursa "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/79) Nolikumu.

Apliecinājums

(Vieta),(Datums)     	(Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot atklāta konkursa "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/79) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona								(Vārds Uzvārds)

z.v

8. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/79)

nolikumam

LĪGUMS Nr.____________ (projekts)

"Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde"

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” pamata, turpmāk – Pasūtītājs no vienas puses, un

_______________ „________”, reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese: ___________, tās _________ ________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz _______, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja atklāta konkursa "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde", (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/79) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic "Tehniskā projekta "Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrādi (turpmāk – Projekts) un izstrādātā, ar Pasūtītāju saskaņotā Projekta sagatavošanu īstenošanai dabā (turpmāk – Pakalpojumi).

1.2. Izpildītājs sniedz Līguma 1.1. punktā minētos Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem un atbilstoši Iepirkumam iesniegtā Izpildītāja piedāvājuma pielikumiem „Tehniskā specifikācija” un „Finanšu piedāvājums”, kas noformēti kā Līguma pielikums „Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Pielikums) un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 201_.gada __._________, bet finanšu norēķinu daļā līdz pilnīgai saistību izpildei.

2. Pakalpojumu izpildes un pieņemšanas kārtība

2.1. Izpildītājs apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma un Līguma Pielikuma noteikumiem, atbilstoši Pasūtītāja prasībām un ievērojot Līgumā noteiktos termiņus, patstāvīgi:

2.1.1. izstrādāt Projektu un sagatavot Projekta dokumentāciju, t.i., jebkādu citu dokumentāciju un materiālus, kas nepieciešami saistībā ar minēto Projektu, tā saskaņošanu vai īstenošanu;

2.1.2. saskaņot Projekta dokumentāciju ar Pasūtītāju Līguma noteiktajā kārtībā un, pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, saskaņot Projekta dokumentāciju ar visām nepieciešamajām valsts vai pašvaldību iestādēm, amatpersonām un trešajām personām;

2.1.3. ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem sagatavot, pieprasīt un saņemt visu Projekta dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai nepieciešamo informāciju un dokumentus (tai skaitā, bet ne tikai, visus nepieciešamos tehniskos noteikumus, mērniecības materiālus u.c.), kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Pakalpojumu sniegšanas vietā;

2.1.4. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saņemt būvatļauju, kas dod tiesības īstenot Projektu dabā;

2.1.5. Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā.

2.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka Projekta dokumentācija būs atbilstoša Līguma un Līguma Pielikumam, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā būvnormatīviem), vispāratzītai labas projektēšanas praksei un Pasūtītāja norādījumiem, ja tādi tiek doti un šie norādījumi nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām.

2.3. Saņemto Projekta dokumentāciju, Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darbdienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar Projekta dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs augstāk norādītā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo Projekta dokumentāciju.

2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties saskaņot Projekta dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi saistībā ar Projekta dokumentācijas atbilstību Līgumam, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Projekta dokumentāciju un tās atbilstību Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iepriekš minētie iebildumi, Pasūtītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā jāiesniedz Izpildītājam rakstisks motivēts atteikums saskaņot Projekta dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem.

2.5. Motivēta atteikuma saskaņot Projekta dokumentāciju gadījumā Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros (minētais termiņš nevar pārsniegt 10 (desmit) kalendāra dienas) un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Projekta dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā saskaņot Projekta dokumentāciju norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Līguma darbības termiņa pagarinājumu un neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Pakalpojumu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu Izpildītājam lūgt šādu termiņa pagarinājumu.

2.6. Pēc Projekta dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā, Izpildītājs veic Projekta dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un institūcijām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no Rīgas pilsētas būvvaldes, un pēc šādas Projekta dokumentācijas saskaņošanas Izpildītājs veic visas darbības būvatļaujas saņemšanai. Pēc Projekta dokumentācijas galīgās akceptēšanas būvvaldē, Izpildītājs Projekta dokumentācijas 1 (vienu) oriģinālu akceptēto eksemplāru nodod Pasūtītājam papīra formātā un papildus vienu eksemplāru elektroniskā formātā ierakstītu CD (DWG un PDF formātos).

2.7. Ja pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, tālākajā Projekta dokumentācijas saskaņošanas procesā ar nepieciešamajām personām un institūcijām, tostarp Rīgas pilsētas būvvaldi, tiek atteikta Projekta dokumentācijas saskaņošana un pieprasīta izmaiņu izdarīšana Projekta dokumentācijā, Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, veic pieprasītās izmaiņas Projekta dokumentācijā, pēc iespējas saglabājot ar Pasūtītāju sākotnēji saskaņoto Projekta dokumentācijas saturu, un pēc šādu izmaiņu iestrādāšanas Projekta dokumentācijā veic Projekta dokumentācijas atkārtotu saskaņošanu Līguma noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais Projekta dokumentācijas saskaņojuma atteikums un nepieciešamība pārstrādāt Projekta dokumentāciju vai izdarīt tajā pieprasītās izmaiņas nedod tiesības Izpildītājam prasīt atlīdzības apmēra izmaiņas.

2.8. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemtais Pasūtītāja saskaņojums Projekta dokumentācijai, nekādā veidā neapstiprina šādas Projekta dokumentācijas pareizību un neatbrīvo Izpildītāju kā lietpratēju no pilnīgas atbildības par Projekta dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.

2.9. Projekts uzskatāms par pieņemtu pēc pieņemšanas – nodošanas akta Pušu abpusējas parakstīšanas brīža.

2.10. Ja pēc Projekta pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā Projekta dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Izpildītāja rēķina.

3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

3.1. Līgumcena par Līguma 1.1.punktā Projekta izstrādi un Pakalpojumiem ir ________ EUR (summa vārdiem), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – Nodoklis).

3.2. Puses piemēro Nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

3.3. Līgumcena var mainīties, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek grozīti normatīvie akti, kas nosaka nodokļu maiņu, attiecībā uz Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Pakalpojumiem.

3.4. Pasūtītājs veic apmaksu par izstrādāto Projektu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina, kuru Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam pēc Līguma 2.9. punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, saņemšanas ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.

3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.

4. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība

4.1. Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai darbinieku sarakstu, kuri sniedz Pakalpojumus, un nepieciešamības gadījumā veic grozījumus sarakstā, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Darbiniekiem ir jābūt Pakalpojumu izpildei atbilstošām profesionālajām prasmēm.

4.2. Izpildītājs apņemas ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina sniegt Līguma 1.1.punktā minētos Pakalpojumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā.

4.3. Izpildītājs apņemas Pakalpojumus veikt kvalitatīvi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītāja norādījumiem un ievērot citas ar Pakalpojumu izpildi saistošās prasības.

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, kas attiecas uz Pakalpojumu sniegšanu, ievērošanu.

4.5. Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus. Par nelikumīgo vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309. panta.

4.6. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildei nepieciešamos līdzekļus.

4.7. Par līgumsaistību nepilnīgu izpildi vai nepienācīgu izpildi Izpildītājs ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

4.8. Izpildītāja pienākums ir izskatīt visas par Līguma nosacījumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, vai nepienācīgu izpildi radušās Pasūtītāja pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja konkrētās pretenzijas saņemšanas, uz sava rēķina, novērst jebkuras neatbilstības, kas radušās Izpildītāja saistību izpildes gaitā.

4.9. Ja Izpildītājs neuzsāk un/vai nesniedz Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību pilnīgas izpildes.

4.10. Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, kas attiecas uz Pakalpojumu kvalitatīvu izpildi.

4.11. Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma ietvaros uzņemto saistību izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu trešajai personai.

4.12. Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītāja darbiniekiem, kuri sniedz Pakalpojumus un ir norādīti Pušu saskaņotā darbinieku sarakstā, iekļūt ieslodzījuma vietā nepieciešamu uzmērīšanu veikšanai abpusēji saskaņotā laikā. Minētajā gadījumā Izpildītājs, 3 (trīs) kalendāra dienas iepriekš pirms plānotās apmeklēšanas, nosūta Pasūtītāja kontaktpersonai Izpildītāja darbinieka, kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu, vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

4.13. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt samaksu par kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.14. Par Līguma 3.4. punktā noteiktā Izpildītāja iesniegtā rēķina apmaksas termiņa nokavēšanu Pasūtītājs, pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no rēķinā norādītas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no rēķinā norādītās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes.

5. Nepārvarama vara

5.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu.

5.2. Ja Līguma 5.1. punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 6.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

5.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 5.1. punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.

6. Līguma grozīšana un izbeigšana

6.1. Ja Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu grozījumi paredzēs tādus grozījumus, kuru rezultātā, Pusēm jāgroza Līguma noteikumi un nosacījumi, tādējādi, būtiski mainot Pušu ekonomiskos un komerciālos mērķus, un ja Puses nespēj 10 (desmit) darbdienu laikā pēc šādu apstākļu rašanās panākt vienošanos par šādu grozījumu nosacījumiem, Pusēm ir tiesības, rakstveidā vienojoties, lauzt Līgumu.

6.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt ar Pušu rakstveida vienošanos, ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu, kas attiecas uz Līguma grozīšanu. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, par to paziņojot Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

6.3.1. Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla Līguma noteiktajā termiņā neuzsāk Pakalpojuma izpildi vai aptur Pakalpojuma gaitu, vai kavē bez attaisnojoša iemesla Līguma norādīto termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

6.4. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar Līguma 6.3.1. apakšpunkta nosacījumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam papildus līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

6.5. Ja Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt Pakalpojuma apjomu, kas ar Līgumu ir uzticēts Izpildītājam, Pasūtītājs rakstiski brīdina par to Izpildītāju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējā pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

8. Papildus noteikumi

8.1. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.

8.2. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

8.3.Izpildītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

8.4. Pasūtītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

8.5. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

8.5.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

8.5.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

8.5.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

8.6. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

8.6.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

8.6.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

8.6.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

8.6.3.1. Krimināllikums;

8.6.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

8.6.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

8.6.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

8.6.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

8.7. Līguma 8.6. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

8.8. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta Preces piegāde, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika Preces piegādes kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām, kas minēti Līgumā.

8.9. Puses 5 (piecu) darbdienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

8.10. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

8.11. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

8.12. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ____ (____) lapām ar pielikumu uz ___ (___) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | _________________ |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009 | Reģistrācijas Nr.___________ Juridiskā adrese:_____________ |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka: _______________ Konts: ________________ |
| Kods: TRELLV22 | Kods: __________________ |
| Priekšniece ________________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | _____________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |

9. pielikums

atklāta konkursa

(Nr. IeVP 2017/79)

Nolikumam

LĪGUMS Nr._________(projekts)

Autoruzraudzība tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija un pastaigu laukumu izbūve" realizācijas laikā

Rīgā,							                          201_. gada __._________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” pamata, turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

___________________, ______________________, tās _____________ _____________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk - Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz atklātā konkursa "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija un pastaigu laukumu izbūve" izstrāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/79) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksa, bet Izpildītājs veic autoruzraudzību tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija un pastaigu laukumu izbūve" realizācijas laikā, t.i. no celtniecības darbu sākuma līdz būvniecības objekta –Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa (būves kadastra apzīmējums Nr. 96900080173021, atrodas Valmieras cietumā, Dzirnavu ielā 32, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219) un pastaigu laukuma nodošanu ekspluatācijā (turpmāk – Darbi).

- LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA UN norēķinu KĀRTĪBA

2.1. Līguma kopēja summa par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem ir ___________ EUR (________________ euro un ___________ centi), ieskaitot pievienoto vērtības nodokli (turpmāk – PVN), ____________ EUR (____________________ euro un __________ centi) (turpmāk – Samaksa).

2.2. Izpildītājs apstiprina, ka Samaksa ietver visas un jebkādas izmaksas un riskus, kas Izpildītājam varētu rasties saistībā ar pienācīgu Darbu izpildi, citu personu pieaicināšanu Darbu daļas izpildei šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, meteoroloģiskajiem un citiem no Izpildītāja gribas neatkarīgiem apstākļiem (izņemot šajā Līgumā paredzētos nepārvaramās varas apstākļus), trešo personu rīcību, iespējamām izmaiņas Darbu izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju) u.tml., un Puses vienojas, ka Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt Samaksas palielināšanu jebkāda iemesla dēļ vai jebkādas papildus atlīdzības vai kompensāciju izmaksu, izņemot, ja tas tieši paredzēts šajā Līgumā;

2.3. Pasūtītājs apņemas izmaksāt Samaksu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem šādā kārtībā un termiņos:

Samaksu par Darbiem (samaksu par autoruzraudzību) EUR ______ (______________________________), t. sk., PVN, apmērā pārskaitīt Izpildītāja norādītajā kontā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina, kas tiek izsniegts pēc autoruzraudzības darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, saņemšanas dienas.

- DARBU IZPILDES TERMIŅŠ UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Autoruzraudzība ir jāveic līdz Tehniskajā projektā paredzētā Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcijas pabeigšanai un to nodošanai ekspluatācijā  un pastaigu laukumu nodošanai ekspluatācijā un būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai, kas tiek plānota 201_.gada __._________.

3.3. Autoruzraudzības darbi tiek pieņemti, parakstot autoruzraudzības darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

- IZPILDĪTĀJA VISPĀRĒJIE PIENĀKUMI

  - Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Izpildītāja saistības, Izpildītājs apņemas:

    - savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veikt visus Projekta realizēšanai nepieciešamos Darbus, ietverot, bet neaprobežojoties ar projektēšanu, pietiekama un kvalificēta darbaspēka nodrošināšanu, transporta nodrošināšanu, visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu, saskaņošanu un iesniegšanu, visām nepieciešamajām pārbaudēm un izpētes darbiem, trūkumu novēršanu, visu darba drošības un darba aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanu, uzraudzības veikšanu būvdarbu izpildes vietā;

    - strikti ievērot un izpildīt visus attiecināmos normatīvos aktus, šī Līguma noteikumus, standartus, Projekta dokumentāciju (Līguma tekstā Projekta dokumentācija ir Tehniskā projekta un citas ar to saistītās dokumentācijas kopums), specifikācijas. Ievērot un izpildīt Pasūtītāja norādījumus (ja tādi tiek doti) un tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos ietvertajām imperatīvajām normām, kompetentu iestāžu prasības un norādījumus;

    - veikt Darbus atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielietot tāda līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielietot tādas metodes, risinājumus un standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Projekta dokumentāciju un Darbus. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par visu Darbu izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un to rezultāta atbilstību, stabilitāti un drošību;

    - savlaicīgi saņemt no kompetentām valsts un pašvaldības iestādēm un trešajām personām visus Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamos norādījumus, noteikumus, atļaujas, saskaņojumus, piekrišanas, apstiprinājumus, licences u.tml.;

    - nekavējoties un uz sava rēķina novērst un izlabot jebkādus Darbu vai to izpildes rezultāta trūkumus;

    - jebkādu pretrunu vai nepilnību gadījumā Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos un/vai informācijā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pretrunīgā dokumenta vai informācijas saņemšanas pieprasīt Pasūtītājam skaidrojumu;

- AUTORUZRAUDZĪBA

5.1. Darbu veikšanas laikā un Projekta realizācijas gaitā atbilstoši normatīvo aktu un būvnormatīvu prasībām nodrošināt pienācīgu autoruzraudzības realizēšanu. Samaksā par autoruzraudzību iekļauta Līguma 2.1.punktā norādītajā kopējā Samaksas summā, un Izpildītājs patstāvīgi norēķinās ar konkrēto Autoruzraugu;

5.2. Veicot Projekta autoruzraudzības Darbus Izpildītājs apņemas:

5.2.1. nodrošināt būvprojekta realizācijas uzraudzību dabā, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu un būvmateriālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji tehniskajā projektā paredzētajiem;

5.2.2. ne retāk kā vienu reizi nedēļā apsekot objektu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

5.2.3. piedalīties būvdarbu veikšanā iesaistīto personu sanāksmēs;

5.2.4. nepieciešamības gadījumā ierasties būvobjektā vienas darba dienas laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas dienas;

5.2.5. 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu;

5.2.6. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

5.2.7. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē Līguma saistību izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;

5.2.8. uzņemties pilnu materiālo atbildību par zaudējumiem, kas Līguma darbības laikā var tikt nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām Izpildītāja, tā darbinieku vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā;

5.3. Izpildītājam ir tiesības:

5.3.1. pieaicināt apakšuzņēmējus tikai pēc rakstveida saskaņošanas ar Pasūtītāju, kas tiek noformēta kā Līguma pielikums. Šajā gadījumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pieprasīto dokumentāciju par apakšuzņēmēju;

5.3.2. saņemt samaksu par Darbiem, ja Darbi ir veikti atbilstoši Līguma noteikumiem.

5.4. Izpildītāja atbildīgā persona par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, ir ______________, tālruņa Nr. ________.

5.5. Pasūtītāja atbildīgā persona par jautājumiem, kas saistīti ar Līguma izpildi, ir ______________, tālruņa Nr. ________.

- PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Pasūtītāja saistības, Pasūtītājam ir sekojoši pienākumi:

    - šajā Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemt pienācīgi veiktos Darbus un samaksāt Izpildītājam par pienācīgi veiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma noteikumiem;

    - saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto sniegt Izpildītājam saprātīgi nepieciešamo informāciju, pilnvarojumus u.c. dokumentus un palīdzību Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, saskaņojumu un apstiprinājumu saņemšanai no kompetentām valsts un/vai pašvaldības iestādēm, ko nepieciešams saņemt Darbu izpildei un Projekta realizēšanai, saskaņā ar šo Līgumu;

    - 10 (desmit) darba dienu laikā (ja šajā Līgumā nav noteikti citi termiņi un/vai kārtība) izskatīt visus Izpildītāja iesniegumus un priekšlikumus un rakstiski sniegt uz tiem atbildi;

  - Neierobežojot citas šajā Līgumā paredzētās Pasūtītāja tiesības, Pasūtītājam ir sekojošas tiesības:

    - sniegt Izpildītājam norādījumus un instrukcijas, kas ir saistošas Izpildītājam un Pasūtītāja ieskatā ir nepieciešamas Līguma pienācīgai izpildei;

    - Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī pārbaudīt Izpildītāja darbības Darbu izpildē, pieprasīt un saņemt jebkādu informāciju saistībā ar Darbu izpildi, tai skaitā pēc Pasūtītāja ieskatiem šādu pārbaužu veikšanai pieaicinot trešās personas;

    - ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos nav pienācīgi izpildījis Darbus vai attiecīgo to daļu  un 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīdinājuma sniegšanas Izpildītājs nav novērsis konstatētos trūkumus un nepilnības Darbu izpildē un rezultātos, Pasūtītājam ir tiesības, bet ne pienākums, attiecīgo Darbu vai to daļas veikšanai pēc saviem ieskatiem un uz Izpildītāja rēķina pieaicināt trešās personas, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam.

- PUŠU ATBILDĪBA

  - Par jebkura Līgumā norādītā Izpildītāja saistību izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā norādītās kopējās Samaksas par Darbiem par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no kopējās Samaksas par Darbiem. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes.

  - Līgumsods tiek aprēķināts, sākot ar nākamo dienu pēc Līgumā noteiktās izpildes termiņa, un tiek uzskaitīts līdz dienai, kad Izpildītājs saistības ir izpildījis atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja būvdarbu izpildes gaitā, Projekta īstenošanas laikā, tiek konstatēti līdz galam neizpildīti Projekta darbi un/vai konstatētas kļūdas Projektā, Projekta neatbilstība Līguma noteikumiem, Izpildītājam ir pienākums, Pasūtītāja norādītajā termiņā, atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus un/vai papildus izdevumus, kas Pasūtītājam ir radušies Projektā pieļauto kļūdu dēļ un/vai Līguma un tā pielikumu nosacījumu neatbilstību dēļ.

  - Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamās summas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, maksāt kā atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem kā arī līgumsodus.

  - Ja Pasūtītājs nesamaksā par izpildītiem Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no Līguma 4.1. punktā minētās Līguma kopējās summas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu.

- LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ un LĪGUMA IZBEIGŠANA

  - Līgums stājas spēkā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

  - Puses var izbeigt Līgumu jebkurā brīdī, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu turpmāk minētājos gadījumos:

    - Izpildītājs ir pieļāvis Līguma vai tā pielikumu, normatīvo aktu vai citu tiesību aktu pārkāpumu, ko Pasūtītājs uzskata par būtisku;

    - ir pieņemts tiesas lēmums par Izpildītāja maksātnespējas procesu, Izpildītājam piemērots tiesiskās aizsardzības process, vai Izpildītājs uzsācis  likvidāciju;

    - pret Izpildītāju tiesā vai šķīrējtiesā celta mantiska rakstura prasība un/vai Izpildītājam vai attiecībā uz tā mantu un/vai darbībām piemēroti jebkādi piespiedu līdzekļi administratīvā vai kriminālprocesa ietvaros, kas pamatoti var apgrūtināt Izpildītāja spēju pienācīgi izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības;

    - Izpildītājs, tā pārstāvis, amatpersona, darbinieks vai jebkāda Izpildītāja pieaicināta vai ar to saistīta persona devusi vai piedāvājusi (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicību vai citādu mantisku vai personisku labumu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu saistībā ar Darbiem un to izpildi un/vai saistībā ar citām šajā Līgumā paredzētajām saistībām, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkurai personai;

    - iestājies jebkāds notikums vai apstāklis, kas nav minēts iepriekšējos apakšpunktos, bet kas saprātīgi izslēdz iespēju Pasūtītājam turpināt no šī Līguma izrietošās tiesiskās attiecības;

    - jebkāda iemesla dēļ Pasūtītājam liegta iespēja saņemt šī Līguma 2.4. punktā minēto finansējumu pilnā apmērā; un/vai citos šajā Līgumā norādītajos gadījumos.

  - Ja Pasūtītājs nolēmis šī Līguma 8.3.1., 8.3.2. punktā norādīto iemeslu dēļ izbeigt Līgumu, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, bet, ja Līgums tiek izbeigts tādu iemeslu dēļ, kas norādīti šī Līguma 8.3.3. – 8.3.8. punktos, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu nekavējoties rakstveida paziņojuma izsniegšanas brīdī.

  - Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, sekojošos gadījumos:

    - Pasūtītājs ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas kavē kādu Samaksas vai tas daļas apmaksu un nav to samaksājis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atbilstoša rakstveida atgādinājuma saņemšanas no Izpildītāja;

    - Pasūtītājs prettiesiski liedz iespēju Izpildītājs piekļūt Darbu izpildes vietai un nav šādu pārkāpumu novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša rakstveida atgādinājuma saņemšanas no Izpildītāja.

  - Ja, iestājoties kādam no šī Līguma 8.3. punktā norādītajiem Līguma izbeigšanas pamatiem, Pasūtītājs Līgumu neizbeidz, tas neliedz Pasūtītājam iespēju Līgumu izbeigt šādam pamatam, iestājoties atkārtoti, vai iestājoties citam Līguma 8.3. punktā norādītajam Līguma izbeigšanas pamatam. Līguma izbeigšana 8.3. punktā norādītajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības izmantot citus šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos paredzētos tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

  - Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu, pamatojoties uz kādu no Līguma 8.3. punktā norādītajiem apstākļiem, Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja jebkādu zaudējumu atlīdzību, kompensācijas, izdevumu un izmaksu atlīdzināšanu, līgumsodu un jebkādu citu naudas summu samaksu, izņemot Samaksas daļu atbilstoši faktiski pabeigtajai un Pasūtītāja pieņemtajai Darbu daļai.

- NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, eksplozija, militāra akcija, un citās stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu un Līguma darbības termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

9.2. Ja Līguma 9.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 7 (septiņām) kalendārajām dienām mēnesī, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 9.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

9.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 9.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļus var pamatot ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.

- CITI NOTEIKUMI

  - Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējā pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

  - Līguma darbības laikā Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki Līguma noteikumi tiek atzīti par spēkā neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās.

  - Līgumu var grozīt, papildināt (gadījuma ja izmaiņas nav uzskatāmas par būtiskiem Publisko iepirkumu likuma 61. panta izpratnē) ar Pušu rakstveida vienošanos, kas tiek noformēta pielikuma viedā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiski pieejama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

  - Neviena no Pusēm bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nedrīkst nodot savas šajā Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai. Izņēmuma gadījumos, kas saistīti ar Puses reorganizāciju vai uzņēmuma pāreju Komerclikuma izpratnē, ir pieļaujama Līgumā noteikto tiesību vai pienākumu nodošana trešajai personai.

  - Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

    - personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

    - pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

    - ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

    - Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

      - izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

      - iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

      - izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

        - Krimināllikums;

        - Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

        - Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

      - Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

      - nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

  - Līguma 10.7.4. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

  - Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta Pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ tika pielaists  kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām, kas minēti Līgumā

  - Līgums ir saistošs katra Pušu likumīgajam saistību pārņēmējam.

  - Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par sava juridiskā statusa, adreses (faktiskās un juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu un tml. maiņu.

  - Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas  slēgt Līgumu.

  - Līgums sastādīts uz ___ (_______) lapām 2 (divos) identiskos eksemplāros, izsniegts pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līgumam ir pievienots 1.pielikums ___________________ uz __ (_____) lapām un 2. pielikums ___________________ uz __ (_____) lapām, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Līdzēju rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | _________________ |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009 | Reģistrācijas Nr.___________ Juridiskā adrese:_____________ |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka: _______________ Konts: ________________ |
| Kods: TRELLV22 | Kods: __________________ |
| Priekšniece ________________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | _____________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |

Attiecas uz ārvalstu speciālistiem.

Jāaizpilda, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.