APSTIPRINĀTS

2017. gada  __ . _______

Iepirkuma komisijas sēdē

protokols Nr.2017/52/1

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

iepirkuma

"Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde"

(iepirkuma identifikācijas numurs  IeVP 2017/52)

nolikums

SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšniece ģenerāle

I.Spure

2017.gada  __ . ________

Rīga, 2017

- Vispārīgā informācija

  - Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde", identifikācijas Nr. IeVP 2017/52 (turpmāk - Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - Likums) 9.pantu (paredzamā līgumcena līdz 41999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis  deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi)), kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk - Nolikums) noteikto kārtību.

  - Pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV – 1009 (turpmāk - Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma Tehnisko specifikāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas vadītājs Maksims Laškovs, tālrunis 67290318, mobilais tālrunis 28678992, e – pasta adrese: maksims.laskovs@ievp.gov.lv .

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma vispārīgo informāciju - Ieslodzījuma vietu pārvaldes Iepirkumu un līgumu daļas galvenā speciāliste Māra Stepanova, tālrunis 67279449, e – pasta adrese: mara.stepanova@ievp.gov.lv .

  - Iepirkuma priekšmets:

    - Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde. CPV kods: 71320000-7.

    - Iepirkuma priekšmets sastāv no vienas daļas.

    - Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

  - Līguma izpildes laiks un vieta.

    - Līgums ir spēkā no līguma parakstīšanas brīža un ir spēkā 4 (četrus) mēnešus.

    - Līguma izpildes vieta: Dzirnavu iela 23, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV – 4219.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami Pasūtītāja telpās Stabu ielā 89, Rīgā, 433.kabinetā (tālrunis 67290096 vai 67290122) darba dienās no plkst.  08:30 līdz plkst. 12:30 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00, ne vēlāk kā līdz  2017.gada 11. augusta plkst. 11:00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījuma aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

    - Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

    - Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanā ir jābūt sagatavotam un nosūtītam ar Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi "GROZĪJUMS" vai "ATSAUKUMS".

    - Pretendenta atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

  - Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

  - Līguma nodrošinājums netiek prasīts.

  - Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:

    - Piedāvājums par Nolikuma 1.3. apakšpunktā noteikto iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā. Uz aploksnes jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV – 1009;

      - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai pretendenta vārds, uzvārds un dzīvesvieta;

      - Pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un faksa numurs;

      - Atzīme

"Piedāvājums iepirkumam Nr. IeVP 2017/52 "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde"

Neatvērt līdz 2017.gada 11. augustam, plkst. 11.00".

    - Piedāvājums sastāv no:

      - Pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

      - Tehniskā piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu;

      - Finanšu piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu;

      - Tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendentam papildus jāiesniedz ar MS Excel formātā uz CD. Uz CD jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

    - Piedāvājuma dokumenti jāparaksta personai, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā.

    - Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas.

    - Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

  - Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi

    - Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo pakalpojumu jomā.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām.

    - Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

    - Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

    - Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu (kuras darbus) īstenos apakšuzņēmējs.

- Iepirkuma komisija, tās tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

  - Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

  - Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkuma komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

- Pretendentu pienākumi un tiesības

  - Pretendentu tiesības:

    - Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām par piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasei, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts Nolikuma 1.5.1. apakšpunktā.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku.

    - Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

  - Pretendentu pienākumi:

    - Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

    - Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam šajā termiņā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu.

    - Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas neizvirzīt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām.

    - Katrs pretendents, plānojot pakalpojumu sniegšanu, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgo vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta.

    - Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.30 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā.

    - Ņemt vērā Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ievp.gov.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”, izvietoto aktuālo informāciju par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

- Pretendenta kvalifikācija

  - Pretendentam jāiesniedz:

    - dokuments (licences, sertifikāta (sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana, elektroietaišu projektēšana – ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas elektroietaišu projektēšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā) kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības veikt projektēšanas (Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde) pakalpojumus.

    - apliecinājums, ka pretendentam pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešamas iekārtas un legāla (licenzēta) programmatūra projektēšanai, ka arī pierādījumi, ka pretendentam ir licenzētas datorprogrammas projekta izstrādei.

    - apliecinājums, ka pretendentam pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu Iepirkuma priekšmetam atbilstošu (ar atbilstošu objektu tiks saprasts, inženiertehnisko būvju būvniecības projektēšana un specifisko vājstrāvu komunikāciju projektēšanu un izbūvi) projektu izstrādē juridiskām personām un/vai valsts pārvaldes iestādēm.

    - Pretendentam jāiesniedz atsauksmes no Nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minēto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi.

    - Pretendents projekta izstrādei nodrošinās vismaz šādu speciālistu piedalīšanos:

      - Sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis arhitekta sertifikātu (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām);

      - Sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām);

      - Sertificēts siltumapgādes sistēmu projektētājs, kurš ir ieguvis sertifikātu siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām);

      - Sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas projektēšanā (LSGŪTIS) (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām);

      - Sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu vājstrāvas projektēšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām);

      - Sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu elektroietaišu projektēšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā un līdz būvdarbu termiņa beigām).

    - Par katru Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā minēto un piedāvājumā iekļauto speciālistu iesniedz prasīto sertifikātu kopijas. Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvprakses un arhitektu prakses sertifikātu datu bāzē.

    - Ja Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā minētie speciālisti ir ārvalstu speciālisti, tad tiem jābūt izsniegtai licencei, sertifikātam vai citam dokumentam attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) un ārvalstu speciālistiem jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā.

    - Apliecinājums, ka pretendentam ir izsniegts un spēkā esošs uz visu līguma izpildes laiku Industriālās drošības sertifikāts. Pretendentam jāiesniedz Industriālā drošības sertifikāta kopija (vājstrāvu projektēšanā). Gadījumā, ja Pretendentam nav tiesību glabāt savās telpās tam darbam nodotos valsts noslēpuma objektus, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par valsts noslēpuma objektu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām (izņemot pasūtītāja telpās). Pretendentam ir jānodrošina, ka gadījumā, ja beidzas sertifikāta termiņš, pretendents savlaicīgi saņems jaunu (pagarinās darbības termiņu).

    - 3.kategorijas speciālās atļaujas pieejai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem kopija, tiem darbiniekiem, kas sniegs Nolikumā minētos pakalpojumus (attiecībā uz vājstrāvas projektēšanu).

    - apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 7.pielikumā norādītajam.

4.2. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši Likuma 9. panta devītās daļas nosacījumiem Pasūtītājs:

4.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Likuma 9. panta astotās daļas 1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra

b) par Likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4. punktā minētās personas piekrišanu;

4.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

4.3. Atkarībā no Nolikuma 4.2.1. “b” apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

4.4. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, iepirkuma komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

- Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta

- Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

  - Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja attiecībā uz pretendentu ir konstatēti Likuma 9. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

  - Iepirkumu komisija var izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā šādos gadījumos;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;

    - pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

- Piedāvājuma izvēles kritēriji

- Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko kopējo līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un Nolikuma tehniskajai specifikācijai.

- Iepirkuma līgums

  - Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (7.pielikums).

  - Saskaņā ar Likuma 9. panta piecpadsmito daļu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu saskaņā ar šā likuma 60. panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to paredzētajā termiņā, tiesības slēgt Iepirkuma līgumu tiek piešķirtas nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par piedāvājumu ar viszemāko kopējo līgumcenu atbilstoši Nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, ievērojot Likumā noteikto  kārtību, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu.

  - Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

- Citi nosacījumi

  - Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītā cena netiek paaugstināta.

  - Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu un/vai iepirkuma priekšmetu, nosūtot tos elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 38.panta nosacījumiem. Korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Fakss 67278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv; vai Nolikuma 1.2.apakšpunktā minētajām  kontaktpersonām .

  - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā tīmekļvietnē nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Nolikuma 2.4.apakšpunktā minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Nolikuma 2.4.apakšpunktā minēto lēmumu.

  - Pasūtītājs rīko pretendentu sanāksmi plānotā būvprojekta izstrādes apskatei Valmieras cietumā, Dzirnavu ielā 23, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-  4219, 2017.gada 7. augusta un 9. augusta  plkst.11.00 pēc vietējā laika. Pretendentu sanāksme un objekta apskate notiek visiem pretendentiem vienlaikus. Papildu informācija pie kontaktpersonas – Valmieras cietuma priekšnieks Andris Bašķis, tālruņa numurs 4238434, mobilais tālrunis 26546504, e-pasts: andris.baskis@ievp.gov.lv .

  - Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

1.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/52)

nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Tehniskā projekta (turpmāk - Projekts) "Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/52)

1.	Vispārīgā informācija.

  - Dzīvojamā (kameru) korpuss: četrstāvu ēka.

  - Rekonstruējama ēka – būves kadastra apzīmējums Nr.96900080173021 (pielikumā būves tehniskās inventarizācijas lieta) atrodas Valmieras cietumā, Dzirnavu ielā 32, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219.

  - Zemes gabala kadastra Nr. 96900080173021.

  - Zemes gabala īpašnieks – Latvijas valsts.

  - Zemes gabala lietotājs Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvalde.

- Ēku kompleksā jāparedz:

  - telpas 138 ieslodzīto izvietošanai;

  - darba telpas maksimāli 12 darbiniekiem, atbilstoši viņu darbības specifikai;

  - citas telpas atbilstoši tehniskajai specifikācijai – Pasūtītāja prasībās minētajam.

- Projekta stadijas:

  - Skiču projekts;

  - Tehniskais projekts pilnā sastāvā, atbilstoši „Vispārīgo būvnoteikumu” prasībām.

4.	Tehniskā projekta sadaļas:

1. 	Vispārīgā daļa.

2. 	Arhitektūras daļa:

2.1. 	ģenplāna risinājumi;

2.2. 	arhitektūras risinājumi.

3. 	Inženierrisinājumu daļa:

3.1. 	būvkonstrukcijas;

3.2. 	apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana;

3.3 	siltummezgls;

3.4. 	ūdensapgāde un kanalizācija;

3.5. 	elektroapgāde;

3.6. 	ugunsdzēsības ūdensapgāde;

3.7. 	TV tīklu sistēmas;

3.8. 	elektroapgāde ārējie tīkli;

3.9. 	ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli;

3.10. 	vājstrāvas ārējie tīkli;

4. 	Ekonomiskā daļa:

4.1. 	darbu organizācijas projekts;

4.2. 	izmaksu aprēķins.

5. 	Ugunsdrošības pasākumu apraksts.

6. 	Būvprojekta ekspertīze (nodrošina Būvuzņēmējs).

* Piezīme: Tehniskā projekta risinājumiem jānodrošina vides pieejamības prasības.

TEHNISKAIS APRAKSTS

1. 	Telpu specifikācija – tehniskais apraksts.

Telpu izbūvē un aprīkošanā izmantoto materiālu un tehnikas tehniskajiem datiem ir jābūt ne zemāka līmeņa un kvalitātes, kā ir noteicis Pasūtītājs.

Projektētājam ir tiesības piedāvāt izmaiņas tehniskajā aprakstā motivējot to no ekonomiskā viedokļa, iepriekš saskaņojot šīs izmaiņas ar Pasūtītāju.

Projektējot ir jāņem vērā Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””. Cietumi, kolonijas vai citas ēkas, kas paredzētas ieslodzīto personu izmitināšanai, ir trešās izmantošanas veida būves. Evakuācijai no ēkas ir jābūt paredzētai, bet evakuācijas plāniem nav jābūt publiski pieejamiem. Tiem ir jāatrodas pie iestādes darbiniekiem. Ir jāizslēdz iespējas ieslodzītajiem orientēties telpu un izeju izvietojumā ēkā.

Pretendentam dzīvojamā (kameru) korpusa ēkas un piebūves ēkas rekonstrukcijā ir jāparedz:

- 1.stāva, 2.stāva, 3.stāva, 4.stāva starpstāvu pārsegumu demontāža un jaunu dzelzsbetona pārsegumu izbūve.

- Ēkas pamatu hidroizolācija.

- Ēkas pamatu un fasādes siltināšana un apdare.

- Esošo logu nomaiņa.

- Jumta esošās konstrukcijas demontāža un jauno jumta konstrukciju izbūve.

- Jumta seguma izbūve.

- Pagrabstāvā esošas grīdas demontāža, padziļināšana, panākot minimālo telpu augstumu līdz 2,60 metriem, hidroizolācijas un siltumizolācijas iebūve, dzelzsbetona grīdas izbūve.

- Pagrabstāvā ārsienu hidroizolācija.

- 1., 2., 3., 4. stāva grīdu izbūve.

- Pagrabstāva, 1., 2., 3., 4. stāva telpu apdare.

- Pagrabstāva, 1., 2., 3., 4. stāvu sienu un starpsienu izbūve.

- Invalīdu pandusa izbūve pie ieejas-izejas uz pastaigu laukumiem.

- Ārējo inženierkomunikāciju tīklu pieslēgumu pie ēkas pārbūve (ārējais ūdensvads, ārējā sadzīves kanalizācija, ārējā elektroapgāde, zibensaizsardzība);

- Pagrabstāvā, 1., 2. un 3., 4. stāvā iekšējo inženierkomunikāciju izbūve iekšējo (iekšējais ūdensvads, iekšējā saimnieciskā kanalizācija, siltummezgls, apkure, ventilācija, gaisa kondicionēšana, elektroapgāde, TV tīkli).;

- Kameru mēbeļu un sanitārtehniskā aprīkojuma izbūve;

- Teritorijas labiekārtošanas darbi;

- un citi nepieciešamie darbi.

Pretendentam ir jāparedz materiāli atkarībā no telpu izmantošanas, ekonomiskā izdevīguma un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Paredzamie materiāli ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ēkas telpu griestu, sienu un grīdu biezums ir jāparedz atkarībā no telpu izmantošanas, ekonomiskā izdevīguma un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Dzīvojamo telpu griestiem, grīdām un sienām, kā arī starpsienai, kas atdalīs sanitāro mezglu, ir jābūt izgatavotām no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla (monolītais dzelzsbetons vai analogs materiāls). Dzīvojamo telpu griestu, sienu un grīdu biezumam ir jābūt ne mazākam kā 180 mm.

Plānojot dzīvojamā korpusa ēkas griestu, sienu, grīdu, logu restu un durvju izbūvi, ēkas griestiem, sienām, grīdām, logu restēm un durvīm ir jābūt izbūvētām tā, lai tās būtu drošas un izturīgas pret ieslodzīto personu bēgšanas mēģinājumiem. Logiem no ārpuses, izņemot skolas telpas un kapelu, ir jābūt aprīkotam ar metāla restēm, kuru acs izmēram ir jābūt ne lielākam kā 10 x 15 cm un stieņu diametram ne mazākam kā 16 mm (stieņi vertikāli iet caur horizontālām metāla plāksnēm ar biezumu 4 mm un platumu 60 mm ar abpusēju metinājumu). Logiem, izņemot logus dzīvojamās telpās, īslaicīgās izvietošanas telpās un telpā personām ar kustības traucējumiem, jāparedz palodzes.

Iekštelpu apdarei izmantot viegli kopjamus un mazgājamus, netoksiskus materiālus.

Sanitārajiem mezgliem dzīvojamās telpās, tualetēs un dušas telpās paredzēt viegli kopjamus, ūdensizturīgus, neabsorbējošus, netoksiskus un dezinficējamus sienu un grīdu neslīdošas apdares materiālus.

Apgaismojumam ēkā ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī šajā specifikācijā – tehniskajā aprakstā noteiktajam. Apgaismojumam ir jābūt mūsdienīgu tehnoloģiju, energoefektīvam un ekonomiskam. Apgaismojumā neparedzēt kvēlspuldzes.

Darba vietas ir jānodrošina ar dabisko apgaismojumu un jāaprīko ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai. Darba telpu apgaismošanai izvēlēties tādus gaismas ķermeņus, kas vienmērīgi izkliedētu gaismu bez asām ēnām, nodrošināt gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību.

Ventilācijai un gaisa kondicionēšanai ēkā ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī šajā specifikācijā – tehniskajā aprakstā noteiktajam. Sanitārajiem mezgliem dzīvojamās telpās, tualetēs un dušas telpās paredzēt piespiedu nosūces ventilāciju.

Visas gaiteņos un kāpņu telpās izvietotas tehnisko skapju vērtnes jāpastiprina ar metāla plāksnēm.

Darba vieta šajā tehniskajā aprakstā nozīmē – vieta galdam, krēslam un datoram, tai jābūt aprīkotai ar lokālā datortīkla pieslēgumu un telefonu.

Personāla, tehniskās, saimnieciskās un citas telpas ir jāaprīko ar tādu elektrisko rozešu skaitu, lai nodrošinātu šo telpu funkciju izpildi.

Pretendentam izmaksu tāmē ir jāiekļauj šajā specifikācijā – tehniskajā aprakstā visa minētā apmēbelējuma un tehniskā aprīkojuma izmaksas.

Ēkas ārpusē pie ieejām – izejām dzīvojamā (kameru) korpusā ir jābūt triecienizturīgam apgaismojumam. Šiem sektoriem naktī ir jābūt nodrošinātiem ar pietiekošu apgaismojumu.

Visām ieejām ēkā jābūt aprīkotām ar metāla durvīm ar durvju elektriskās vadības pulti 1. stāva ieejas – 1. stāva uzraugu postenī, 2., 3. stāvu ieejas – 2. un 3. stāvu uzraugu posteņos un Dežūrdaļā. Durvju elektriskās vadības bojājumu gadījumos ir jāparedz iespēja tās atslēgt un atvērt ar rokām (ar atslēgu). Ir jāparedz iespēja durvis aizvērt ar rokām (ar atslēgu). Durvīm ir jābūt aprīkotām ar triecienizturīgu vertikālu stikla lodziņu (izmērs 15 x 40 cm).

Ēkas ārpusē un iekšpusē pie ieejas durvīm ir jāierīko sarunāšanās iekārtas ar videokameru un ar izsaukuma pogu. 1. stāva centrālā ieeja (izeja) un avārijas ieeja (izeja) savienota ar Dežūrdaļu, 1 stāva ieeja (izeja) uz pastaigu laukumiem un uz kāpņu telpām ar 1. stāva uzrauga posteni un Dežūrdaļu, 2., 3. stāvu dzīvojamās zonas ieeja (izeja) ar 2. un 3. stāvu uzraugu posteņiem un Dežūrdaļu, kā arī avārijas izeja (ieeja) ar Dežūrdaļu, ieejai (izejai) uz pastaigu laukumiem ar Dežūrdaļu.

1.1.	- 1. stāva (pagrabstāva) telpu specifikācija – tehniskais apraksts

1.1.1. 	Siltummezgla telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm.

1.1.2. 	Elektrosadales telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm.

1.1.3. 	Rezerves barošanas ģeneratora telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm.

1.1.4. 	Atdzelžošanas iekārtas telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpā jāparedz kanalizācijas novade.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm.

1.1.5. 	Gaitenis

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko pret ieslodzīto vandālismu izturīgs apgaismojums.

1.1.6. 	Noliktava

Telpā ir jāparedz vieta ieslodzīto gultas piederumu un formastērpu uzglabāšanai.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm.

1.1.7. 	Noliktavas pārziņa kabineta telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpa ir jāaprīko ar darba vietu 1 (vienam) darbiniekam. Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm ar vertikālu stikla lodziņu (izmēru 15x40 cm).

1.1.8. 	WC darbiniekiem

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar tualetes podu.

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar izlietni ar karstā un aukstā ūdens pievadi ar jaucējkrānu, ar tualetes papīra turētāju, papīra dvieļu turētāju un šķidro ziepju dozatoru..

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar piespiedu nosūces ventilāciju.

1.1.9. 	WC notiesātiem

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar 2 (diviem) tualetes podiem un 2 (diviem) pisuāriem.

Izlietnei ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens un aukstā ūdens pievadei ar pogām ar dozatoru.

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar piespiedu nosūces ventilāciju.

1.1.10. 	Arodapmācības iecirknis

Telpā ir jāparedz vieta ieslodzīto arodapmācības procesa nodrošināšanai.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm ar vertikālu stikla lodziņu (izmēru 15x40 cm).

1.1.11. 	Ražošanas iecirknis

Telpā ir jāparedz vieta ieslodzīto nodarbinātības procesa nodrošināšanai.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar metāla durvīm ar vertikālu stikla lodziņu (izmēru 15x40 cm).

1.2.	1. stāva telpu specifikācija - tehniskais apraksts

1.2.1.	Uzrauga posteņa telpa

Uzraugu posteņa telpai ir jābūt ierīkotai ēkas stāvā tā, lai no tās būtu pārskatāms stāva gaitenis.

Uzraugu posteņa telpu daļēji aprīko ar triecienizturīgu un no ārpuses necaurredzamu stiklu un metāla ieejas durvīm. Durvīm ir jābūt aprīkotām ar triecienizturīgu no ārpuses necaurredzamu vertikālu stikla lodziņu (izmērs 15x40 cm).

Uzraugu posteņa telpā ir jābūt galdam, uz kura izvieto aprīkojumu, ar kuru vada posteņa tehniskās sistēmas, tāpat telpā jābūt 1 (vienai) darba vietai bez lokālā datortīkla pieslēguma. Uzraugu posteņa telpā ir jāatrodas slēdžiem stāva apgaismojumam, dzīvojamo telpu apgaismojumam, (gan dienas, gan nakts), elektrības dzīvojamo telpu rozetēs ieslēgšanai un atslēgšanai. Jānodrošina iespēja atsevišķi katrai dzīvojamai telpai ieslēgt un atslēgt apgaismojumu un rozetes.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

1.2.2. 	Gaitenis

Ieejas durvīm no galvenās ieejas gaitenī ir jābūt elektriski vadāmām ar durvju elektriskās vadības pulti stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā. Durvju elektriskās vadības bojājumu gadījumos ir jāparedz iespēja tās atslēgt un atvērt ar rokām. Ir jāparedz iespēja durvis aizvērt ar rokām.

Pie ieejas durvīm no trepju telpām gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko sarunāšanās iekārta, kas izturīga pret ieslodzīto vandālismu un, kurai ir izsaukuma poga, kas savienota ar stāva uzraugu posteni un Dežūrdaļu.

Pie ieejas durvīm (no kāpņu telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko pret ieslodzīto vandālismu izturīgs apgaismojums un videonovērošana ar iespēju saņemt videoattēlu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Dzīvojamo telpu nodalījumu – iecirkni no ēkas administratīvās daļas ir jāatdala ar metāla durvīm. Durvīm jābūt elektriski vadāmām ar durvju elektriskās vadības pulti stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Gaitenī (dzīvojamo telpu nodalījumā) jāparedz 2 (divas) kontaktrozetes un 1 (viena) kontaktrozete pie īslaicīgas izvietošanas kamerām.

1.2.3. 10 (desmit) divvietīgas dzīvojamās telpas

Dzīvojamās telpas ir jāprojektē pēc kameru parauga, kas ir aprakstīts LR TM Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadlīnijās „Vadlīnijas ieslodzījuma vietu ēku standartiem”.

Plānojot dzīvojamo telpu atrašanās vietu ēkā iespēju robežās ir jāizslēdz ieslodzīto iespējas pa dzīvojamo telpu logiem novērot ēkas (citu ēku) ieejas – izejas, kā arī nesankcionētas saziņas iespējas ar citiem iestādes ieslodzītajiem, kā arī ar personām ārpus iestādes norobežotās teritorijas, kurā atrodas ieslodzītie.

Visās dzīvojamās telpās ir jānodrošina racionālas uzraudzības iespēja. Visām dzīvojamām telpām ir jābūt nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu. Dzīvojamai telpai un mēbelēm tajā ir jābūt projektētiem tā, lai ieslodzītiem nebūtu iespēju slēpt sīkas lietas. Nevajadzētu būt iespējamam no dzīvojamās telpas iekārtojuma atdalīt detaļas. Dzīvojamās telpas durvīm un logiem ir jābūt īpaši drošiem (izturīgiem). Dzīvojamā telpā vajadzētu izslēgt iespēju ieslodzītajiem sazināties ar citiem ieslodzītajiem caur logiem, durvīm, kanalizāciju, ventilāciju u.t.t. Mēbelēm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu, ar gludu virsmu, viegli tīrāmām, piestiprinātām pie ēkas konstrukcijām un konstruētām atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.

Visām dzīvojamām telpām ir jābūt divvietīgām. Dzīvojamās telpas kopējai platībai kopā ar sanitāro mezglu ir jābūt ~ 12 m2. Dzīvojamām telpām stāvā ir jābūt izvietotām blokos pa divām dzīvojamām telpām blakus viena otrai, atdalītām ar starpsienu. Dzīvojamo telpu griestiem, sienām un grīdām ir jābūt pret ieslodzīto vandālismu izturīgām. Blakus izvietotām dzīvojamām telpām ir jābūt blakus izvietotiem ar starpsienu atdalītiem sanitārajiem mezgliem un ieslodzīto gultasvietām.

Dzīvojamo telpu inženiertehniskajām komunikācijām ir jābūt izvadītām telpā starp dzīvojamām telpām blakus dzīvojamo telpu sanitārajiem mezgliem. No gaiteņa caur metāla durvīm, kas slēdzamas ar speciālu atslēgu, jānodrošina pieeja inženiertehnisko komunikāciju pievades telpai. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai veikt dzīvojamo telpu kanalizācijas revīziju. Jānodrošina iespēja atslēgt ūdens padevi katrai dzīvojamai telpai atsevišķi. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai atslēgt visa veida inženiertehniskās komunikācijas, kas nonāk dzīvojamā telpā, izņemot apgaismojumu un strāvu elektriskajās rozetēs.

Dzīvojamās telpas konfigurācijai ir jābūt tādai, ka skatoties pa novērošanas actiņu (skatlodziņu), kas ierīkota dzīvojamās telpas durvīs, būtu pārredzama visa dzīvojamā telpa. Skatlodziņa stiklam ir jābūt triecienizturīgam.

Dzīvojamo telpu griestiem, sienām, kā arī starpsienai, kas atdalīs sanitāro mezglu, ir jābūt izgatavotām no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla. Inženiertehniskām komunikācijām, tai skaitā elektriskām, ir jābūt īpaši aizsargātām no ieslodzītajiem un nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt apsildāmām. Apsilde ir jānodrošina iestādes apkures sistēmai. Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla un viegli kopjamām.

Dzīvojamām telpām ir jābūt metāla durvīm un restotām durvīm. Kameru durvju vērtnes minimālais platums ir 900 mm. Durvīs ir jābūt novērošanas actiņai (skatlodziņam). Novērošanas actiņai (skatlodziņam) ir jānodrošina iespēju droši un nemanāmi novērot ieslodzītos. Novērošanas actiņai (skatlodziņam) jābūt aprīkotam ar divdaļīgo aizbīdni, ar iespēju aizbīdni nofiksēt, ar vienu daļu no stikla. Novērošanas actiņas (skatlodziņa) stiklam ir jābūt triecienizturīgam. Durvīm un restotām durvīm ir jāveras uz gaiteņa pusi.

Durvīs jābūt iebūvētai lūkai 300x200 mm ēdiena pasnigšanai ar atduru horizontālā stāvokļa fiksācijai. Lūkai pretī jāparedz ari restes atvērums.

Durvīm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot dzīvojamo telpu, durvis ir nepieciešams ņemt vērā to, ka ieslodzītie var tās sistemātiski sist un lauzt. Visām dzīvojamo telpu durvīm ir jābūt īpaši konstruētām un to izturību sasniedz ar daudzām detaļām – ar slēdzenēm, aizbīdņiem, fiksatoriem u.c. Durvīm ir jābūt konstruētām no tādām detaļām, kuras nevar izmantot kā ieroci. Cietumā, izvēloties dzīvojamo telpu durvis ir jāvadās no īpašām cietuma prasībām (izturīgas slēdzenes, skrūves, rokturi, durvju cilpas, aizbīdņi, fiksatori u.c.). Jāparedz durvju rokturis no gaiteņa puses.

Dzīvojamo telpu durvju vai ēdiena pasniegšanas lūkas atvēršanas gadījumā stāva uzraugu postenī, un Dežūrdaļā ir jānonāk signālam par to atvēršanas faktu. Uzraugu postenī telpā un Dežūrdaļā ir jābūt dzīvojamo telpu durvju atvēršanas – aizvēršanas kontroles sistēmai.

Visām restotām durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar aizbīdni.

Visām metāla durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar viena veida atslēgu.

Ir jāparedz iespēja restotās un metāla durvis aizvērt ar rokām.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar neatveramu logu no triecienizturīga stikla. Loga izmēram proporcionāli kameras kopējai platībai ir jābūt vismaz 1:8.. Logi ir jāprojektē tā, lai no iekšpuses nebūtu iespēju piekļūt pie logu profila konstrukcijas un mehāniski bojāt to. Logu palodzēm no iekšpuses ir jābūt slīpām 450, lai uz tām neko nevarētu novietot. Logam no ārpuses ir jābūt aprīkotam ar metāla restēm, kuru acs izmēram ir jābūt ne lielākam kā 100 x 150 mm un stieņu diametram ne mazākam kā 16 mm (stieņi vertikāli iet caur horizontālām metāla plāksnēm ar biezumu 4 mm un platumu 60 mm ar abpusēju metinājumu).

Projektējot dzīvojamo telpu logus, ir jāņem vērā, ka tiem nav paredzēti aizkari. Logiem ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu un jāparedz B klases komforta līmenis atbilstoši LVS CR 1752:2002 A „Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”. Ventilācijas gaisa vadu ievadiem ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot ventilācijas sistēma jāņem vērā guļamvietu izvietojums.

Dzīvojamās telpās jāparedz lūka svaiga gaisa padevei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotiem ar pie griestiem izvietotu pietiekamu, dienas un nakts (5W) apgaismojumu, kam ieslodzītie nevar piekļūt un, kas ir izturīgs pret ieslodzīto vandālismu. Sanitārā mezglā jāparedz sensora apgaismojums. Elektrības padevei dzīvojamās telpās (gan dienas, gan nakts apgaismojumam, kā arī elektrības padevei rozetēs) ir jābūt ieslēdzamai un izslēdzamai no stāva uzraugu posteņa telpas.

Dzīvojamā telpā ir jābūt ar pilnīgi nodalītam sanitārajam mezglam ar dušu, izlietni un tualetes podu. Sanitārā mezgla durvīm jāveras uz dzīvojamās telpas pusi. Dušai ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens pievadei ar pogu ar dozatoru. Izlietnei ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens un aukstā ūdens pievadei ar pogām ar dozatoru. Sanitārajam mezglam ir jābūt aprīkotam ar piespiedu nosūces ventilāciju. Jānodrošina atsevišķu siltā ūdens pievadi dušai un izlietnei, ar iespēju atslēgt ūdeni dušai.

Sanitārajā mezglā ir jābūt metāla spogulim (izmērs: 20 x 30 cm), plauktam higiēnas priekšmetiem (izmērs: 15 x 30 cm) , dvieļu žāvētājam un kontaktrozetei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar vienu divstāvīgu gultu. Gultai ir jābūt piestiprinātai tikai pie sienas (starp gultu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Gultai ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Katras gultasvietas izmēriem ir jābūt: 100 cm x 200 cm. Gultai jāparedz mehāniski noturīgās plāksnes uzstādīšana kāpņu otrajā pakāpienā.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar galdu, ar plauktu (televizoram) un divām sēdvietām. Sēdvietām, galdam un plauktam (priekš televizora) ir jābūt piestiprinātiem tikai pie sienas (starp sēdvietām, galdu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Sēdvietām, galdam un plauktam (televizoram) ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem plauktiem divu ieslodzīto personīgo mantu glabāšanai un plauktam trauku izvietošanai.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem metāla pakaramiem (6 āķiem) virsdrēbēm, kas piestiprināti pie sienas.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pašlīmējošu korķa informācijas dēli 80 x 50 mm.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar TV pieslēgumu un elektrības rozetēm (ne mazāk kā četrām), kas izturīgas pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu ventilācijas sistēmā ir jābūt ierīkotiem ugunstrauksmes signalizācijas siltuma signalizatoru devējiem ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.2.2. 	WC darbiniekiem

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar tualetes podu.

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar izlietni ar karstā un aukstā ūdens pievadi ar jaucējkrānu, ar tualetes papīra turētāju, papīra dvieļu turētāju un šķidro ziepju dozatoru..

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar piespiedu nosūces ventilāciju.

1.2.4. 	1 (viena) divvietīga dzīvojamā telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem

Dzīvojamā telpa ir analoga 1.2.3. punktā minētajām dzīvojamām telpām un papildus pielāgota personu ar funkcionālu traucējumu vajadzībām.

1.2.5.	Pārmeklēšanas telpa un pienesumu (sūtījumu) izsniegšanas telpa

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju un logu kontroles sistēmai ar signālu stāva uzrauga postenī un Dežūrdaļā.

Telpā jāparedz trauksmes signalizācijas ierīkošana.

Telpai jābūt aprīkotai ar metāla durvīm, kurās iestrādāts necaurredzams stikls (verams) 700x500 mm un nolaižamām palodzēm abās pusēs.

1.2.6.	3 (trīs) īslaicīgās izvietošanas kameras (izolatori)

Īslaicīgās izvietošanas telpas ir jāprojektē pēc kameru parauga, kas ir aprakstīts LR TM Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadlīnijās „Vadlīnijas ieslodzījuma vietu ēku standartiem”.

Plānojot īslaicīgās izvietošanas telpu, atrašanās vietu ēkā iespēju robežās ir jāizslēdz ieslodzīto iespējas pa dzīvojamo telpu logiem novērot ēkas (citu ēku) ieejas – izejas, kā arī nesankcionētas saziņas iespējas ar citiem iestādes ieslodzītajiem, kā arī ar personām ārpus iestādes norobežotās teritorijas, kurā atrodas ieslodzītie.

Īslaicīgās izvietošanas telpām ir jāatbilst noteiktām prasībām. Visās īslaicīgās izvietošanas telpās ir jānodrošina racionālas uzraudzības iespēja. Visām īslaicīgās izvietošanas telpām ir jābūt nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu. Īslaicīgās izvietošanas telpai un mēbelēm tajā ir jābūt projektētiem tā, lai ieslodzītiem nebūtu iespēju slēpt sīkas lietas. Nevajadzētu būt iespējamam no īslaicīgās izvietošanas telpas iekārtojuma atdalīt detaļas. Īslaicīgās izvietošanas telpas durvīm un logiem ir jābūt īpaši drošiem (izturīgiem). Īslaicīgās izvietošanas telpā vajadzētu izslēgt iespēju ieslodzītajiem sazināties ar citiem ieslodzītajiem caur logiem, durvīm, kanalizāciju, ventilāciju u.t.t. Mēbelēm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu, ar gludu virsmu, viegli tīrāmām, piestiprinātām pie ēkas konstrukcijām un konstruētām atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.

Visām īslaicīgās izvietošanas telpām ir jābūt vienvietīgām. Īslaicīgās izvietošanas telpas kopējai platībai kopā ar sanitāro mezglu ir jābūt ~ 12 m2. Īslaicīgās izvietošanas telpu griestiem, sienām un grīdām ir jābūt pret ieslodzīto vandālismu izturīgām.

Īslaicīgās izvietošanas telpu inženiertehniskajām komunikācijām ir jābūt izvadītām telpā starp īslaicīgās izvietošanas telpām blakus īslaicīgās izvietošanas telpu sanitārajiem mezgliem. No gaiteņa caur metāla durvīm, kas slēdzamas ar speciālu atslēgu jānodrošina pieeja inženiertehnisko komunikāciju pievades telpai. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai veikt īslaicīgās izvietošanas telpu kanalizācijas revīziju. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai atslēgt visa veida inženiertehniskās komunikācijas, kas nonāk īslaicīgās izvietošanas telpā, izņemot apgaismojumu un strāvu elektriskajās rozetēs.

Īslaicīgās izvietošanas telpas konfigurācijai ir jābūt tādai, ka skatoties pa novērošanas actiņu (skatlodziņu), kas ierīkota dzīvojamās telpas durvīs, būtu pārredzama visa dzīvojamā telpa. Skatlodziņa stiklam ir jābūt triecienizturīgam.

Īslaicīgās izvietošanas telpu griestiem, sienām, kā arī starpsienai, kas atdalīs sanitāro mezglu ir jābūt izgatavotām no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla. Inženiertehniskām komunikācijām, tai skaitā elektriskām, ir jābūt īpaši aizsargātām no ieslodzītajiem un nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu.

Īslaicīgās izvietošanas telpu grīdām ir jābūt apsildāmām. Apsilde ir jānodrošina iestādes apkures sistēmai. Īslaicīgās izvietošanas telpu grīdām ir jābūt no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla un viegli kopjamām.

Īslaicīgās izvietošanas telpām ir jābūt metāla durvīm un restotām durvīm. Kameru durvju vērtnes minimālais platums ir 900 mm. Durvīs ir jābūt novērošanas actiņai (skatlodziņam). Novērošanas actiņai (skatlodziņam) ir jānodrošina iespēju droši un nemanāmi novērot ieslodzītos. Novērošanas actiņai (skatlodziņam) jābūt aprīkotam ar divdaļīgo aizbīdni, ar iespēju aizbīdni nofiksēt, ar vienu daļu no stikla. Novērošanas actiņas (skatlodziņa) stiklam ir jābūt triecienizturīgam. Durvīm un restotām durvīm ir jāveras uz gaiteņa pusi.

Durvīs jābūt iebūvētai lūkai 300x200 mm ēdiena pasnigšanai ar atduru horizontālā stāvokļa fiksācijai. Lūkai pretī jāparedz ari restes atvērums.

Durvīm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot īslaicīgās izvietošanas telpu, durvis ir nepieciešams ņemt vērā to, ka ieslodzītie var tās sistemātiski sist un lauzt. Visām dzīvojamo telpu durvīm ir jābūt īpaši konstruētām un to izturību sasniedz ar daudzām detaļām – ar slēdzenēm, aizbīdņiem, fiksatoriem u.c. Durvīm ir jābūt konstruētām no tādām detaļām, kuras nevar izmantot kā ieroci. Cietumā, izvēloties dzīvojamo telpu durvis ir jāvadās no īpašām cietuma prasībām (izturīgas slēdzenes, skrūves, rokturi, durvju cilpas, aizbīdņi, fiksatori u.c.). Jāparedz durvju rokturis no gaiteņa puses.

Īslaicīgās izvietošanas telpu durvju vai ēdiena pasniegšanas lūkas atvēršanas gadījumā stāva uzraugu postenī, un Dežūrdaļā ir jānonāk signālam par to atvēršanas faktu. Uzraugu postenī telpā un Dežūrdaļā ir jābūt dzīvojamo telpu durvju atvēršanas – aizvēršanas kontroles sistēmai.

Visām restotām durvīm ir jābūt atslēdzamām ar aizbīdni.

Visām metāla durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar viena veida atslēgu.

Ir jāparedz iespēja restotās un metāla durvis aizvērt ar rokām.

Īslaicīgās izvietošanas telpai ir jābūt aprīkotai ar neatveramu logu no triecienizturīga stikla. Loga izmēram proporcionāli kameras kopējai platībai ir jābūt vismaz 1:8. Logi ir jāprojektē tā, lai no iekšpuses nebūtu iespēju piekļūt pie logu profila konstrukcijas un mehāniski bojāt to. Logu palodzēm no iekšpuses ir jābūt slīpām 450, lai uz tām neko nevarētu novietot. Logam no ārpuses ir jābūt aprīkotam ar metāla restēm, kuru acs izmēram ir jābūt ne lielākam kā 100 x 150 mm un stieņu diametram ne mazākam kā 16 mm (stieņi vertikāli iet caur horizontālām metāla plāksnēm ar biezumu 4 mm un platumu 60 mm ar abpusēju metinājumu).

Projektējot īslaicīgās izvietošanas telpu logus, ir jāņem vērā, ka tiem nav paredzēti aizkari. Logiem ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Īslaicīgās izvietošanas telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu un jāparedz B klases komforta līmenis atbilstoši LVS CR 1752:2002 A „Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”. Ventilācijas gaisa vadu ievadiem ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot ventilācijas sistēma jāņem vērā guļamvietu izvietojums.

Īslaicīgas izvietošanas telpās jāparedz lūka svaiga gaisa padevei.

Īslaicīgās izvietošanas telpai un sanitārajam mezglam ir jābūt aprīkotiem ar pie griestiem izvietotu pietiekamu, dienas un nakts (5W) apgaismojumu, kam ieslodzītie nevar piekļūt un, kas ir izturīgs pret ieslodzīto vandālismu. Sanitārā mezglā jāparedz sensora apgaismojums. Elektrības padevei dzīvojamās telpās (gan dienas, gan nakts apgaismojumam, kā arī elektrības padevei rozetēs) ir jābūt ieslēdzamai un izslēdzamai no stāva uzraugu posteņa telpas..

Īslaicīgās izvietošanas telpā ir jābūt ar starpsienu atsevišķi atdalītam sanitārajam mezglam ar antivandālu dušu, antivandālu izlietni ar tualetes podu. Dušai ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens pievadei ar pogu ar dozatoru. Izlietnei ir jābūt aukstā ūdens pievadei ar pogu ar dozatoru. Sanitārajam mezglam ir jābūt aprīkotam ar piespiedu nosūces ventilāciju.

Sanitārajā mezglā ir jābūt metāla spogulim (izmērs: 20 x 30 cm),  dvieļu žāvētājam un kontaktrozetei.

Īslaicīgās izvietošanas telpai ir jābūt aprīkotai ar vienu gultu. Gultai ir jābūt piestiprinātai tikai pie sienas (starp gultu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Gultai ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Katras gultasvietas izmēriem ir jābūt: 100 cm x 200 cm.

Īslaicīgās izvietošanas telpai ir jābūt aprīkotai ar galdu un vienu sēdvietu. Galdam un sēdvietai ir jābūt piestiprinātiem tikai pie sienas. Galdam un sēdvietai ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Īslaicīgās izvietošanas telpu ārpusē ir jābūt trauksmes pogām ar iespēju saņemt signālu uzraugu postenī, vecākā uzrauga telpā un Dežūrdaļā. Trauksmes pogām ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu.

Īslaicīgās izvietošanas telpu ventilācijas sistēmā ir jābūt ierīkotiem ugunstrauksmes signalizācijas devējiem ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.2.7. 	2 (divas) Sociālās rehabilitācijas kabineta telpas

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju un logu kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpa ir jāaprīko ar darba vietu 1 (vienam) darbiniekam. Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

1.2.8. 	Sociālās rehabilitācijas telpa (grupu nodarbībām)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju logu kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

Telpā jānodrošina taksofona pieslegums.

1.2.9. 	Telpa individuālajām pārrunām ar drošības darbiniekiem

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju un logu kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpa ir jāaprīko ar darba vietu 1 (vienam) darbiniekam. Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Šo telpu aprīko ar dubultām metāla ieejas durvīm. Metāla durvīm, sienām, griestiem un grīdām ir jābūt pazeminātai trokšņu caurlaidībai.

1.2.10. 	Dežūrdaļas telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai.

1.2.11. 	Dežūrdaļas virtuves telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai.

1.2.12. 	Medicīnas daļas telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt apsardzes signalizācijai un durvju un logu kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā. Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

1.2.13. 	Kāpņu telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā.

1.2.14. Ieslodzīto personīgo mantu glabātuves telpa

Palīgtelpā ir jāparedz vieta ieslodzīto personīgo mantu un piederumu uzglabāšanai.

Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

1.2.15. Veikala telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt apsardzes signalizācijai un durvju un logu kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā. Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

1.3.	2. stāva telpu specifikācija - tehniskais apraksts

1.3.1. 	Uzrauga posteņa telpa

Uzraugu posteņa telpai ir jābūt ierīkotai ēkas stāvā tā, lai no tās būtu pārskatāms stāva gaitenis.

Uzraugu posteņa telpu daļēji aprīko ar triecienizturīgu un no ārpuses necaurredzamu stiklu un metāla ieejas durvīm. Durvīm ir jābūt aprīkotām ar triecienizturīgu no ārpuses necaurredzamu vertikālu stikla lodziņu (izmērs 15x40 cm).

Uzraugu posteņa telpā ir jābūt galdam, uz kura izvieto aprīkojumu, ar kuru vada posteņa tehniskās sistēmas, tāpat telpā jābūt 1 (vienai) darba vietai bez lokālā datortīkla pieslēguma. Uzraugu posteņa telpā ir jāatrodas slēdžiem stāva apgaismojumam, dzīvojamo telpu apgaismojumam, (gan dienas, gan nakts), elektrības dzīvojamo telpu rozetēs ieslēgšanai un atslēgšanai. Jānodrošina iespēja atsevišķi katrai dzīvojamai telpai ieslēgt un atslēgt apgaismojumu un rozetes.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

1.3.2. 	29 (divdesmit deviņas) divvietīgas dzīvojamās telpas.

Dzīvojamās telpas ir jāprojektē pēc kameru parauga, kas ir aprakstīts LR TM Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadlīnijās „Vadlīnijas ieslodzījuma vietu ēku standartiem”.

Plānojot dzīvojamo telpu atrašanās vietu ēkā iespēju robežās ir jāizslēdz ieslodzīto iespējas pa dzīvojamo telpu logiem novērot ēkas (citu ēku) ieejas – izejas, kā arī nesankcionētas saziņas iespējas ar citiem iestādes ieslodzītajiem, kā arī ar personām ārpus iestādes norobežotās teritorijas, kurā atrodas ieslodzītie.

Visās dzīvojamās telpās ir jānodrošina racionālas uzraudzības iespēja. Visām dzīvojamām telpām ir jābūt nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu. Dzīvojamai telpai un mēbelēm tajā ir jābūt projektētiem tā, lai ieslodzītiem nebūtu iespēju slēpt sīkas lietas. Nevajadzētu būt iespējamam no dzīvojamās telpas iekārtojuma atdalīt detaļas. Dzīvojamās telpas durvīm un logiem ir jābūt īpaši drošiem (izturīgiem). Dzīvojamā telpā vajadzētu izslēgt iespēju ieslodzītajiem sazināties ar citiem ieslodzītajiem caur logiem, durvīm, kanalizāciju, ventilāciju u.t.t. Mēbelēm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu, ar gludu virsmu, viegli tīrāmām, piestiprinātām pie ēkas konstrukcijām un konstruētām atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.

Visām dzīvojamām telpām ir jābūt divvietīgām. Dzīvojamās telpas kopējai platībai kopā ar sanitāro mezglu ir jābūt ~ 12 m2. Dzīvojamām telpām stāvā ir jābūt izvietotām blokos pa divām dzīvojamām telpām blakus viena otrai, atdalītām ar starpsienu. Dzīvojamo telpu griestiem, sienām un grīdām ir jābūt pret ieslodzīto vandālismu izturīgām. Blakus izvietotām dzīvojamām telpām ir jābūt blakus izvietotiem ar starpsienu atdalītiem sanitārajiem mezgliem un ieslodzīto gultasvietām.

Dzīvojamo telpu inženiertehniskajām komunikācijām ir jābūt izvadītām telpā starp dzīvojamām telpām blakus dzīvojamo telpu sanitārajiem mezgliem. No gaiteņa caur metāla durvīm, kas slēdzamas ar speciālu atslēgu, jānodrošina pieeja inženiertehnisko komunikāciju pievades telpai. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai veikt dzīvojamo telpu kanalizācijas revīziju. Jānodrošina iespēja atslēgt ūdens padevi katrai dzīvojamai telpai atsevišķi. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai atslēgt visa veida inženiertehniskās komunikācijas, kas nonāk dzīvojamā telpā, izņemot apgaismojumu un strāvu elektriskajās rozetēs.

Dzīvojamās telpas konfigurācijai ir jābūt tādai, ka skatoties pa novērošanas actiņu (skatlodziņu), kas ierīkota dzīvojamās telpas durvīs, būtu pārredzama visa dzīvojamā telpa. Skatlodziņa stiklam ir jābūt triecienizturīgam.

Dzīvojamo telpu griestiem, sienām, kā arī starpsienai, kas atdalīs sanitāro mezglu, ir jābūt izgatavotām no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla. Inženiertehniskām komunikācijām, tai skaitā elektriskām, ir jābūt īpaši aizsargātām no ieslodzītajiem un nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt apsildāmām. Apsilde ir jānodrošina iestādes apkures sistēmai. Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla un viegli kopjamām.

Dzīvojamām telpām ir jābūt metāla durvīm un restotām durvīm. Kameru durvju vērtnes minimālais platums ir 900 mm. Durvīs ir jābūt novērošanas actiņai (skatlodziņam). Novērošanas actiņai (skatlodziņam) ir jānodrošina iespēju droši un nemanāmi novērot ieslodzītos. Novērošanas actiņai (skatlodziņam) jābūt aprīkotam ar divdaļīgo aizbīdni, ar iespēju aizbīdni nofiksēt, ar vienu daļu no stikla. Novērošanas actiņas (skatlodziņa) stiklam ir jābūt triecienizturīgam. Durvīm un restotām durvīm ir jāveras uz gaiteņa pusi.

Durvīs jābūt iebūvētai lūkai 300x200 mm ēdiena pasnigšanai ar atduru horizontālā stāvokļa fiksācijai. Lūkai pretī jāparedz ari restes atvērums.

Durvīm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot dzīvojamo telpu, durvis ir nepieciešams ņemt vērā to, ka ieslodzītie var tās sistemātiski sist un lauzt. Visām dzīvojamo telpu durvīm ir jābūt īpaši konstruētām un to izturību sasniedz ar daudzām detaļām – ar slēdzenēm, aizbīdņiem, fiksatoriem u.c. Durvīm ir jābūt konstruētām no tādām detaļām, kuras nevar izmantot kā ieroci. Cietumā, izvēloties dzīvojamo telpu durvis ir jāvadās no īpašām cietuma prasībām (izturīgas slēdzenes, skrūves, rokturi, durvju cilpas, aizbīdņi, fiksatori u.c.). Jāparedz durvju rokturis no gaiteņa puses.

Dzīvojamo telpu durvju vai ēdiena pasniegšanas lūkas atvēršanas gadījumā stāva uzraugu postenī, un Dežūrdaļā ir jānonāk signālam par to atvēršanas faktu. Uzraugu postenī telpā un Dežūrdaļā ir jābūt dzīvojamo telpu durvju atvēršanas – aizvēršanas kontroles sistēmai.

Visām restotām durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar aizbīdni.

Visām metāla durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar viena veida atslēgu.

Ir jāparedz iespēja restotās un metāla durvis aizvērt ar rokām.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar neatveramu logu no triecienizturīga stikla. Loga izmēram proporcionāli kameras kopējai platībai ir jābūt vismaz 1:8.. Logi ir jāprojektē tā, lai no iekšpuses nebūtu iespēju piekļūt pie logu profila konstrukcijas un mehāniski bojāt to. Logu palodzēm no iekšpuses ir jābūt slīpām 450, lai uz tām neko nevarētu novietot. Logam no ārpuses ir jābūt aprīkotam ar metāla restēm, kuru acs izmēram ir jābūt ne lielākam kā 100 x 150 mm un stieņu diametram ne mazākam kā 16 mm (stieņi vertikāli iet caur horizontālām metāla plāksnēm ar biezumu 4 mm un platumu 60 mm ar abpusēju metinājumu).

Projektējot dzīvojamo telpu logus, ir jāņem vērā, ka tiem nav paredzēti aizkari. Logiem ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu un jāparedz B klases komforta līmenis atbilstoši LVS CR 1752:2002 A „Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”. Ventilācijas gaisa vadu ievadiem ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot ventilācijas sistēma jāņem vērā guļamvietu izvietojums.

Dzīvojamās telpās jāparedz lūka svaiga gaisa padevei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotiem ar pie griestiem izvietotu pietiekamu, dienas un nakts (5W) apgaismojumu, kam ieslodzītie nevar piekļūt un, kas ir izturīgs pret ieslodzīto vandālismu. Sanitārā mezglā jāparedz sensora apgaismojums. Elektrības padevei dzīvojamās telpās (gan dienas, gan nakts apgaismojumam, kā arī elektrības padevei rozetēs) ir jābūt ieslēdzamai un izslēdzamai no stāva uzraugu posteņa telpas.

Dzīvojamā telpā ir jābūt ar pilnīgi nodalītam sanitārajam mezglam ar dušu, izlietni un tualetes podu. Sanitārā mezgla durvīm jāveras uz dzīvojamās telpas pusi. Dušai ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens pievadei ar pogu ar dozatoru. Izlietnei ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens un aukstā ūdens pievadei ar pogām ar dozatoru. Sanitārajam mezglam ir jābūt aprīkotam ar piespiedu nosūces ventilāciju. Jānodrošina atsevišķu siltā ūdens pievadi dušai un izlietnei, ar iespēju atslēgt ūdeni dušai.

Sanitārajā mezglā ir jābūt metāla spogulim (izmērs: 20 x 30 cm), plauktam higiēnas priekšmetiem (izmērs: 15 x 30 cm) , dvieļu žāvētājam un kontaktrozetei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar vienu divstāvīgu gultu. Gultai ir jābūt piestiprinātai tikai pie sienas (starp gultu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Gultai ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Katras gultasvietas izmēriem ir jābūt: 100 cm x 200 cm. Gultai jāparedz mehāniski noturīgās plāksnes uzstādīšana kāpņu otrajā pakāpienā.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar galdu, ar plauktu (televizoram) un divām sēdvietām. Sēdvietām, galdam un plauktam (priekš televizora) ir jābūt piestiprinātiem tikai pie sienas (starp sēdvietām, galdu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Sēdvietām, galdam un plauktam (televizoram) ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem plauktiem divu ieslodzīto personīgo mantu glabāšanai un plauktam trauku izvietošanai.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem metāla pakaramiem (6 āķiem) virsdrēbēm, kas piestiprināti pie sienas.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pašlīmējošu korķa informācijas dēli 80 x 50 mm.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar TV pieslēgumu un elektrības rozetēm (ne mazāk kā četrām), kas izturīgas pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu ventilācijas sistēmā ir jābūt ierīkotiem ugunstrauksmes signalizācijas siltuma signalizatoru devējiem ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.3.3. 	Ieslodzīto personīgo mantu glabātuves telpa

Palīgtelpā ir jāparedz vieta ieslodzīto personīgo mantu un piederumu uzglabāšanai.

Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

1.3.4. 	Gaitenis

Ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaitenī ir jābūt elektriski vadāmām ar durvju elektriskās vadības pulti stāva uzraugu postenī. Durvju elektriskās vadības bojājumu gadījumos ir jāparedz iespēja tās atslēgt un atvērt ar rokām. Ir jāparedz iespēja durvis aizvērt ar rokām.

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko sarunāšanās iekārta, kas izturīga pret ieslodzīto vandālismu un, kurai ir izsaukuma poga, kas savienota ar stāva uzraugu posteni, vecākā uzrauga telpu un Dežūrdaļu.

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko pret ieslodzīto vandālismu izturīgs apgaismojums un videonovērošana ar iespēju saņemt videoattēlu stāva uzraugu postenī, vecākā uzrauga telpā un Dežūrdaļā.

Gaitenī jāparedz 4 (četras) kontaktrozetes.

1.3.5. 	Kāpņu telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā.

1.4. 	3. stāva telpu specifikācija - tehniskais apraksts

1.4.1. 	Uzrauga posteņa telpa

Uzraugu posteņa telpai ir jābūt ierīkotai ēkas stāvā tā, lai no tās būtu pārskatāms stāva gaitenis.

Uzraugu posteņa telpu daļēji aprīko ar triecienizturīgu un no ārpuses necaurredzamu stiklu un metāla ieejas durvīm. Durvīm ir jābūt aprīkotām ar triecienizturīgu no ārpuses necaurredzamu vertikālu stikla lodziņu (izmērs 15x40 cm).

Uzraugu posteņa telpā ir jābūt galdam, uz kura izvieto aprīkojumu, ar kuru vada posteņa tehniskās sistēmas, tāpat telpā jābūt 1 (vienai) darba vietai bez lokālā datortīkla pieslēguma. Uzraugu posteņa telpā ir jāatrodas slēdžiem stāva apgaismojumam, dzīvojamo telpu apgaismojumam, (gan dienas, gan nakts), elektrības dzīvojamo telpu rozetēs ieslēgšanai un atslēgšanai. Jānodrošina iespēja atsevišķi katrai dzīvojamai telpai ieslēgt un atslēgt apgaismojumu un rozetes.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

1.4.2. 29 (divdesmit deviņas) divvietīgas dzīvojamās telpas.

Dzīvojamās telpas ir jāprojektē pēc kameru parauga, kas ir aprakstīts LR TM Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadlīnijās „Vadlīnijas ieslodzījuma vietu ēku standartiem”.

Plānojot dzīvojamo telpu atrašanās vietu ēkā iespēju robežās ir jāizslēdz ieslodzīto iespējas pa dzīvojamo telpu logiem novērot ēkas (citu ēku) ieejas – izejas, kā arī nesankcionētas saziņas iespējas ar citiem iestādes ieslodzītajiem, kā arī ar personām ārpus iestādes norobežotās teritorijas, kurā atrodas ieslodzītie.

Visās dzīvojamās telpās ir jānodrošina racionālas uzraudzības iespēja. Visām dzīvojamām telpām ir jābūt nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu. Dzīvojamai telpai un mēbelēm tajā ir jābūt projektētiem tā, lai ieslodzītiem nebūtu iespēju slēpt sīkas lietas. Nevajadzētu būt iespējamam no dzīvojamās telpas iekārtojuma atdalīt detaļas. Dzīvojamās telpas durvīm un logiem ir jābūt īpaši drošiem (izturīgiem). Dzīvojamā telpā vajadzētu izslēgt iespēju ieslodzītajiem sazināties ar citiem ieslodzītajiem caur logiem, durvīm, kanalizāciju, ventilāciju u.t.t. Mēbelēm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu, ar gludu virsmu, viegli tīrāmām, piestiprinātām pie ēkas konstrukcijām un konstruētām atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.

Visām dzīvojamām telpām ir jābūt divvietīgām. Dzīvojamās telpas kopējai platībai kopā ar sanitāro mezglu ir jābūt ~ 12 m2. Dzīvojamām telpām stāvā ir jābūt izvietotām blokos pa divām dzīvojamām telpām blakus viena otrai, atdalītām ar starpsienu. Dzīvojamo telpu griestiem, sienām un grīdām ir jābūt pret ieslodzīto vandālismu izturīgām. Blakus izvietotām dzīvojamām telpām ir jābūt blakus izvietotiem ar starpsienu atdalītiem sanitārajiem mezgliem un ieslodzīto gultasvietām.

Dzīvojamo telpu inženiertehniskajām komunikācijām ir jābūt izvadītām telpā starp dzīvojamām telpām blakus dzīvojamo telpu sanitārajiem mezgliem. No gaiteņa caur metāla durvīm, kas slēdzamas ar speciālu atslēgu, jānodrošina pieeja inženiertehnisko komunikāciju pievades telpai. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai veikt dzīvojamo telpu kanalizācijas revīziju. Jānodrošina iespēja atslēgt ūdens padevi katrai dzīvojamai telpai atsevišķi. Inženiertehnisko komunikāciju pievades telpā ir jābūt iespējai atslēgt visa veida inženiertehniskās komunikācijas, kas nonāk dzīvojamā telpā, izņemot apgaismojumu un strāvu elektriskajās rozetēs.

Dzīvojamās telpas konfigurācijai ir jābūt tādai, ka skatoties pa novērošanas actiņu (skatlodziņu), kas ierīkota dzīvojamās telpas durvīs, būtu pārredzama visa dzīvojamā telpa. Skatlodziņa stiklam ir jābūt triecienizturīgam.

Dzīvojamo telpu griestiem, sienām, kā arī starpsienai, kas atdalīs sanitāro mezglu, ir jābūt izgatavotām no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla. Inženiertehniskām komunikācijām, tai skaitā elektriskām, ir jābūt īpaši aizsargātām no ieslodzītajiem un nodrošinātām pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt apsildāmām. Apsilde ir jānodrošina iestādes apkures sistēmai. Dzīvojamo telpu grīdām ir jābūt no pret ieslodzīto vandālismu izturīga materiāla un viegli kopjamām.

Dzīvojamām telpām ir jābūt metāla durvīm un restotām durvīm. Kameru durvju vērtnes minimālais platums ir 900 mm. Durvīs ir jābūt novērošanas actiņai (skatlodziņam). Novērošanas actiņai (skatlodziņam) ir jānodrošina iespēju droši un nemanāmi novērot ieslodzītos. Novērošanas actiņai (skatlodziņam) jābūt aprīkotam ar divdaļīgo aizbīdni, ar iespēju aizbīdni nofiksēt, ar vienu daļu no stikla. Novērošanas actiņas (skatlodziņa) stiklam ir jābūt triecienizturīgam. Durvīm un restotām durvīm ir jāveras uz gaiteņa pusi.

Durvīs jābūt iebūvētai lūkai 300x200 mm ēdiena pasnigšanai ar atduru horizontālā stāvokļa fiksācijai. Lūkai pretī jāparedz ari restes atvērums.

Durvīm ir jābūt izturīgām pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot dzīvojamo telpu, durvis ir nepieciešams ņemt vērā to, ka ieslodzītie var tās sistemātiski sist un lauzt. Visām dzīvojamo telpu durvīm ir jābūt īpaši konstruētām un to izturību sasniedz ar daudzām detaļām – ar slēdzenēm, aizbīdņiem, fiksatoriem u.c. Durvīm ir jābūt konstruētām no tādām detaļām, kuras nevar izmantot kā ieroci. Cietumā, izvēloties dzīvojamo telpu durvis ir jāvadās no īpašām cietuma prasībām (izturīgas slēdzenes, skrūves, rokturi, durvju cilpas, aizbīdņi, fiksatori u.c.). Jāparedz durvju rokturis no gaiteņa puses.

Dzīvojamo telpu durvju vai ēdiena pasniegšanas lūkas atvēršanas gadījumā stāva uzraugu postenī, un Dežūrdaļā ir jānonāk signālam par to atvēršanas faktu. Uzraugu postenī telpā un Dežūrdaļā ir jābūt dzīvojamo telpu durvju atvēršanas – aizvēršanas kontroles sistēmai.

Visām restotām durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar aizbīdni.

Visām metāla durvīm ir jābūt atslēdzamām – aizslēdzamām ar viena veida atslēgu.

Ir jāparedz iespēja restotās un metāla durvis aizvērt ar rokām.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar neatveramu logu no triecienizturīga stikla. Loga izmēram proporcionāli kameras kopējai platībai ir jābūt vismaz 1:8.. Logi ir jāprojektē tā, lai no iekšpuses nebūtu iespēju piekļūt pie logu profila konstrukcijas un mehāniski bojāt to. Logu palodzēm no iekšpuses ir jābūt slīpām 450, lai uz tām neko nevarētu novietot. Logam no ārpuses ir jābūt aprīkotam ar metāla restēm, kuru acs izmēram ir jābūt ne lielākam kā 100 x 150 mm un stieņu diametram ne mazākam kā 16 mm (stieņi vertikāli iet caur horizontālām metāla plāksnēm ar biezumu 4 mm un platumu 60 mm ar abpusēju metinājumu).

Projektējot dzīvojamo telpu logus, ir jāņem vērā, ka tiem nav paredzēti aizkari. Logiem ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu un jāparedz B klases komforta līmenis atbilstoši LVS CR 1752:2002 A „Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”. Ventilācijas gaisa vadu ievadiem ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Projektējot ventilācijas sistēma jāņem vērā guļamvietu izvietojums.

Dzīvojamās telpās jāparedz lūka svaiga gaisa padevei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotiem ar pie griestiem izvietotu pietiekamu, dienas un nakts (5W) apgaismojumu, kam ieslodzītie nevar piekļūt un, kas ir izturīgs pret ieslodzīto vandālismu. Sanitārā mezglā jāparedz sensora apgaismojums. Elektrības padevei dzīvojamās telpās (gan dienas, gan nakts apgaismojumam, kā arī elektrības padevei rozetēs) ir jābūt ieslēdzamai un izslēdzamai no stāva uzraugu posteņa telpas.

Dzīvojamā telpā ir jābūt ar pilnīgi nodalītam sanitārajam mezglam ar dušu, izlietni un tualetes podu. Sanitārā mezgla durvīm jāveras uz dzīvojamās telpas pusi. Dušai ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens pievadei ar pogu ar dozatoru. Izlietnei ir jābūt siltā (ūdens temperatūra 38 0C) ūdens un aukstā ūdens pievadei ar pogām ar dozatoru. Sanitārajam mezglam ir jābūt aprīkotam ar piespiedu nosūces ventilāciju. Jānodrošina atsevišķu siltā ūdens pievadi dušai un izlietnei, ar iespēju atslēgt ūdeni dušai.

Sanitārajā mezglā ir jābūt metāla spogulim (izmērs: 20 x 30 cm), plauktam higiēnas priekšmetiem (izmērs: 15 x 30 cm) , dvieļu žāvētājam un kontaktrozetei.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar vienu divstāvīgu gultu. Gultai ir jābūt piestiprinātai tikai pie sienas (starp gultu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Gultai ir jābūt izturīgai pret ieslodzīto vandālismu. Katras gultasvietas izmēriem ir jābūt: 100 cm x 200 cm. Gultai jāparedz mehāniski noturīgās plāksnes uzstādīšana kāpņu otrajā pakāpienā.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar galdu, ar plauktu (televizoram) un divām sēdvietām. Sēdvietām, galdam un plauktam (priekš televizora) ir jābūt piestiprinātiem tikai pie sienas (starp sēdvietām, galdu un grīdu ir jābūt brīvai telpai, lai to varētu pārmeklēt). Sēdvietām, galdam un plauktam (televizoram) ir jābūt izturīgiem pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem plauktiem divu ieslodzīto personīgo mantu glabāšanai un plauktam trauku izvietošanai.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pret ieslodzīto vandālismu izturīgiem metāla pakaramiem (6 āķiem) virsdrēbēm, kas piestiprināti pie sienas.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar pašlīmējošu korķa informācijas dēli 80 x 50 mm.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar TV pieslēgumu un elektrības rozetēm (ne mazāk kā četrām), kas izturīgas pret ieslodzīto vandālismu.

Dzīvojamo telpu ventilācijas sistēmā ir jābūt ierīkotiem ugunstrauksmes signalizācijas siltuma signalizatoru devējiem ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.4.3. 	Ieslodzīto personīgo mantu glabātuves telpa

Palīgtelpā ir jāparedz vieta ieslodzīto personīgo mantu un piederumu uzglabāšanai.

Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

1.4.4. 	Gaitenis

Ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaitenī ir jābūt elektriski vadāmām ar durvju elektriskās vadības pulti stāva uzraugu postenī. Durvju elektriskās vadības bojājumu gadījumos ir jāparedz iespēja tās atslēgt un atvērt ar rokām. Ir jāparedz iespēja durvis aizvērt ar rokām.

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko sarunāšanās iekārta, kas izturīga pret ieslodzīto vandālismu un, kurai ir izsaukuma poga, kas savienota ar stāva uzraugu posteni, vecākā uzrauga telpu un Dežūrdaļu.

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko pret ieslodzīto vandālismu izturīgs apgaismojums un videonovērošana ar iespēju saņemt videoattēlu stāva uzraugu postenī, vecākā uzrauga telpā un Dežūrdaļā.

Gaitenī jāparedz 4 (četras) kontaktrozetes.

1.4.5. 	Kāpņu telpa (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā.

1.5. 4. stāva telpu specifikācija - tehniskais apraksts

1.5.1. Uzrauga posteņa telpa

Uzraugu posteņa telpai ir jābūt ierīkotai ēkas stāvā tā, lai no tās būtu pārskatāms stāva gaitenis.

Uzraugu posteņa telpu daļēji aprīko ar triecienizturīgu un no ārpuses necaurredzamu stiklu un metāla ieejas durvīm. Durvīm ir jābūt aprīkotām ar triecienizturīgu no ārpuses necaurredzamu vertikālu stikla lodziņu (izmērs 15x40 cm).

Uzraugu posteņa telpā ir jābūt galdam, uz kura izvieto aprīkojumu, ar kuru vada posteņa tehniskās sistēmas, tāpat telpā jābūt 1 (vienai) darba vietai bez lokālā datortīkla.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

1.5.2. Gaitenis (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā.

Pie ieejas durvīm (no trepju telpas un no 1. stāva lokālās zonas) gaiteņa iekšpusē un ārpusē ir jāierīko pret ieslodzīto vandālismu izturīgs apgaismojums un videonovērošana ar iespēju saņemt videoattēlu stāva uzraugu postenī, vecākā uzrauga telpā un Dežūrdaļā.

1.5.3. Skolas vadītāja kabinets (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpa ir jāaprīko ar darba vietu 1 (vienam) darbiniekam. Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

1.5.4. Skolotāju istaba (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpa ir jāaprīko ar darba vietu 4 (četriem) darbiniekiem. Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu stāva uzraugu postenī un Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

1.5.5. 4 (četras) mācību klases

Telpās ir jāparedz vietas ieslodzīto apmācības procesa nodrošināšanai.

Telpām ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpām ir jābūt aprīkotām ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

1.5.6. Datorklase

Telpās ir jāparedz vietas ieslodzīto datorapmācības procesa nodrošināšanai.

Telpām ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpām ir jābūt aprīkotām ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

1.5.7. Dabas zinību mācību telpa ar laborantes kabinetu

Telpās ir jāparedz vietas ieslodzīto dabas zinību mācības procesa nodrošināšanai.

Telpām ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpām ir jābūt aprīkotām ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

Telpai jānodrošina skaņas izolācijas prasības.

1.5.8. WC ieslodzītajiem

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar tualetes podu.

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar izlietni ar karstā un aukstā ūdens pievadi ar jaucējkrānu, ar tualetes papīra turētāju, papīra dvieļu turētāju un šķidro ziepju dozatoru..

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar piespiedu nosūces ventilāciju.

1.5.9. WC darbiniekiem

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar tualetes podu.

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar izlietni ar karstā un aukstā ūdens pievadi ar jauc, ar tualetes papīra turētāju, papīra dvieļu turētāju un šķidro ziepju dozatoru..

Tualetei ir jābūt aprīkotai ar piespiedu nosūces ventilāciju.

1.5.10. Noliktava

Telpā ir jāparedz vieta mācību līdzekļu glabāšanai.

Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā.

Telpai ir jābūt aprīkotai ar stacionāru trauksmes pogu ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

1.5.11. Atpūtas telpa skolas personālam (projektētāja piedāvājums)

1.5.11. Kapela (projektētāja piedāvājums)

Telpai ir jābūt apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu stāva Dežūrdaļā. Telpā ir jāparedz ventilācijas sistēma.

2. 	Inženierkomunikācijas

2.1.	Izejas dati

Āra gaisa aprēķina parametri aukstā un siltā laika periodiem saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 23.augusta noteikumiem Nr. 376 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"”.

Telpu temperatūras:

  - Kamerās +18ºC

  - Vējtverī, kāpņu telpās +16ºC

  - Administrācijas un biroja telpās +20ºC

Siltumnesēja parametri:

  - Siltumnesējs radiatoru apkures sistēmās – ūdens 80-60ºC

  - Siltumnesējs grīdas apkures sistēmās – ūdens 40-30ºC

  - Siltumnesējs ventilācijas siltumapgādes sistēmās – 80-60ºC

  - Siltuma apgādes avots – pieslēgums esošam siltuma mezglam.

2.2. 	Elektroapgāde.

Apgaismojums veidojams ņemot vērā LR spēkā esošās normas un standartus, kā arī Pasūtītāja prasības. Apgaismojumam ir jābūt mūsdienīgu tehnoloģiju, energoefektīvam un ekonomiskam. Apgaismojumā neparedzēt kvēlspuldzes.

Darba vietas ir jānodrošina ar dabisko apgaismojumu un jāaprīko ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai. Darba telpu apgaismošanai izvēlēties tādus gaismas ķermeņus, kas vienmērīgi izkliedētu gaismu bez asām ēnām, nodrošināt gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību.

Garantētam apgaismojuma līmenim galvenajās telpās ir jābūt:

  - dzīvojamās telpās – 300 luksi (augstums no telpas grīdas – 0,8 m);

  - gaiteņos, kāpnēs – 150 luksi (grīda);

  - tehniskās telpās – 100–200 luksi (augstums no telpas grīdas – 0,8 m);

  - personāla telpās – 500 luksi (augstums no telpas grīdas – 0,8 m).

Evakuācijas ceļu norādēm izmantojamas armatūras ar luminiscentām spuldzēm (apgaismojuma līmenis nedrīkst būt mazāks par 0,5 luksiem, saskaņā ar LBN 201-10). Tās pieslēdzamas 230V tīklam. Tajās ir jābūt iebūvētām akumulatoru baterijām, kas nodrošina gaismekļu nepārtrauktu darbību 1 stundu pēc sprieguma pazušanas.

2.3. 	Ventilācija.

Ventilācijas un gaisa dzesēšanas iekārtām jānodrošina LR būvnormatīvos norādītos iekštelpu klimatiskos apstākļus.

Piespiedu gaisa apmaiņu jāveic visās dzīvojamās telpās, saimnieciskās telpās, kā arī citās telpās, kurās tas ir nepieciešams saskaņā ar LR normām. Sanitārajiem mezgliem kamerās, tualetēs un dušas telpās paredzēt piespiedu nosūces ventilāciju.

Dzīvojamai telpai ir jābūt aprīkotai ar ventilācijas sistēmu un jāparedz B klases komforta līmenis atbilstoši LVS CR 1752:2002 A „Ēku ventilācija - Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”.

Visas gaisa apstrādes iekārtas jāaprīko ar vadības blokiem.

Gaisa kustības ātrums darba zonā – 0,2 m/s.

Gaisa apmaiņas intensitātei jābūt vismaz tik lielai cik nepieciešams, lai ēkas iekšā esošais gaiss nesatur vairāk CO2 nekā LR normās ir noteikts.

Gaisa temperatūrai dzīvojamās telpās (kamerās), dušas telpās, tualetes telpās un personāla telpās ir jābūt no 18°C līdz 22°C.

Relatīvam gaisa mitrumam dzīvojamās telpās (kamerās)un personāla telpās jābūt robežās no 40% līdz 60%.

Ieslodzīto kamerās paredzēts smēķēt.

Administratīvajās telpās, biroju telpās un izolatoros paredzēt vispārējās pieplūdes noplūdes ventilāciju, gaisa apmaiņa saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem.

Katram ēkas stāvam paredzēt savu pieplūdes-noplūdes gaisa apmaiņas iekārtu  (AHU) ar iespēju ekspluatēt sistēmu, atbilstoši telpu faktiskai noslodzei.

AHU iekārtas pieņemt ar plākšņu siltuma rekuperatoriem, rekuperācijas lietderības koeficientu pieņemt ne mazāku par 50%. Ventilatoru dzinējus pieņemt EC tipa ar frekvenču pārveidotājiem. Sistēmām paredzēt trokšņu klusinātājus.

Maģistrālos gaisa vadus izvietot stāvu koridoros zem griestiem. Ventilācijas sistēmu montāžā izmantot tērauda cinkotā skārda gaisa vadus, biezumu pieņemt saskaņā ar LBN prasībām.

Gaisa sadalei pieņemt difuzorus vai žalūziju restes, kameru sienās tos aizsargāt ar metālisku sietu (izmēri tiks precizēti projektēšanas laikā), lai novērstu iespēju tos demontēt vai mehāniski bojāt.

Līdzās ugunsaizsardzības vārstiem un gaisa plūsmas droselēm izvietot tīrīšanas lūciņas, kuras nodrošina piekļuvi iekārtām.

Maģistrālos pieplūdes gaisa vadus izolēt.

Ventilācijas trokšņa līmenis pastāvīgam troksnim dzīvojamās telpās (kamerās) un personāla telpās nedrīkstētu pārsniegt 30 dB(A).    (Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijas aizsardzībai pret vides (sadzīves) troksni).

Gaisa vadu šķērsošanas vietās ar normētām ugunsdrošām konstrukcijām, paredzēt ugunsaizsardzības vārstus.

Gaisa apstrādes iekārtas komplektēt ar automātiskās vadības un elektrokomunikācijas blokiem, kas nodrošina iekārtas darbību un vadību.

Iekāru ieslēgšanu un izslēgšanu paredzēt ar taimera palīdzību, attālinātai kontrolei  izvietot indikāciju par ventilācijas sistēmu darbību un ieslēgšanas/izslēgšanas taimeri kopējā vadības pultī.

2.4.	Gaisa dzesēšana

Aprēķina gaisa temperatūra vasarā +27ºC.  Iekštelpu gaisa temperatūra +22 +/-2ºC.

Dzesēšanas sistēmas paredzēt dzīvojamās un administratīvajās telpās.

2.5.	Dūmu novadīšana

Dūmu novadīšanu paredzēt no stāvu gaiteņiem. Katrā stāvā evakuācijas gaitenī paredzēt dūmu novadīšanas vārstu zem griestiem. Vārstus un dūmu novadīšanas ventilatoru paredzēt ar ugunsizturību 400ºc, 2h.

Paredzēt āra gaisa pieplūde kompensāciju.

Vārstus un ventilatoru pieslēgt ēkas ugunsaizsardzības un signalizācijas sistēmai.

Ugunsgrēka gadījumā visas iekārtas, izņemot dūmu novadīšanas, atslēgt.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām normām.

2.6. 	Apkure

Projektā jāparedz divas apkures sistēmas:

  - zemgrīdas apkures sistēmas kamerās, WC un dušas telpās, koridoros

  - radiatoru divcauruļu apkures sistēmas administrācijas telpās un palīgtelpās

Apkures radiatori – tērauda plākšņu radiatori ar apakšējo pieslēgumu un iebūvētu iepriekšējās regulēšanas ventili. Radiatoriem paredzēt termostata galvas.

Apkures un ventilācijas siltumapgādes caurules no siltuma mezgla izvietot pagraba telpās zem griestiem

Maģistrālo cauruļu un stāvvadu izolāciju biezumu pieņemt saskaņā normatīviem dokumentiem

2.7. 	Rezerves barošanas ierīces.

Avārijas ģenerators – nodrošina barošanu ārējam apgaismojumam un vitāli svarīgām sistēmām.

(Projektētāja piedāvājums) Garantēta barošana – nepārtrauktas barošanas avots (turpmāk tekstā – UPS). Nodrošina darbu sakaru, signalizācijas, videonovērošanas un speciālā aprīkojuma (turpmāk tekstā – vājstrāvas) sistēmām 30 minūšu laika periodā.

2.8.	Teritorijas apgaismojums

Apgaismojuma sistēmai ir jābūt integrētai ar apsardzes signalizāciju – nostrādājot signalizācijai atbilstoša sektora apgaismojums iedegas.

Apgaismojumam ir jābūt mūsdienīgu tehnoloģiju (LED), energoefektīvam un ekonomiskam (LED). Apgaismojumā neparedzēt kvēlspuldzes.

Apgaismojuma sistēma ir jāuzstāda ap dzīvojamā korpusa ēku ar vadību Dežūrdaļā (ņemot vērā jaunbūvējamās Apcietinājuma izpildes daļas ēkas projekta risinājumus (Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētais individuālais projekts Nr.LV0019 „Ieslodzījuma vietu ēku standartu izstrādāšana“)).

Iestādes teritorijas apgaismojumam ir jābūt energoefektīvam un ekonomiskam. Ap dzīvojamā korpusa ēku uzstādāmā apgaismojuma ieslēgšanai un izslēgšanai ir jābūt automātiskai atkarībā no ārējā dabiskā apgaismojuma (ar maināmu gaismas spilgtuma intensitāti (ekonomiskais variants, bet sliktas redzamības apstākļos, it īpaši miglā, ārkārtas gadījumos - spilgtāks)), kā arī ir jābūt paredzētai ar manuālu ieslēgšanu un izslēgšanu no Dežūrdaļas. Apgaismojuma lampām, gaismekļiem ir jābūt grupētiem un ar atsevišķu ieslēgšanu. Apgaismojuma sistēmai ir jāparedz zibens aizsardzības iekārtu uzstādīšanu. Apgaismojuma iekārtām ir jābūt pastiprināti nostiprinātām.

Ap dzīvojamā korpusa ēku uzstādāmam apgaismojumam ir jāizmanto LED lampas, kurām ir jādod videokamerām labāko krāsu gammu. Iestādes apgaismošanai elektrības pārtrūkuma laikā ir jāizmanto lampas, gaismekļus ar augsta ātruma aizdedzes sistēmu. Iestādes apgaismojuma līmenim 1,5 m augstumā ir jābūt ne mazāk par 50 luksiem.

Kritiskās vietās (tiks atsevišķi norādīti) ir jāparedz papildus pagriežamus prožektorus ar distances vadību no Dežūrdaļas.

2.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/52)

nolikumam

IZSTRĀDĀTO TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS

| Nr. p.k. | Projektētā būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Tehniskā projekta vērtība bez PVN (EUR) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no tehniskā projekta vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

3.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/52)

nolikumam

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

(speciālistiem, kas norādīti konkursa Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā)

| Galvenais speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs (projektētājam) | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektētājs | <…> | <…> | <…> | <…> |
|  | <…> | <…> | <…> | <…> |

4. pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/52)

nolikumam

CV (dzīves gājuma apraksts)

(speciālistiem, kas norādīti konkursa Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā)

Uzvārds:

Vārds:

Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija Sertifikāta Nr. |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

Dalība profesionālās organizācijās:

Citas prasmes:

Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Es apņemos no <perioda sākums> līdz <perioda beigas> saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīkotā iepirkuma „Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/52) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts citu pretendentu piedāvājumos iepirkuma Nr. IeVP 2017/52 ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā.

Paraksts, datums:

(ja speciālists ir Pretendenta apakšuzņēmēja darbinieks, apakšuzņēmējs arī saskaņo pieredzes aprakstu)

5.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/52)

nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamo darbu apjoms bez PVN (EUR un %) | Apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums, datums, zīmogs>

6. pielikums

Iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/52)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Tehniskā projekta "Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/52) Nolikumu, _______________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt Iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt tehniskā projekta izstrādi par šādu cenu:

| Iepirkuma priekšmets | Līgumcena*, EUR (bez PVN) – piedāvājuma izvēles kritērijs | Cena, EUR (ar PVN) (informācijai) |
| --- | --- | --- |
| Tehniskā projekta "Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde |  |  |

*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

______________________________________________

Tālruņa un faksa numuri: ________________________________________________

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds: __________________________________________

Tālruņa numurs: _________________________________________

E-pasta adrese: __________________________________________

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka:

Kods:

Konts:

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss:

Datums: _________________

Pilnvarotās personas paraksts: __________________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amat: ___________________________

Persona, kura būs atbildīga par Iepirkuma līguma izpildi (tiks ierakstīta Iepirkuma līgumā):

Vārds, uzvārds: __________________________________________

Ieņemamais amats: _______________________________________

Tālruņa un faksa numurs: __________________________________

E-pasta adrese: __________________________________________

7.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/52)

nolikumam

Atbilstoši iepirkuma "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/52) Nolikumu.

Apliecinājums

(Vieta),(Datums)     	(Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/52) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona								(Vārds Uzvārds)

z.v

8.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/52)

nolikumam

LĪGUMS Nr.____________ (projekts)

"Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde"

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” pamata, turpmāk – Pasūtītājs no vienas puses, un

_______________ „________”, reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese: ___________, tās _________ ________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz _______, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma "Tehniskā projekta „Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrāde", (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/52) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic "Tehniskā projekta "Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" izstrādi (turpmāk – Projekts) un izstrādātā, ar Pasūtītāju saskaņotā Projekta sagatavošanu īstenošanai dabā (turpmāk – Pakalpojumi).

1.2. Izpildītājs sniedz Līguma 1.1.punktā minētos Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem un atbilstoši Iepirkumam iesniegtā Izpildītāja piedāvājuma pielikumiem „Tehniskā specifikācija” un „Finanšu piedāvājums”, kas noformēti kā Līguma pielikums „Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Pielikums) un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2017.gada __._________, bet finanšu norēķinu daļā līdz pilnīgai saistību izpildei.

2. Pakalpojumu izpildes un pieņemšanas kārtība

2.1. Izpildītājs apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma un Līguma Pielikuma noteikumiem, atbilstoši Pasūtītāja prasībām un ievērojot Līgumā noteiktos termiņus, patstāvīgi:

2.1.1. izstrādāt Projektu un sagatavot Projekta dokumentāciju, t.i., jebkādu citu dokumentāciju un materiālus, kas nepieciešami saistībā ar minēto Projektu, tā saskaņošanu vai īstenošanu;

2.1.2. saskaņot Projekta dokumentāciju ar Pasūtītāju Līguma noteiktajā kārtībā un, pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, saskaņot Projekta dokumentāciju ar visām nepieciešamajām valsts vai pašvaldību iestādēm, amatpersonām un trešajām personām;

2.1.3. ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem sagatavot, pieprasīt un saņemt visu Projekta dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai nepieciešamo informāciju un dokumentus (tai skaitā, bet ne tikai, visus nepieciešamos tehniskos noteikumus, mērniecības materiālus u.c.), kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Pakalpojumu sniegšanas vietā;

2.1.4. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saņemt būvatļauju, kas dod tiesības īstenot Projektu dabā;

2.1.5. Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā.

2.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka Projekta dokumentācija būs atbilstoša Līguma un Līguma Pielikumam, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā būvnormatīviem), vispāratzītai labas projektēšanas praksei un Pasūtītāja norādījumiem, ja tādi tiek doti un šie norādījumi nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām.

2.3. Saņemto Projekta dokumentāciju, Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darbdienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar Projekta dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs augstāk norādītā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo Projekta dokumentāciju.

2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties saskaņot Projekta dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi saistībā ar Projekta dokumentācijas atbilstību Līgumam, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Projekta dokumentāciju un tās atbilstību Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iepriekš minētie iebildumi, Pasūtītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā jāiesniedz Izpildītājam rakstisks motivēts atteikums saskaņot Projekta dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem.

2.5. Motivēta atteikuma saskaņot Projekta dokumentāciju gadījumā Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros (minētais termiņš nevar pārsniegt 10 (desmit) kalendāra dienas) un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Projekta dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā saskaņot Projekta dokumentāciju norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Līguma darbības termiņa pagarinājumu un neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Pakalpojumu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu Izpildītājam lūgt šādu termiņa pagarinājumu.

2.6. Pēc Projekta dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā, Izpildītājs veic Projekta dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un institūcijām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no Rīgas pilsētas būvvaldes, un pēc šādas Projekta dokumentācijas saskaņošanas Izpildītājs veic visas darbības būvatļaujas saņemšanai. Pēc Projekta dokumentācijas galīgās akceptēšanas būvvaldē, Izpildītājs Projekta dokumentācijas 1 (vienu) oriģinālu akceptēto eksemplāru nodod Pasūtītājam papīra formātā un papildus vienu eksemplāru elektroniskā formātā ierakstītu CD (DWG un PDF formātos).

2.7. Ja pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, tālākajā Projekta dokumentācijas saskaņošanas procesā ar nepieciešamajām personām un institūcijām, tostarp Rīgas pilsētas būvvaldi, tiek atteikta Projekta dokumentācijas saskaņošana un pieprasīta izmaiņu izdarīšana Projekta dokumentācijā, Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, veic pieprasītās izmaiņas Projekta dokumentācijā, pēc iespējas saglabājot ar Pasūtītāju sākotnēji saskaņoto Projekta dokumentācijas saturu, un pēc šādu izmaiņu iestrādāšanas Projekta dokumentācijā veic Projekta dokumentācijas atkārtotu saskaņošanu Līguma noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais Projekta dokumentācijas saskaņojuma atteikums un nepieciešamība pārstrādāt Projekta dokumentāciju vai izdarīt tajā pieprasītās izmaiņas nedod tiesības Izpildītājam prasīt atlīdzības apmēra izmaiņas.

2.8. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemtais Pasūtītāja saskaņojums Projekta dokumentācijai, nekādā veidā neapstiprina šādas Projekta dokumentācijas pareizību un neatbrīvo Izpildītāju kā lietpratēju no pilnīgas atbildības par Projekta dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.

2.9. Projekts uzskatāms par pieņemtu pēc pieņemšanas – nodošanas akta Pušu abpusējas parakstīšanas brīža.

2.10. Ja pēc Projekta pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā Projekta dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Izpildītāja rēķina.

3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

3.1. Līgumcena par Līguma 1.1.punktā Projekta izstrādi un Pakalpojumiem ir ________ EUR (summa vārdiem), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – Nodoklis).

3.2. Puses piemēro Nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

3.3. Līgumcena var mainīties, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek grozīti normatīvie akti, kas nosaka nodokļu maiņu, attiecībā uz Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Pakalpojumiem.

3.4. Pasūtītājs veic apmaksu par izstrādāto Projektu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina, kuru Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam pēc Līguma 2.9.punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, saņemšanas ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.

3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.

4. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība

4.1. Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai darbinieku sarakstu, kuri sniedz Pakalpojumus, un nepieciešamības gadījumā veic grozījumus sarakstā, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Darbiniekiem ir jābūt Pakalpojumu izpildei atbilstošām profesionālajām prasmēm.

4.2. Izpildītājs apņemas ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina sniegt Līguma 1.1.punktā minētos Pakalpojumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā.

4.3. Izpildītājs apņemas Pakalpojumus veikt kvalitatīvi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītāja norādījumiem un ievērot citas ar Pakalpojumu izpildi saistošās prasības.

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, kas attiecas uz Pakalpojumu sniegšanu, ievērošanu.

4.5. Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus. Par nelikumīgo vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta.

4.6. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildei nepieciešamos līdzekļus.

4.7. Par līgumsaistību nepilnīgu izpildi vai nepienācīgu izpildi Izpildītājs ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

4.8. Izpildītāja pienākums ir izskatīt visas par Līguma nosacījumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, vai nepienācīgu izpildi radušās Pasūtītāja pretenzijas un 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja konkrētās pretenzijas saņemšanas, uz sava rēķina, novērst jebkuras neatbilstības, kas radušās Izpildītāja saistību izpildes gaitā.

4.9. Ja Izpildītājs neuzsāk un/vai nesniedz Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību pilnīgas izpildes.

4.10. Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, kas attiecas uz Pakalpojumu kvalitatīvu izpildi.

4.11. Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma ietvaros uzņemto saistību izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu trešajai personai.

4.12. Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītāja darbiniekiem, kuri sniedz Pakalpojumus un ir norādīti Pušu saskaņotā darbinieku sarakstā, iekļūt ieslodzījuma vietā nepieciešamu uzmērīšanu veikšanai abpusēji saskaņotā laikā. Minētajā gadījumā Izpildītājs, 3 (trīs) kalendāra dienas iepriekš pirms plānotās apmeklēšanas, nosūta Pasūtītāja kontaktpersonai Izpildītāja darbinieka, kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu, vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

4.13. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt samaksu par kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.14. Par Līguma 3.4.punktā noteiktā Izpildītāja iesniegtā rēķina apmaksas termiņa nokavēšanu Pasūtītājs, pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no rēķinā norādītas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no rēķinā norādītās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes.

5. Nepārvarama vara

5.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu.

5.2. Ja Līguma 5.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 6.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

5.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 5.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.

6. Līguma grozīšana un izbeigšana

6.1. Ja Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu grozījumi paredzēs tādus grozījumus, kuru rezultātā, Pusēm jāgroza Līguma noteikumi un nosacījumi, tādējādi, būtiski mainot Pušu ekonomiskos un komerciālos mērķus, un ja Puses nespēj 10 (desmit) darbdienu laikā pēc šādu apstākļu rašanās panākt vienošanos par šādu grozījumu nosacījumiem, Pusēm ir tiesības, rakstveidā vienojoties, lauzt Līgumu.

6.2. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt ar Pušu rakstveida vienošanos, ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu, kas attiecas uz Līguma grozīšanu. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, par to paziņojot Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

6.3.1. Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla Līguma noteiktajā termiņā neuzsāk Pakalpojuma izpildi vai aptur Pakalpojuma gaitu, vai kavē bez attaisnojoša iemesla Līguma norādīto termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

6.4. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar Līguma 6.3.1.apakšpunktu nosacījumiem, Izpildītājs maksā Pasūtītājam papildus līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

6.5. Ja Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt Pakalpojuma apjomu, kas ar Līgumu ir uzticēts Izpildītājam, Pasūtītājs rakstiski brīdina par to Izpildītāju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējā pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

8. Papildus noteikumi

8.1. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.

8.2. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

8.3.Izpildītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

8.4. Pasūtītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

8.5. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

8.5.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

8.5.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

8.5.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

8.6. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

8.6.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

8.6.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

8.6.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

8.6.3.1. Krimināllikums;

8.6.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

8.6.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

8.6.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

8.6.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

8.7. Līguma 8.6. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

8.8. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta Preces piegāde, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika Preces piegādes kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām, kas minēti Līgumā

8.9. Puses 5 (piecu) darbdienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

8.10. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

8.11. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

8.12. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ____ (____) lapām ar pielikumu uz ___ (___) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | _________________ |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009 | Reģistrācijas Nr.___________ Juridiskā adrese:_____________ |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka: _______________ Konts: ________________ |
| Kods: TRELLV22 | Kods: __________________ |
| Priekšniece ________________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | _____________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |

Attiecas uz ārvalstu speciālistiem.

Jāaizpilda, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.