APSTIPRINĀTS

2017.gada 19.maija

Iepirkumu komisijas sēdē

protokols Nr. 2017/46/1

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

iepirkuma

"Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde"

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/46)

nolikums

SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšniece ģenerāle

I.Spure

2017.gada 19.maijā

Rīgā, 2017

- Vispārīgā informācija

1.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkums "Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde", identifikācijas Nr. IeVP 2017/46 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9. pantu (paredzamā līgumcena līdz 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 99 centi)), kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk - Nolikums) noteikto kārtību.

1.2. Pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma Tehnisko specifikāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas vadītājs Maksims Laškovs, tālr.: 67290318, 28678992, e-pasta adrese: maksims.laskovs@ievp.gov.lv .

1.3. Iepirkuma priekšmets:

1.3.1. Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde. CPV kods: 71320000-7.

1.3.2. Iepirkuma priekšmets sastāv no vienas daļas.

1.3.3. Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

1.4. Līguma izpildes laiks un vieta.

1.4.1. Līgums ir spēkā no līguma parakstīšanas brīža un ir spēkā 4 (četru) mēnešu laikā.

1.4.2. Līguma izpildes vieta: Dzirnavu ielā 23, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.5.1. Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami Pasūtītāja telpās Stabu ielā 89, Rīgā, 433.kabinetā (tālr. 67290096, 67290122), darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.maija plkst.11.00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.5.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.5.3. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanu ir jābūt sagatavotam un nosūtītam saskaņā ar Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi „GROZĪJUMS” vai „ATSAUKUMS”.

1.5.4. Pretendenta atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

## 1.7. Līguma nodrošinājums netiek prasīts.

## 1.8. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:

1.8.1. Piedāvājums par Nolikuma 1.3. apakšpunktā noteikto iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā. Uz aploksnes jānorāda:

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009;

1.8.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai pretendenta vārds, uzvārds un dzīvesvieta;

1.8.1.3. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un faksa numurs;

1.8.1.4. atzīme

„Piedāvājums iepirkumam Nr. IeVP 2017/46

„Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde”

Neatvērt līdz 2017. gada  31.maijam, plkst.11.00”.

1.8.2. Piedāvājums sastāv no:

1.8.2.1. pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu;

1.8.2.3. finanšu piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu;

1.8.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendentam papildus jāiesniedz arī MS Excel formātā uz CD. Uz CD jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru.

1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.4. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta personai, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā.

1.8.5. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas.

1.8.6.  Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.8.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

1.9. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi

1.9.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo pakalpojumu jomā.

1.9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām.

1.9.3. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam.

1.9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

1.9.5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

1.9.6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu (kuras darbus) īstenos apakšuzņēmējs.

2. Iepirkuma komisija, tās tiesības un pienākumi

2.1. Iepirkuma komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

2.2. Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē šādas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

2.3. Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkuma komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

2.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus un izvēlas vienu vai vairākus piedāvājumus. Iepirkuma komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

3. Pretendentu pienākumi un tiesības

3.1.Pretendentu tiesības:

3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildus informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām par piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasei, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts Nolikuma 1.5.1. apakšpunktā.

3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku.

3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

3.2. Pretendentu pienākumi:

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.

3.2.2. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

3.2.3. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai.

3.2.4. Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam šajā termiņā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu.

3.2.5. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas neizvirzīt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām.

3.2.6. Katrs pretendents, plānojot pakalpojumu sniegšanu, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgo vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta.

3.2.7. Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā.

3.2.8. Ņemt vērā Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ievp.gov.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”, izvietoto aktuālo informāciju par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

4. Pretendenta kvalifikācija

4.1. Pretendentam jāiesniedz :

4.1.1. dokuments (licences, sertifikāta (sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana, elektroietaišu projektēšana – ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas elektroietaišu projektēšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā esošam visa projektēšanas procesā) kopija, kas apliecina, ka pretendentam ir tiesības veikt projektēšanas (Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde) pakalpojumus.

4.1.2. apliecinājums, ka pretendentam pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešamas iekārtas un legāla (licenzēta) programmatūra projektēšanai, ka arī pierādījumi, ka pretendentam ir licenzētas datorprogrammas projekta izstrādei;

4.1.3. apliecinājums, ka pretendentam pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu Iepirkuma priekšmetam atbilstošu (ar atbilstošu objektu tiks saprasts, inženiertehnisko būvju būvniecības projektēšana un specifisko vājstrāvu komunikāciju projektēšanu un izbūvi) projektu izstrādē juridiskām personām un/vai valsts pārvaldes iestādēm.

4.1.4. Pretendentam jāiesniedz atsauksmes no Nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minēto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi;

4.1.5. Apliecinājums, ka pretendentam ir izsniegts un spēkā esošs uz visu līguma izpildes laiku Industriālās drošības sertifikāts. Pretendentam jāiesniedz Industriālā drošības sertifikāta kopija (vājstrāvu projektēšanā). Gadījumā, ja Pretendentam nav tiesību glabāt savās telpās tam darbam nodotos valsts noslēpuma objektus, Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par valsts noslēpuma objektu glabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām (izņemot pasūtītāja telpās). Pretendentam ir jānodrošina, ka gadījumā, ja beidzas sertifikāta termiņš, pretendents savlaicīgi saņems jaunu (pagarinās darbības termiņu);

4.1.6. 3.kategorijas speciālās atļaujas pieejai konfidenciāliem valsts noslēpuma objektiem kopija, tiem darbiniekiem, kas sniegs Nolikumā minētos pakalpojumus (attiecībā uz vājstrāvas projektēšanu);

4.1.7. apliecinājums,  kas atbilst Nolikuma  3.pielikumā norādītajam.

4.2. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši Likuma 9. panta devītās daļas nosacījumiem Pasūtītājs:

4.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un šā panta astotās daļas 4. punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Likuma 9. panta astotās daļas 1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra

b) par Likuma 9. panta astotās daļas 2. punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un šā panta astotās daļas 4. punktā minētās personas piekrišanu;

4.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minēto personu neattiecas šā panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

4.3. Atkarībā no Nolikuma 4.2.1. “b” apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un šā panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

4.4. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, iepirkuma komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

5. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta

6. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

6.1.	Iepirkuma komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja attiecībā uz pretendentu ir konstatēti Likuma 9. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

6.2. Iepirkumu komisija var izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā šādos gadījumos:

6.2.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;

6.2.2.	pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji

7.1. Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko kopējo līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un Nolikuma tehniskajai specifikācijai.

8. Iepirkuma līgums

8.1. Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (4.pielikums).

8.2. Saskaņā ar Likuma 9. panta piecpadsmito daļu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu. Pretendentam, kurš izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju.

8.3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to paredzētajā termiņā, tiesības slēgt Iepirkuma līgumu tiek piešķirtas nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par piedāvājumu ar viszemāko kopējo līgumcenu atbilstoši Nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Iepirkumu komisijas piedāvājuma nosūtīšanas, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu.

8.4. Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

9. Citi nosacījumi

9.1. Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītā cena netiek paaugstināta.

9.2. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu un/vai iepirkuma priekšmetu, nosūtot tos elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 38.panta nosacījumiem. Korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Fakss 67278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv; vai Nolikuma 1.2.apakšpunktā minētajai kontaktpersonai.

9.3. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā tīmekļvietnē nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Nolikuma 2.4.apakšpunktā minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam Nolikuma 2.4.apakšpunktā minēto lēmumu.

9.4. Pasūtītājs rīko pretendentu sanāksmi plānotā būvobjekta apskatei Valmieras cietumā, Dzirnavu ielā 23, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219, 2017.gada 24.maijā un 26.maijā plkst.11.00 pēc vietējā laika. Pretendentu sanāksme un objekta apskate notiek visiem pretendentiem vienlaikus. Papildus informācija pie kontaktpersonas – Valmieras cietuma priekšnieks Andris Bašķis, tel. +3714238434, m.t. +37126546504 e-pasts: andris.baskis@ievp.gov.lv..

9.5. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

1.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/46)

nolikumam

Tehniskā specifikācija

Darbu veicējam/Pretendentam ir jāievēro, jāizpilda un jānodrošina zemāk minētais:

I. Vispārīgie nosacījumi

- Pretendents izvērtē iepirkuma priekšmetu un ir veicis Objekta un Darbu izpildes vietas   apsekošanu, kas ir pamats finanšu piedāvājuma un Tehniskā projekta sagatavošanai;

- Izstrādājot Tehnisko un finanšu piedāvājumu Pretendentam plānojot Darbu izmaksas un izpildi u.tml., jāņem vērā, ka kopējais Darbu apjoms aptver:

  - Projektēšanu un tehniskās dokumentācijas izstrādi, tai skaitā projektēšanai nepieciešamās informācijas savākšanu (izņemot tehniskos un sevišķos noteikumus ko nodrošina Pasūtītājs) un projekta saskaņošanu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;

  - Papildus topogrāfiskos mērījumus (ja nepieciešams) un ģeoloģiskos izmeklējumus Darbu izpildei nepieciešamajos apjomos izpilda Darbu veicējs/Pretendents;

  - Projekts jāizstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem tehniskā projekta izstrādei un celtniecībai;

  - Iekārtu un materiālu pasūtīšanu un piegādi;

  - Celtniecības darbus;

  - Dokumentāciju;

  - Autoruzraudzību;

  - Norādītajiem Darbiem ir informatīvs raksturs un lai precīzi noteiktu Darbu apjomu un kārtību, kā arī lai saņemtu papildus informāciju, Pretendentam ir jāveic objekta un darbu izpildes vietas apsekošanu atbilstoši Nolikuma 9.4. apakšpunktā norādītājai kārtībai.

II. Darba uzdevums

- Būvprojekta izstrādes tehniskā specifikācija

  - Būvprojekts tiek izstrādāts tehniskā projekta stadijā, un saskaņojams ņemot vērā, tehniskos noteikumus, Nolikuma Darba uzdevumu un tehnisko specifikāciju, Objekta apsekošanas rezultātus, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasības, t.sk., nosakot būvprojekta sastāvu saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumu Nr.281 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”” prasībām;

  - Jānodrošina pieprasījumu iesniegšana atbilstošu atļauju un apstiprinājumu saņemšanai;

  - Jānodrošina būvprojekta saskaņošana atbilstoši spēkā esošajai kārtībai un būvprojekta akcepts būvvaldē (ja nepieciešams). Būvprojekta ekspertīzi nodrošina Pasūtītājs (pie nosacījuma – ja Būvprojekta ekspertīze tiek pieprasīta no būvvaldes, vai tiek apstrīdēts (apšaubīts) projekts);

  - Tehniskais projekts jāizstrādā digitālā formā, AutoCAD faila formātā un jāiesniedz Pasūtītājam trijos (oriģināls un divas kopijas) izdrukātos eksemplāros ar oriģināliem saskaņojumiem uz ģenerālplāna lapas, kā arī pilnā komplektā divos eksemplāros uz elektroniskā datu nesēja CD vai DVD matricas MS Office, Adobe Acrobat formātā;

  - Jānodrošina būvprojekta autoruzraudzība atbilstoši Būvniecības likumam un autoruzraudzības izmaksas ir jāiekļauj kopējā līgumcenā;

  - Gadījumā, ja tehniskā projekta izstrādes laikā rodas nepieciešamība pēc papildus informācijas vai projektēšanas sagatavošanas darbiem, piemēram, papildus tehniskie noteikumi, izpētes vai inspicēšanas darbi, ekspertīzes, pieslēguma jaudas nodrošinājuma noteikšana, inženierkomunikāciju atrakšana to pārbaude, slodzes pārbaude u.t.t., un tml.) šie darbi jānodrošina izpildītājam par saviem līdzekļiem;

  - Komunikācijas (tai skaitā inženiertehniskos apsardzes līdzekļu) izbūvi, pieslēgšanu projektēt un veikt pie tīkliem, kas nodrošina projektā paredzamo komunikāciju pilnvērtīgu darbību un jaudu kapacitāti.

- Apgaismojuma, videonovērošanas un apsardzes signalizācijas sistēmas, kā arī telefonsakaru līnijas projektā iekļauj:

  - Videonovērošanas sistēmas (tajā skaitā videokameru skata leņķi un apsekojamais iecirknis), apsardzes signalizācijas sistēmas (tajā skaitā apsekojamā teritorija) un apgaismojuma kopējā tehniskā risinājuma konceptuālais izklāsts;

  - Uzstādāmo iekārtu izvietošanas vietu un novērošanas sektoru shēmas un detalizēti to apraksti;

  - Videonovērošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas un apgaismojuma katra lokālā vadības centra funkcionālo un tehnisko iespēju detalizēts apraksts;

  - Videonovērošanas sistēmas, apsardzes signalizācijas sistēmas un apgaismojuma aprīkojuma specifikācijas ar tehniskajām prasībām;

  - Video informācijas un telemetrijas signālu pārraides tehniskais risinājums;

  - Aizliegtās teritorijas aprīkošanas ar videonovērošanas, apsardzes signalizācijas un apgaismojuma sistēmu tāmes un koptāme;

  - Uzstādītajai apgaismojuma sistēmai jāatbilst Latvijas energostandartam LEK 002;

  - Projektējot un uzstādot apgaismojuma sistēmu:

    - Maksimāli izmantot esošās inženierkomunikācijas;

    - Uzstādīt iekārtas, kuras ir kvalitatīvas, un kurām ir ilgs kalpošanas laiks (vismaz 2 gadi).

  - Apgaismojuma projektā iekļauj:

    - Apgaismojuma sistēmas kopējā tehniskā risinājuma konceptuālais izklāsts;

    - Apgaismojuma līmeņa aprēķini;

    - Ārējo elektrotīklu plāns;

    - Elektriskā aprēķina shēma;

    - Materiālu specifikācija un darba apjomi;

    - Apgaismojuma sistēmas tāme.

III. Darbu organizācijas pamatprincipi

- Darbu organizācijas pamatprincipi.

  - Pretendentam Darbi jāveic saskaņā ar apstiprinātu tehnisko projektu un Pasūtītāja prasībām ievērojot Objekta iekšējās kārtības noteikumus un ievērojot tehniskajā projektā noteikto kvalitātes prasību līmeni darbiem, materiāliem un iekārtām.

  - Darbu izpildes grafikā precīzi jānorāda projektēšanas un Darbu mijiedarbība, kas nodrošina visa Darbu kompleksa nepārtrauktu stingru tehnoloģisko secību.

  - Visu pagaidu inženierkomunikāciju pieslēgšana Darbu izpildes vietā kvalitatīva Darbu izpildes procesa nodrošināšanai ir Pretendenta pienākums. Pretendents pats pieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās pagaidu inženierkomunikācijas un pārņem ar to izmantošanu saistītās izmaksas. Pretendentam saskaņā ar inženiertehnisko dienestu prasībām jāpārnes Darbu izpildes vietā esošie inženiertīkli, kuri traucē Darbu veikšanai, šie darbi jānodrošina izpildītājam par saviem līdzekļiem.

  - Darbu izpildes vietā un izmantojamajā pieguļošā teritorijā, pastāvīgi ir jāievēro un jānodrošina tīrība un kārtība.

  - Būvgružu utilizācija Pretendentam jāveic saskaņā ar attiecīgās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

  - Materiālu izvietošanas vietas, Pretendenta darbinieku ģērbtuves, tualetes vai cita veida novietnes, kas nepieciešamas būvniecībai, jānorāda Darbu veikšanas projektā un rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Darbiem nepieciešamo elektrības padevi Pretendents nodrošina pats. Pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, tiks atļauts pievienoties Pasūtītāja ēku elektrosadales tīklam abpusēji saskaņotā vietā būvobjekta teritorijā vai netālu no tā. Būvobjektā jānodrošina neatkarīga elektroenerģijas uzskaite(-es), un jāfiksē uzskaites sākuma nolasījums. Katra mēneša pēdējā datumā jāveic uzskaites nolasījums, un abpusēji jānoformē akts par patērēto elektroenerģiju, un Pretendents veic samaksu par izmantotajiem resursiem Pasūtītājam saskaņā ar tarifiem, ko Pasūtītājs maksā elektroenerģijas ražotājam un piegādātājam.

  - Pretendentam Objektā jāuzstāda aukstā ūdens skaitītājs(-us), saskaņojot pieslēguma vietas, un skaitu ar Pasūtītāju, jāveic patēriņa uzskaite un jāsaskaņo ar Pasūtītāju mērījumi. Katra mēneša pēdējā datumā jāveic uzskaites nolasījums, un abpusēji jānoformē akts par patērēto ūdeni, un Pretendentam jāveic samaksu par izmantotajiem resursiem Pasūtītājam saskaņā ar tarifiem, ko Pasūtītājs maksā saskaņā ar tarifiem par ūdens padevi un kanalizāciju.

  - Pretendents nedrīkst pieļaut bīstamu, neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs vai iesūkšanos gruntī. Sadzīves un lietus kanalizācijas notekās aizliegts izliet neatbilstošus šķidrumus (piemēram, krāsas, cementa un būvjavu gatavošanas trauku/tvertņu skalošanas ūdeņus, u.c.). Izdevumi, kas radīsies, remontējot un/vai, attīrot sadzīves un lietus kanalizācijas tīklus šādu darbību rezultātā, ir Pretendenta atbildība, un būs jāsedz Pretendentam.

  - Būvdarbi nedrīkst ietekmēt nepārtrauktu ūdens, kanalizācijas, apsardzes, telefona, elektrības tīklu u.c. funkcionēšanu Valmieras cietumā. Pārslēgumi, atslēgumi un patstāvīga pievienojuma nodrošināšana (nepieciešamības gadījumā aizvietojot ar pagaidu tīkliem) ir Pretendenta pārziņā, un jāsaskaņo ar attiecīgajiem dienestiem un Pasūtītāju.

  - Pabeidzot darbus būvobjektā, pirms līgumā noteiktā būves nodošanas ekspluatācijā termiņa, Pretendents iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju pilnā komplektācijā (3 eksemplārus), saskaņā ar Būvniecības likumu. Šai laikā Pasūtītājs organizē Darbu pieņemšanu ekspluatācijā. Izpildshēmas un uzmērījumi elektroniskā formā (CD) iesniedzami Pasūtītājam.

  - Kopā ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu jāiesniedz Pasūtītājam Darbu izpildē izlietoto materiālu un izstrādājumu saraksts, uzmontēto iekārtu un aprīkojumu pases, visu sistēmu „atslēgas” un paroles, kuras tiek uzskatītas par Pasūtītāja īpašumu, kā arī ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā Pretendents veic Pasūtītāja pārstāvju instruēšanu.

- Demontāžas darbi:

  - Uzsākot demontāžas darbus kopā ar pasūtītāju veikt esošās elektrošoka sistēmas  pārbaudi un tehniskā stāvokļa fiksēšanu.

  - Jādemontē sargtorņi 1. un 2.iecirkņa stūrī, 2. un 3.iecirkņa stūrī, 3. un 4.iecirkņa stūrī, 4. un 5.iecirkņa stūrī, 5. un 6.iecirkņa stūrī, tajā skaitā sargtorņa metāla konstrukcijas torņveidīga pamatne un sargtorņa dzelzsbetona pamati. Pirms demontāžas atslēgt sargtornī esošās iekārtas. Sargtorņi tajā skaitā sargtorņa metāla konstrukcijas torņveidīga pamatne jāpārvieto uz Pasūtītāja zemesgabalu, norādītā vietā. Pretendents nodrošina būvgružu iekraušanu, izvešanu un utilizāciju.

  - Jādemontē trešajā postenī esošā platforma ar margām kas paredzēta  transportlīdzekļu kravas augšdaļas apskatei un esošie teritorijas bollardi (demontētās metāla daļas jāpārvieto uz Pasūtītāja zemesgabalu, norādītā vietā).

  - Cietuma ārējā aizliegtā teritorijā jādemontē 122 dzelzsbetona stabi (2.iecirknī no 5. sargposteņa līdz 6.sargpostenim un daļēji 3.iecirknī no 6.sargposteņa līdz robežzīmei ar 7.sargposteni), 6 metāla stabi (starp 2. un 3.iecirkni pie 6.sargposteņa), 1. metāla laterna 3. iecirknī (pie robežzīmes starp 6. un 7.sargposteni). Demontētās metāla daļas jāpārvieto uz Pasūtītāja zemesgabalu, norādītā vietā, pārējās demontētās betona daļas jāizved no Valmieras cietuma teritorijas un jāutilizē (apjomu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas).

  - Dažādu vājstrāvas elementu demontāža 1., 2., 3., 4., 5., 6.iecirknī, (videonovērošanas kameras un to kabeļi, staru detektori un to kabeļi, radiostaru detektori un to kabeļi, kustību detektori un to kabeļi, kā arī elektrošoka sistēma, kā arī cita veida kabeļu un sadales kārbu) un novietošana Pasūtītāja zemesgabala norādītā vietā (apjomus pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas).

  - No esošā pamatnožogojuma 1., 2., 3., 4., 5., 6.iecirknī, demontēt visa veida apgaismojuma laternas un novietot Pasūtītāja zemesgabala norādītā vietā (apjomus pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas). Esošās apgaismojuma sistēmas demontāžas darbi ir jāveic tā, lai tumšajā diennakts laikā būtu nodrošināts cietuma teritorijas apgaismojums.

  - Jādemontē vecais pamatnožogojums (betons) ar pamatiem 1., 2., 3., 4., 5., 6.iecirknī un transporta kontroles caurlaides punkta iekšējie vārti kopējais garums – apmēram 1350 m (garumu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas). Demontējamais nožogojums aprīkots ar apgaismojuma sistēmu, elektrošoka sistēmu, apsardzes signalizācijas iekārtām, videonovērošanas kamerām, piestiprinātiem dažādu vājstrāvas sistēmu kabeļiem, sadales kārbām, kas nodrošina Valmieras cietuma pamatfunkciju izpildi. Līdz ar to jebkāda demontāža un pagaidu iekārtu un apgaismojuma demontāža/montāža obligāti saskaņojama ar Pasūtītāju. Katru iecirkni (saskaņoto posmu) demontē atsevišķi un ja nepieciešams (nosaka Pasūtītājs) iecirkni sadala segmentos vai demontējamās daļās (posmos). Pretendentam, pasūtītāja norādītās, demontējamā pamatnožogojuma betona daļas un metāla daļas (tai skaitā transporta kontroles caurlaides punkta iekšējie vārti) jāpārvieto uz Pasūtītāja zemesgabalu, norādītā vietā, pārējās demontētā pamatnožogojuma un pamatu betona daļas jāizved no Valmieras cietuma teritorijas un jāutilizē.

  - Jādemontē 1., 2., 3. un 4.iecirknī esošais ārējais maskēšanās nožogojums (dzelzsbetona stabi un koka konstrukcija, metāla stabi ar metāla sietu), kopējais garums – apmēram 1080 m (garumu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas). Pretendentam, pasūtītāja norādītās, demontējamā ārējā maskēšanās nožogojuma metāla daļas jāpārvieto uz Pasūtītāja zemesgabalu, norādītā vietā, pārējās demontētā ārējā maskēšanās nožogojuma betona daļas un koka konstrukcijas jāizved no Valmieras cietuma teritorijas un jāutilizē.

  - 1.,2.,3.,4. un 5.iecirknī jādemontē pēdu kontroles joslā esošā uzraugu taka (betona plāksnes), platums 470mm, kopējais garums – apmēram 280m un žogs ar stabiem kopējais garums - apmēram 1300m (garumu un betona plākšņu stāvokli pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas). Demontētās metāla konstrukcijas jāpārvieto uz Pasūtītāja zemesgabalu, norādītā vietā.

  - Ārējā aizliegtā teritorijā 1., 2., 3., 4. un 5.iecirknī jādemontē esošā apsargu taka (betona plāksnes), platums 470mm un žogs ar stabiem, kopējais garums – apmēram 1350m (garumu un betona plākšņu stāvokli pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas). Demontētās metāla konstrukcijas jāpārvieto uz Pasūtītāja zemesgabalu, norādītā vietā.

  - Valmieras cietuma iekšējā aizliegtā teritorijā 2., 3., 4. un 5.iecirknī jādemontē žogs ar stabiem kopējais garums - apmēram 1300 m un apmēram 35 (trīsdesmit pieci) betona stabu  iebetonējumi (garumu un apjomu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas). Demontētās metāla konstrukcijas jāpārvieto uz Pasūtītāja zemesgabalu, norādītā vietā,  betona daļas  jāizved no Valmieras cietuma teritorijas un jāutilizē.

- Brīdinājuma žogs:

  - Uzstādāmā brīdinājuma žoga attālums no iekšējā brīdinājuma nožogojuma:

    - Otrajā iecirknī ne mazāk kā 2500mm;

    - Trešajā iecirknī ne mazāk kā 40000mm;

    - Ceturtajā iecirknī ne mazāk kā 20000mm;

    - Piektajā iecirknī  ne mazāk kā 15000mm.

  - Kopējais uzstādāmais brīdinājuma žoga garums – apmēram 1200m (garumu un tiešu žoga atrašanās vietu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas), žoga augstums ne mazāk kā – 1,5m, bet otrajā iecirknī ne mazāk kā 4,0m;

  - Brīdinājuma žoga tehniskās prasības – industriāls tērauda paneļu žogs, cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu, stieples diametrs 3 – 6mm, žoga acs izmērs – ne vairāk kā 75x200mm. Nožogojums izbūvējams pie vienotas augstuma atzīmes visā žoga garumā, bez kritumiem un līmeņu starpībām;

  - Brīdinājuma žoga (augstums ne mazāk kā 1,5m) balstu (stabu) tehniskās prasības –cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu kvadrātveida vai apaļš profilēts tērauda stabs, diametrs ne mazāk kā 50mm sieniņas biezums ne mazāk 2mm. Žoga balstiem (stabiem) jābūt iebetonētiem ne mazāk kā 700mm dziļumā, pamatu diametrs ne	mazāk kā 300mm;

  - Brīdinājuma žoga (augstums ne mazāk kā 4,0m) balstu (stabu) tehniskās prasības –cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu kvadrātveida vai apaļš profilēts tērauda stabs, diametrs ne mazāk kā 70mm sieniņas biezums ne mazāk 2mm. Žoga balstiem (stabiem) jābūt iebetonētiem ne mazāk kā 1100mm dziļumā, pamatu diametrs ne	mazāk kā 300mm;

  - Brīdinājuma žoga balstiem (stabiem) jābūt nodrošinātiem pret nokrišņu iekļūšanu staba iekšpusē, kā arī novērst kondensāta uzkrāšanos tajā;

  - Attālums starp nožogojuma balstiem (stabiem) ne vairāk kā 3m;

  - Paneļu stiprināšanai pie nožogojuma balstiem un paneļu savstarpējai sastiprināšanai jābūt drošai, lai novērstu to atlaušanu un atskrūvēšanu;

  - Paneļu stiprināšanai izmantot metāla skavas un skrūves ar paplāksnēm, kas ir cinkotas vai citādi apstrādātas ar pretkorozijas pārklājumu;

  - Uz brīdinājuma žoga augšējās malas (iekšējās teritorijas pusē) uzstāda žiletes tipa	dzeloņstieples spirāli 	(diametrs – ne mazāk kā 730mm) vienā rindā;

  - Uz brīdinājuma žoga ik pēc 25 metriem ar metāla skavām (cinkotas vai apstrādātas ar pretkorozijas pārklājumu) 2., 3., 4., un 5.iecirknī piestiprina, brīdinājuma zīmes „Stāt!	Aizliegtā teritorijā pielietos šaujamieroci!”, kas vērstas uz Valmieras cietuma iekšējo	teritoriju;

  - Uzstādītais brīdinājuma žogs jāsavieno ar 1.iecirknī esošo iekšējo brīdinājuma nožogojumu un 5.iecirknī ar transporta kontroles caurlaides punkta nožogojumu, lai nebūtu atstarpes;

  - Brīdinājuma žogā jāparedz 7 (septiņi) vienviru vārti un 1. (vienus) divviru vārti;

  - Metāla vārti iestrādāti brīdinājuma žogā tā, lai nebūtu jebkāda veida izvirzījumi, kas	varētu veicināt brīdinājuma žoga pārvarēšanu, atlaušanu, atliekšanu, jebkādas tās daļas atlocīšanu;

  - Uz brīdinājuma žoga 2., 3., 4. un 5.iecirknī uz katra sestā nožogojuma staba 3maugstumā uzstāda LED industriālus sensoru prožektorus (5500K vēsi balts 7500lm), kas vērsti uz Valmieras cietuma iekšējo teritoriju:

    - Kustības devēja tangenciālā uztveres attālums aptuveni 20m;

    - Uztveršanas leņķis no 900 līdz 2700.

- Iekšējais brīdinājuma nožogojums:

  - Pirmajā iecirknī uz esošā iekšējā brīdinājuma nožogojuma katra sestā nožogojuma staba uzstāda LED industriālus sensoru prožektorus (5500K vēsi balts 7500lm), kas vērsti uz Valmieras cietuma iekšējo teritoriju:

    - Izvietoti ne zemāk par augšējās žiletes tipa dzeloņstieples spirāles apakšējo malu;

    - Kustības devēja tangenciālā uztveres attālums aptuveni 20m;

    - Uztveršanas leņķis no 900 līdz 2700.

  - Uz iekšējā brīdinājuma nožogojuma 1.iecirknī ik pēc 25 metriem ar metāla skavām (nerūsējošā tērauda, cinkotas vai apstrādātas ar pretkorozijas pārklājumu) piestiprina brīdinājuma zīmes „Stāt! Aizliegtā teritorijā pielietos šaujamieroci!”, kas vērstas uz Valmieras cietuma iekšējo teritoriju.

- Pamatnožogojums:

  - Uzstādāmajam pamatnožogojumam jābūt nepārtraukta aizpildījuma arī deformācijas šuves (temperatūras šuves) vietās, kā arī jāievēro ražotāja noteiktās konstruktīvās un tehniskās iestrādes prasības;

  - Uzstādāmā pamatnožogojuma augstums – ne mazāk kā 4,50m, kopējais uzstādāmais garums – apmēram 1350m (garumu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas). Nožogojums izbūvējams pie vienotas augstuma atzīmes visā žoga garumā, bez kritumiem un līmeņu starpībām;

  - Pamatnožogojuma tehniskās prasības – cinkota vai citādi apstrādāta ar pretkorozijas pārklājumu tērauda profilloksne. Loksnes biezums ne mazāk kā – 0,5mm, platāk viļņa platums – ne vairāk kā 115mm, šaurākā viļņa platums – ne vairāk kā 25mm, viļņa augstums – ne mazāk kā 18mm;

  - Nožogojuma balstu (stabu) tehniskās prasības – cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu kvadrātveida profilēts tērauda stabs, diametrs ne mazāk kā 120mm, sieniņas biezums ne mazāk kā – 4mm vai cits tehnisks risinājums;

  - Pamatnožogojuma balstiem (stabiem) jābūt iebetonētiem ne mazāk kā 1200mm dziļumā, ar diametru ne mazāk kā 300mm;

  - Pamatnožogojuma pamati ir izbūvējami uz pamatotiem aprēķiniem, ņemot vērā ka pamatnožogojums ir monolītas konstrukcijas ar lielu virsmas laukumu, noturīgs pret vēju un slodzi. Pamatnožogojuma pamatu izbūvi pamatot ar aprēķiniem pie maksimālās vēja slodzes saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

  - Pamatnožogojuma pamati izbūvējami kā lentveidīgi pamati;

  - Pamatnožogojuma balstiem (stabiem) jābūt nodrošinātiem pret nokrišņu iekļūšanu staba iekšpusē, kā arī novērst kondensāta uzkrāšanos tajā;

  - Attālums starp nožogojuma balstiem (stabiem) ne vairāk kā 3m;

  - Profilēto tērauda lokšņu stiprināšanai pie balstiem (stabiem) izmantot cinkotas vai citādi apstrādātas ar pretkorozijas pārklājumu tērauda skrūves;

  - Profilētās tērauda loksnes pie balstiem (stabiem) stiprina no teritorijas iekšpuses;

  - Profilēto tērauda lokšņu stiprināšanai pie balstiem un lokšņu savstarpējai sastiprināšanai jābūt drošai, lai novērstu to atlaušanu vai atskrūvēšanu;

  - Pamatnožogojuma stūra iekšpusi veido aizsegu balstam (stabam) piestiprinot pie pamatnožogojuma žoga plātnēm, tā lai nebūtu iespējams pārvarēt žogu (uzrāpties), kā arī nebūtu caurredzamas savienojuma vietās. Pamatnožogojuma stūris sastāv no diviem stūra stabiem katrai stūra plaknei ir savs stabs;

  - Uz pamatnožogojuma augšējās iekšējās malas jāuzstāda:

    - „Γ”- veida kronšteins (iekšējais leņķis 135o), zem kuras jānostiprina žiletes tipa dzeloņstieples spirāle (dzeloņstieples ruļļa diametrs – ne mazāk kā 730mm) vienā rindā, kas vērsta uz iekšējā brīdinājum nožogojuma pusi;

    - Elektrošoka sistēma (demontētā, ja pietrūkst jāpapildina ar jaunu) 1m augstumā (pēc Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem);

  - Uzstādītais inženieraprīkojums (nožogojums) un žiletes tipa dzeloņstieples spirāle jāsavieno ar 1.iecirknī esošo administratīvo ēku, bet 6.iecirknī nožogojums ar administratīvo ēku, žiletes tipa dzeloņstieples spirāli ar iekšējo brīdinājuma nožogojumu tā, lai nerastos spraugas.

- Ārējais maskēšanās nožogojums:

  - Uzstādāmā ārējā maskēšanās nožogojuma attālums no pamatnožogojuma:

    - Pirmajā iecirknī ne mazāk kā 7000mm;

    - Trešajā iecirknī ne mazāk kā 15000mm;

    - Ceturtajā iecirknī  ne mazāk kā 15000mm;

    - Piektajā iecirknī ne mazāk kā 8000mm.

  - Kopējais uzstādāmais ārējā maskēšanās nožogojuma garums – apmēram 1400m (garumu un tiešu žoga atrašanās vietu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas), bet augstums ne mazāk kā – 3,5m;

  - Ārējā maskēšanās nožogojuma tehniskās prasības – industriāls tērauda paneļu žogs, cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu, stieples diametrs 3 – 6mm, žoga acs izmērs – ne vairāk kā 100x200mm. Nožogojums izbūvējams pie vienotas augstuma atzīmes visā žoga garumā, bez kritumiem un līmeņu starpībām;

  - Ārējā maskēšanās nožogojuma balstu (stabu) tehniskās prasības – cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu kvadrātveida vai apaļš profilēts tērauda stabs, diametrs ne mazāk kā 70mm sieniņas biezums ne mazāk 2mm;

  - Ārējā maskēšanās nožogojuma balstiem (stabiem) jābūt iebetonētiem ne mazāk kā 1100 mm dziļumā, pamatu diametrs ne mazāk kā 300mm;

  - Ārējā maskēšanās nožogojuma balstiem (stabiem) jābūt nodrošinātiem pret nokrišņu iekļūšanu staba iekšpusē, kā arī novērst kondensāta uzkrāšanos tajā;

  - Attālums starp nožogojuma balstiem (stabiem) ne vairāk kā 3m;

  - Paneļu stiprināšanai pie nožogojuma balstiem un paneļu savstarpējai sastiprināšanai jābūt drošai, lai novērstu to atlaušanu un atskrūvēšanu;

  - Paneļu stiprināšanai izmantot metāla skavas un skrūves ar paplāksnēm, kas ir cinkotas vai citādi apstrādātas ar pretkorozijas pārklājumu;

  - Uz ārējā maskēšanās nožogojuma augšējās malas uzstāda „V” veida kronšteinu 1., 2., 3., 4. un 5.iecirknī, kurā nostiprina žiletes tipa dzeloņstieples spirāli (diametrs – ne mazāk kā 730mm) vienā rindā;

  - Uz ārējā maskēšanās nožogojuma ik pēc 25 metriem ar metāla skavām (cinkotas vai apstrādātas ar pretkorozijas pārklājumu) 1., 2., 3., 4., un 5.iecirknī piestiprina, brīdinājuma zīmes „Stāt! Aizliegtā teritorijā pielietos šaujamieroci!”, kas vērstas uz Valmieras cietuma pieguļošo teritoriju;

  - Uzstādītais inženiertehniskais aprīkojums (nožogojums) jāsavieno ar 1.iecirknī  esošo administratīvās ēkas sienu un 5.iecirknī ar transporta kontroles caurlaides punkta nožogojumu, lai nebūtu atstarpes;

  - Ārējā maskēšanās nožogojumā jāparedz vienviru vārti un divviru vārti;

  - Metāla vārti iestrādāti ārējā maskēšanās nožogojumā tā, lai nebūtu jebkāda veida izvirzījumi, kas varētu veicināt ārējā maskēšanās nožogojuma pārvarēšanu, atlaušanu, atliekšanu, jebkādas tās daļas atlocīšanu;

  - Uz ārējā maskēšanās nožogojuma 1., 2., 3., 4. un 5.iecirknī uz katra sestā nožogojuma staba uzstāda LED industriālus sensoru prožektorus (5500K vēsi balts 7500lm), kas vērsti uz Valmieras cietuma pieguļošo teritoriju:

    - Izvietoti ne zemāk par žiletes tipa dzeloņstieples spirāles augšējo malu;

    - Kustības devēja tangenciālā uztveres attālums aptuveni 20m;

    - Uztveršanas leņķis no 900 līdz 2700.

- Brīdinājuma žoga vienviru  vārti:

  - Vienviru vārti - 7 gab.;

  - Augstums – pieciem vārtiem ne mazāk kā 1,5m, diviem vārtiem ne mazāk kā 2,5m;

  - Platums – ne mazāk kā 1,5m;

  - Vārtu stabi – cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu kvadrātveida profilēts tērauda, stabu izmēru nosaka projektētājs;

  - Vārtu (augstums ne mazāk kā 1,5m) stabi iebetonēti ne mazāk kā 1100mm dziļumā, pamatu diametrs ne mazāk kā 300mm. Vārtu rāmis – vertikālas kvadrātcaurules ne mazāk kā 35x435mm, horizontālās kvadrātcaurules ne mazāk kā 35x35mm, sieniņas biezums ne mazāk kā 2mm;

  - Vārtu (augstums ne mazāk kā 2,5m) stabi iebetonēti ne mazāk kā 1200mm dziļumā, pamatu diametrs ne mazāk kā 300mm. Vārtu rāmis – vertikālas kvadrātcaurules ne mazāk kā 40x340mm, horizontālās kvadrātcaurules ne mazāk kā 35x35mm, sieniņas biezums ne mazāk kā 2mm;

  - Regulējamas, augstas kvalitātes ārtelpu eņģes;

  - Tērauda (cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu) regulējama pretlika;

  - Vārtu pildījums – industriāls tērauda paneļu žogs, cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu, stieples diametrs 3 – 6mm, žoga acs izmērs - ne vairāk kā 75x200mm;

  - Vārti atverami un slēdzami ar elektromagnētisku un mehānisku ārtelpu slēdzeni. Visiem vārtiem jābūt slēdzamiem ar vienu atslēgu (komplektā ne mazāk kā 3 atslēgas);

  - Vārti aprīkoti ar rokturi vārtu atvēršanai, magnētisko kontaktu, signālu par vārtu atvēršanu saņem Valmieras cietuma dežūrdaļa;

  - Vārtus uzstāda Brīdinājuma žogā (atrašanās vietu saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi).

- Brīdinājuma žoga divviru  vārti:

  - Divviru vārti – 1 gab.;

  - Augstums - ne mazāk kā 1,5m;

  - Platums - ne mazāk kā 4,0m;

  - Vārtu stabi - cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu kvadrātveida profilēts tērauds, stabu izmēru nosaka projektētājs;

  - Vārtu stabi iebetonēti ne mazāk kā 1200mm dziļumā, pamatu diametrs ne mazāk kā 300mm;

  - Vārtu rāmis - vertikālas kvadrātcaurules ne mazāk kā 70x70mm, horizontālās kvadrātcaurules ne mazāk kā 70x70mm, sieniņas biezums ne mazāk kā 2mm;

  - Regulējamas, augstas kvalitātes ārtelpu eņģes;

  - Tērauda (cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu) regulējama pretlika;

  - Vārtu pildījums – industriāls tērauda paneļu žogs, cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu, stieples diametrs 3 – 6mm, žoga acs izmērs - ne vairāk kā 75x200mm;

  - Uz vārtu malas (iekšējās teritorijas pusē) uzstāda žiletes tipa dzeloņstieples spirāli (diametrs – ne mazāk kā 730mm) vienā rindā;

  - Vārti atverami un slēdzami ar mehānisku ārtelpu slēdzeni no iekšējās aizliegtās teritorijas puses (komplektā ne mazāk kā 3 atslēgas);

  - Vārti aprīkoti ar rokturi vārtu atvēršanai, magnētisko kontaktu, signālu par vārtu atvēršanu saņem Valmieras cietuma dežūrdaļa;

  - Vārtus uzstāda Brīdinājuma žogā (atrašanās vietu saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi).

- Ārējā maskēšanās nožogojuma vienviru  vārti:

  - Vienviru vārti - 2 gab.;

  - Augstums - ne mazāk kā 2,5m;

  - Platums – ne mazāk kā 1,5m;

  - Vārtu stabi – cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu kvadrātveida profilēts tērauda, stabu izmēru nosaka projektētājs;

  - Vārtu stabi iebetonēti ne mazāk kā 1200mm dziļumā, pamatu diametrs ne mazāk kā 300mm;

  - Vārtu rāmis – vertikālas kvadrātcaurules ne mazāk kā 40x40mm, horizontālās kvadrātcaurules ne mazāk kā 35x35mm, sieniņas biezums ne mazāk kā 2mm;

  - Regulējamas, augstas kvalitātes ārtelpu eņģes;

  - Tērauda (cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu) regulējama pretlika;

  - Vārtu pildījums – industriāls tērauda paneļu žogs, cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu, stieples diametrs 3 – 6mm, žoga acs izmērs - ne vairāk kā 75x200mm;

  - Vārti atverami un slēdzami ar elektromagnētisku un mehānisku ārtelpu slēdzeni. Visiem vārtiem jābūt slēdzamiem ar vienu atslēgu (komplektā ne mazāk kā 3 atslēgas);

  - Vārti aprīkoti ar rokturi vārtu atvēršanai, magnētisko kontaktu, signālu par vārtu atvēršanu saņem postenis Nr.1 (apsargs operators);

  - Vārtus uzstāda ārējā maskēšanās nožogojumā (atrašanās vietu saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi).

- Ārējā maskēšanās nožogojuma divviru  vārti:

  - Divviru vārti – 2 gab.;

  - Augstums - ne mazāk kā 3,5m;

  - Platums - ne mazāk kā 4,0m;

  - Vārtu stabi - cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu kvadrātveida profilēts tērauds, stabu izmēru nosaka projektētājs;

  - Vārtu stabi iebetonēti ne mazāk kā 1200mm dziļumā, pamatu diametrs ne mazāk kā 300mm;

  - Vārtu rāmis - vertikālas kvadrātcaurules ne mazāk kā 70x70mm, 	horizontālās kvadrātcaurules ne mazāk kā 70x70mm, sieniņas biezums ne mazāk kā 3mm;

  - Regulējamas, augstas kvalitātes ārtelpu eņģes;

  - Tērauda (cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu) regulējama pretlika;

  - Vārtu pildījums – industriāls tērauda paneļu žogs, cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu, stieples diametrs 3 – 6mm, žoga acs izmērs - ne vairāk kā 75x200mm;

  - Uz vārtu augšējās malas uzstāda „V” veida kronšteinu kurā nostiprina žiletes tipa dzeloņstieples spirāli (diametrs – ne mazāk kā 730mm) vienā rindā;

  - Vārti atverami un slēdzami ar mehānisku ārtelpu slēdzeni no ārējās aizliegtās teritorijas puses(komplektā ne mazāk kā 3 atslēgas);

  - Vārti aprīkoti ar rokturi vārtu atvēršanai, magnētisko kontaktu, signālu par vārtu atvēršanu saņem postenis Nr.1 (apsargs operators). Vārtus uzstāda ārējā maskēšanās nožogojumā (atrašanās vietu saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi).

- Iekšējā aizliegtā teritorija:

  - No brīdinājuma žoga līdz iekšējā brīdinājuma nožogojumam ierīko zāliena joslu, kas piemērota apstrādei ar mauriņa pļaujmašīnu (platumu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas);

  - Izbūvējot iekšējo aizliegto teritoriju paredzēt, ka var rasties nepieciešamība pārbūvēt  kanalizācijas skatakas un liekās grunts izvešanu.

  - Iekšējā aizliegtā teritorija izbūvējama pie vienotas augstuma atzīmes visā tās garumā, bez kritumiem un līmeņu starpībām.

- Pēdu kontroles josla:

  - No iekšējā brīdinājuma nožogojuma līdz pamatnožogojumam ierīko zāliena joslu, kas piemērota apstrādei ar mauriņa pļaujmašīnu (platumu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas);

  - Pēdu kontroles josla izbūvējama pie vienotas augstuma atzīmes visā pēdu kontroles joslas garumā, bez kritumiem un līmeņu starpībām.

- Ārējā aizliegtā teritorija:

  - No pamatnožogojuma līdz ārējam maskēšanās nožogojumam ierīko zāliena joslu, kas piemērota apstrādei ar mauriņa pļaujmašīnu (platumu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas);

  - Ārējā aizliegtā teritorija izbūvējama pie vienotas augstuma atzīmes visā joslas garumā, bez kritumiem un līmeņu starpībām;

  - Ārējās aizliegtās teritorijas abos galos izbūvējama nojume:

    - Nojumes iekšējie izmēri – garums ne mazāk kā 400mm, platums – ne mazāk kā 4000mm, augstums – ne mazāk kā 2500mm;

    - Jumta segums – vienslīpju jumts (slīpums ne mazāks par 300) ar balta cinkota klusināta tērauda loksni – biezums ne mazāk kā 0,63mm ar lietus ūdens savākšanas un novadīšanas, līdz zemes līmenim, sistēmu;

    - Nojumes balstu (stabu) tehniskās prasības – cinkots vai citādi apstrādāts ar pretkorozijas pārklājumu kvadrātveida vai apaļš profilēts tērauda stabs, diametrs ne mazāk kā 70mm sieniņas biezums ne mazāk 2mm, stabi iebetonēti ne mazāk kā 1100mm dziļumā, pamatu diametrs ne mazāk kā 300mm;

    - Nojumē jāparedz apgaismojums – āra sienas sensoru gaismeklis (apgaismojumam ir jābūt mūsdienīgu tehnoloģiju, energoefektīvam un ekonomiskam (LED)), kustības devēja tangenciālā uztveres attālums aptuveni 7m, uztveršanas leņķis no 900 līdz 2700, apgaismojuma līmenim 1,5 m augstumā ir jābūt ne mazāk par 50 luksiem un elektroinstalācija ar ne mazāk kā 2 (divām) rozetēm (āra izpildījumā) 220V.

- Uzraugu taka:

  - Jāizbūvē uzraugu taka starp esošo iekšējo brīdinājuma nožogojumu un izbūvēto pamatnožogojumu (pēdu kontroles joslā):

    - kopējais garums - apmēram 1300m;

    - platums ne mazāk kā 1000mm;

    - augstums no zemes, ne vairāk kā 50mm;

    - attālums no pamatnožogojuma, ne mazāk kā 4500mm;

  - Takas tehniskās prasības - betona klājums (viengabala vai atsevišķas plāksnes), noturīgs pret laika apstākļu iedarbību, nav slidens, viegli kopjams gan vasarā, gan ziemā.

- Apsargu taka:

  - Jāizbūvē apsargu taka starp izbūvēto pamatnožogojumu un ārējo maskēšanās nožogojumu (Ārējā aizliegtā teritorijā):

    - kopējais garums - apmēram 1350m;

    - platums ne mazāk kā 3000mm;

    - apsargu takas abos galos, no pamatnožogojuma līdz ārējam maskēšanās nožogojumam, 4m garumā izbūvējami laukumi.

    - augstums no zemes, ne vairāk kā 50mm;

    - attālums no pamatnožogojuma, ne mazāk kā 1000mm;

  - Takas un laukumu tehniskās prasības – klājums (viengabala vai atsevišķas plāksnes), noturīgs pret laika apstākļu iedarbību, nav slidens, viegli kopjams gan vasarā, gan ziemā, tā lai pa to var pārvietoties kvadriciklu (pilna masa 600kg).

- Brīdinājuma zīme:

“Stāt! Aizliegtā teritorijā pielietos šaujamieroci”

  - Brīdinājuma zīmi izgatavo no ūdens izturīga materiāla;

  - Brīdinājuma zīmi veido taisnstūra formā uz balta fona ar sarkaniem burtiem, kuri saulē neizbalē (aizsardzība pret ultravioleto starojumu);

  - Taisnstūra vienas malas garums - 300mm, malas platums - 210mm; burtu augstums - 30mm.

- Žiletes tipa dzeloņstieples spirāle (diametrs ne mazāk kā 730mm).

- Apgaismojuma, videonovērošanas un apsardzes signalizācijas sistēmas, kā arī telefonsakaru līnijas kabeļu izvietošana un stiprināšana:

  - Projektējot apgaismojuma, videonovērošanas un apsardzes signalizācijas sistēmas kabeļu līnijas, cietuma teritorijā, aizliegts kabeļu izvietošanu un stiprināšanu uz nožogojumiem;

  - Kabeļu līnijas nepieciešams ierīkot zemē, kabeļus ieguldot kabeļu tranšejās, izmantojot speciālas gofras. Sadales kārbas u.c. jāizvieto tā, lai tie būtu grūti sasniedzami;

  - Kabeļu līniju ierīkošanu veikt atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. Pretendents ir atbildīgs par to ievērošanu un uzskatāms, ka viņam tie zināmi;

  - Apgaismojuma stabus uzstāda:

    - Starp pamatnožogojumu un ārējo maskēšanās nožogojumu uzstāda apgaismojuma stabu ar „T” veida konsoli ar diviem LED apgaismojuma kupoliem, kur viens no tiem vērsts uz iekšējā brīdinājuma nožogojuma pusi, bet otrs uz ārējā maskēšanās nožogojuma pusi. Pretendents ņemot vērā aprēķinus, var piedāvāt  citu kupolu virzienu;

    - Attālumu starp apgaismojuma stabiem nosaka projektētājs ar aprēķinu, ka tumšā diennakts laikā vai sliktas redzamības apstākļos (migla) apgaismojums jebkurā minētās teritorijas punktā (teritorijas, kas atrodas starp iekšējo brīdinājuma nožogojumu un pamatnožogojumu kā arī starp pamatnožogojumu un ārējo maskēšanās nožogojumu) ir ne mazāks par 20 lux;

    - Apgaismojuma staba ar „T” veida konsoli augstums no zemes, ne mazāk kā 10m;

    - Nepieciešamības gadījumā apgaismojuma stabi jāuzstāda arī citās vietās, lai nodrošinātu zemāk norādīto teritoriju kvalitatīvu apgaismošanu un videonovērošanu;

  - Uzstādītajam apgaismojumam jānodrošina:

    - Trešā posteņa teritorijas kvalitatīva apgaismošana (jebkurā minētās teritorijas punktā apgaismojums jābūt ne mazāk par 50 lux);

    - Iekšējā aizliegtā teritorijā tumšā diennakts laikā vai sliktas redzamības apstākļos (migla) apgaismojums jebkurā minētās teritorijas punktā (teritorijas kas atrodas starp brīdinājuma žogu un iekšējo brīdinājuma nožogojumu) ir ne mazāks par 20 lux;

    - Ārējam maskēšanās nožogojumam pieguļošās teritorijas, ne mazāk kā 5m kvalitatīva apgaismošana (apgaismojumam jābūt ne mazāk kā 10 lux);

    - Iekšējam brīdinājuma nožogojumam un brīdinājuma žogam pieguļošās teritorijas, ne mazāk kā 5m kvalitatīva apgaismošana (apgaismojumam jābūt ne mazāk kā 15 lux);

- Apgaismojuma tehniskā specifikācija:

| Nr. | Nosaukums |
| --- | --- |
| 1. | LED gaismeklis ne mazāk kā IP 66 aizsardzības klase, ne mazāk kā IK08 triecienizturības klase un ne mazāk kā 6332lm |
| 2. | Apgaismojuma stabs (modelis konisks vai cilindrisks, materiāls – tērauds, virsma – galvanizēta, pārbaudes lūku skaits ne mazāk kā 1, augstums – ne mazāk kā 8m bez konsoles) ar pamatni un „T” veida tērauda konsoli (ne mazāk kā 2m). Kopā – ne mazāk kā 10m. |
| 3. | Automātiskais slēdzis ar kārbu montējams stabā iekšpusē (katram gaismeklim atsevišķs slēdzis) 1/F/6A „B” vai analogs |
| 4. | Spēka kabelis CYKY 5x6 vai analogs |
| 5. | Spēka kabelis CYKY 3x2,5 vai analogs |
| 6. | Stiprinājumi un citi materiāli |
| 7. | Projektēšana: |
|  | 1. Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošana; 2. Tehniskais risinājums; 3. apgaismojuma sistēmu ieslēdz un izslēdz postenī Nr.1 (apsargs operators); 4. apgaismojuma sistēmai jāparedz zibens aizsardzības iekārtas uzstādīšana; 5. papildus iekāru uzstādīšana ( ja tas ir nepieciešams); 6. jāparedz, ka esošo apgaismojuma sistēmu atslēdz un demontēt tikai tad, kad jaunā apgaismojuma sistēma ir uzstādītā, pieslēgta un darbojas. |
| 8. | Projekta saskaņošana ar Pasūtītāja pārstāvi. |
| 9. | Projekta īstenošana un nodošana ekspluatācijā. |

  - Aizliegtās teritorijas garums, kur jāuzstāda apgaismojums – apmēram 1350m (garumu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas;

  - Jāparedz iespēja, ka ir ierobežojumi pēc augstuma un platuma darbu veikšanai un tehnikas ievietošanai objektā. Darbi jāveic saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi, t.sk. Esošās apgaismojuma, videonovērošanas kameru, signalizāciju ieslēgšana/izslēgšana.

- Videonovērošanas sistēmas tehniskā specifikācija:

  - Uzstādīt uz mūsdienu tehnoloģijām balstītu vienotu IP videonovērošanas sistēmu, ar rezervēšanas iespēju, lai nodrošinātu bēgšanas un nesankcionētas iekļūšanas novēršanu aizliegtajā teritorijā. Gadījumā jā kāda no sistēmas sastāvdaļām iziet no ierindas, objekta nedrīkst pazust vairāk kā 75% no video attēliem. Sistēmai jābūt savstarpēji pilnīgi savietojamai, visam iekārtam ir jābūt ar viena laika ražotu programmnodrošinājumu (Firmware) un jābūt no vienas modeļu rindas, lai izslēgtu nesavietojamību pie sistēmas ilglaicīgas lietošanas un veicot sistēmas jauninājumus objekta ekspluatācijas laikā.

  - Video novērošanas sistēmu paredzēts izbūvēt  3 pakāpes:

    - Iekšējā aizliegtā teritorija, tiek aizsargāta ar termālas novērošanas kamerām (Termovizieriem);

    - Pēdu kontroles joslas novērošanai  paredzēts izmantot fiksētas kameras ar automātisko fokusu un motorizēto lēcu.

    - Ārējā aizliegtā teritorijā – kustīgu objektu sekošanai un trauksmes gadījumu reakcijai paredzēt grozāmas kameras.

  - Video novērošanas sistēmai jānodrošina, lai:

    - Savlaicīgi konstatētu ieslodzītā mēģinājumu tuvoties brīdinājuma žogam;

    - Novērotu iekšējo aizliegto teritoriju (pilnībā), tas ir, teritoriju no brīdinājuma žoga līdz pamat nožogojumam;

    - Novērotu ārējo aizliegto teritoriju (pilnībā), tas ir, teritoriju no pamat nožogojuma līdz ārējam maskēšanās nožogojumam.

  - Iepriekš minēto mērķu sasniegšanai:

    - Aprīkot posteni Nr.1 (apsargs operators) un Valmieras cietuma dežūrdaļu ar videonovērošanas monitoringa nepieciešamajām iekārtām un inventāru;

    - Papildus Apsardzes daļas priekšnieka kabinetā un cietuma priekšnieka kabinetā (attālumus pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas) uzstādīt:

      - Vienu vai divus dublējošos videonovērošanas monitorus (atkarīgs no pieslēgto videonovērošanas kameru skaita);

      - Vadības bloku, lai nepieciešamības gadījumā vadītu visas grozāmās videonovērošanas kameras.

    - Aprīkot ieeju ieroču telpā ar videonovērošanas kameru, kuras attēls būs pieejams noteiktam lietotāju lokam un dežūrdaļā.

    - Uzstādīt video serverus ar sistēmas kapacitāti ne mazāku kā 100 kameras katrs;

    - Uzstādīt video serveru programmnodrošinājumu Ocularis Enterprise (vai ekvivalentu) un nodrošināt tās darbību un nepieciešamības gadījumā savietot ar esošo videonovērošanas sistēmu;

    - Videonovērošanas kabelis FTP 4x2x0.5 UTP cat.5e ārējā izpildījumā;

    - Ārtelpu videonovērošanas kameras uzstāda uz laternas stabiem vai mastiem;

    - Apsildāmā korpusa kamera komplektā ar kronšteinu;

    - Nodrošina dienas un nakts režīmu ar infrasarkano apgaismojumu;

    - Videokamerām jānodrošina augstas izšķirtspējas attēls;

    - Objektīva veidu, nepieciešamo videokameru skaitu un izvietojumu nosaka projektētājs Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas laikā ievērojot zemāk norādīto;

    - Teritorijas, kas atrodas starp brīdinājuma žogu un iekšējo brīdinājuma nožogojumu, 	kas kvalitatīvi jānovēro, garums – aptuveni 1350m (platumu un garumu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas);

    - Teritorijas, kas atrodas starp iekšējo brīdinājuma nožogojumu un pamat nožogojumu, kas kvalitatīvi jānovēro, garums – aptuveni 1350m (platumu un garumu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas);

    - Teritorijas, kas atrodas starp ārējos maskēšanās nožogojumu un pamat nožogojumu, 	kas kvalitatīvi jānovēro, garums – aptuveni 1350m (platumu un garumu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas);

    - Grozāmās videonovērošanas kameras masta augstums ne mazāk kā 8m;

    - Ciparu ieraksta iekārtas minimālās prasības:

      - IP video novērošanas sistēma ir vienota, modulāra programmatūras platforma, kas sastāv no tādām sastāvdaļām kā:

        - Bāzes komponentes, kas nodrošina visas sistēmas pārvaldību, lietotāju piekļuvi, kopīgu pasākumu vadību, signalizācijas un notikumu korelāciju, video piekļuves un izplatīšanas tiesības;

        - Ieraksta komponentes, kas nodrošina video ierakstu, uzglabāšanas vadību, video piegādi lietotājiem un kameras vadību;

        - Klienta komponentes, kas nodrošina piekļuvi video, brīdinājumu vadībai un kopīgu pasākumu apstrādi, kas tiek veikta, izmantojot vienotu „Video Client” programmatūru, darbvirsmas un kontroles telpa „Video Wall” vidē.

    - Sistēma pieļauj neierobežotu IP kameru pievienošanas iespēju;

    - Video signālu kompresijas metodes: MJPEG, MPEG-4, H.263, H.264, kā arī ONVIF un PSIA standartus;

    - Vienlaicīga visu uz ekrāna esošo kameru skatīšanās „reālajā” laikā, visas paātrinot vai tinot;

    - Adaptīva grozāmo kameru vadība;

    - Iespēja izvēlēties ierakstāmā attēla izšķirtspēju katrai kamerai individuāli;

    - Iespēja mainīt kompresijas pakāpi katrai kamerai atsevišķi;

    - Iespēja izmantot IP kamerā iebūvētās komponentes (kustības detektors, vairākas datu plūsmas ar dažādu izšķirtspēju);

    - Videonovērošanas kameras kanālu skaitu nosaka projektētājs, ņemot vērā pieslēdzamo videonovērošanas kameru skaitu;

    - Datu glabāšanas iekārtas (HDD) apjomu (TB) nosaka projektētājs ievērojot sekojošo – videonovērošanas kameru ieraksta minimālais glabāšanas laiks video arhīvā - ne mazāk kā 30 kalendārās dienas ar pilnu video plūsmas izšķirtspēju.

    - Monitoru minimālās prasības: Ne mazāk kā 32” LED, izšķirtspēja ne mazāk kā 1920x1080, dinamiskais kontrasta līmenis 1000000:1 vai labāks, spilgtums ne mazāk kā 250 cd/m², punkta nodzišanas ātrums ne mazāk kā 5ms; D-SUB un DVI.

    - Monitoru skaitu nosaka projektētājs, ievērojot pieslēgto videonovērošanas kameru skaitu un to ka vienā monitorā attēlot ne vairāk kā deviņu videokameru attēlus ;

    - Postenī Nr.1 (apsargs operators) un Valmieras cietuma dežūrdaļā papildus jāparedz ne mazāk kā 2 trauksmes monitori, kuri visu laiku ir tumši, bet nostrādājot trauksmei automātiski ieslēdzas un attēlo iecirkni, kur nostrādāja trauksme.

    - Uzstādītajai videonovērošanas sistēmai jānodrošina:

      - Iespēja atklāt un atpazīt personu jebkurā diennakts laikā, kā arī sliktas redzamības apstākļos. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešams ņemt vērā uzstādāmo apgaismojuma sistēmu;

      - Nepārtraukta un operatīva vizuālās informācijas iegūšana reālajā laikā;

      - Visu videosignālu pārraide un atspoguļošana notiek postenī Nr.1 (apsargs – operators)  un dežūrdaļā esošajos monitoros;

      - Barošanas ķēdes zibens un pārsprieguma aizsardzība;

      - Darbības nepārtrauktība 24 stundas diennaktī;

      - Vienlaicīgas videoinformācijas attēlošanas, reģistrācijas, caurskates un arhivēšanas režīms;

      - Automātiska videoinformācijas reģistrācija un arhivēšana pilnā izšķirtspējā;

      - Aizsardzība no nesankcionētām piekļuvēm programmnodrošinājumam;

      - Nepārtraukta darbība bez ārējās elektriskās barošanas ne mazāk kā 4 stundu laikā jebkuras diennakts laikā;

      - Uzstādīto videoinformācijas reģistrācijas iekārtu uzstādījumu un konfigurācijas nepieciešamo izmaiņu veikšana.

    - Uzstādītajai videonovērošanas sistēmai jābūt integrētai ar aizliegtā teritorijā uzstādīto apsardzes signalizācijas sistēmu un nostrādājot apsardzes signalizācijai:

      - Ieslēdzas pirmais trauksmes monitors, kurā stacionārā videokamera vai termālā novērošanas kamera attēlo iecirkni, kur trauksme nostrādāja;

      - Ieslēdzas otrais trauksmes monitors, kurā tuvāk esošā grozāmā videokamera vai videokameras ir pagriezušās uz trauksmes nostrādājušo iecirkni un attēlo to.

    - Visa videonovērošanas vadības sistēma ir izveidota un atrodas postenī Nr.1 (apsargs operators).

- Videonovērošanas sistēmu minimālās prasības (pretendents var piedāvāt iekārtas ar labākiem tehniskajiem rādītājiem, nekā tas ir noteikts tehniskajā specifikācijā).

  - Termovizieru pamata funkcijas:

    - Attēla izšķirtspēja, ne mazāk, kā 640(H)x512(V);

    - Jūtība , ne mazāk, kā 40mK@f/1.0;

    - Objektīvs 9-35mm; H:90°; objektīva parametri atbilstoši attālumam paredzētam projektā

    - Kodēšana -  H264/MJPEG;

    - Kamerai ir jābūt aprīkotai ar intelektuālas attēla apstrādes funkciju  IVS;

    - IVS funkcijai ir jāatbalsta trauksmes signāla ģenerēšana, noteikta izmēra objekta fiksācijas un pie noteikta virziena līnijas šķērsošanas;

    - Klimatiskie parametri atbilstoši Latvijas klimatiskiem parametriem, aizsardzības pakāpe IP66; temperatūras diapazons -30°C~+60°C, jābūt aprīkotam ar apsildes elementu, kas spēj nodrošināt kameras normālo darbību arī stipra sniega snigšanas laikā;

    - Kamerai ir jābūt aprīkotai ar iespēju pieslēgt to pie esošas apsardzes sistēmas Innerrange.

  - Fiksētas video kameras pamata funkcijas:

    - Attēla izšķirtspēja, ne mazāk, kā 3MPx;

    - Objektīvs 2.8-12mm; aprīkots ar auto fokusu, motorizēts;

    - Kodēšana -  H264/MJPEG;

    - Kamerai ir jābūt aprīkotai ar intelektuālas attēla apstrādes funkciju  IVS;

    - IVS funkcijai ir jāatbalsta trauksmes signāla ģenerēšana, noteikta izmēra objekta fiksācijas un pie noteikta virziena līnijas šķērsošanas;

    - Klimatiskie parametri atbilstoši Latvijas klimatiskiem parametriem, aizsardzības pakāpe IP66; temperatūras diapazons -30°C~+60°C, jābūt aprīkotam ar apsildes elementu, kas spēj nodrošināt kameras normālo darbību arī stipra sniega snigšanas laikā;

    - Kamerai ir jābūt aprīkotai ar iespēju pieslēgt to pie esošas apsardzes sistēmas Innerrange.

  - Grozāma video kamera:

    - Matrica: 1/1.9" CMOS;

    - Izšķirtspēja: 5 Megapikseļi;

    - Infrasarkana apgaismojuma prožektors : iebūvēts;

    - Optiskā pietuvināšana: x30;

    - Diena nakts režīms : paredzēts;

    - Automātiskā kustīgu objektu patrulēšana: paredzēts;

    - IVS funkcijai ir jāatbalsta trauksmes signāla ģenerēšana, noteikta izmēra objekta fiksācijas un pie noteikta virziena līnijas šķērsošanas;

    - Klimātiskie parametri atbilstoši Latvijas klimatiskiem parametriem, aizsardzības pakāpe IP66; temperatūras diapazons -30°C~+60°C, jābūt aprīkotam ar apsildes elementu, kas spēj nodrošināt kameras normālo darbību arī stipra sniega snigšanas laikā;

    - Kamerai ir jābūt aprīkotai ar iespēju pieslēgt to pie esošas apsardzes sistēmas Innerrange.

  - Video ieraksta serveri:

    - 64 Kanālu Super 4K Tīkla video ierakstītājs - Maks. 64 kanālu IP kameru savienojums;

    - Maks. 384 Mbps ienākošās joslas platums;

    - Līdz 12 Mp izšķirtspēja priekšskatījums& atskaņošana.

    - 1 VGA+2 HDMI. Atbalsta 16 hot-swap HDD. Atbalsta RAID 0/1/5/6/10/50/60. Atbalsta N+M hot standby. Atbalsta iSCSI & Mini SAS lai paplašinātu glabātuves vietu. Atbalsta dažādu brendu tīkla kameras: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek utt. ONVIF versijas 2.4 atbilstība.

  - Rezervers barošanas blokam ir jābūt iekļautam servera komplektācijā un jābūt maināmam nepārtraucot servera darbību.

26.  Apsardzes signalizācijas sistēmas tehniskā specifikācija:

26.1. Uzstādīt uz mūsdienu tehnoloģijām balstītu apsardzes signalizācijas sistēmu, lai:

26.1.1. Konstatētu nepiederošu personu starp brīdinājuma žogu un iekšējo brīdinājuma nožogojumu, iekšējo brīdinājuma nožogojumu un pamatnožogojumu;

26.1.2. Novērstu ieslodzītā mēģinājumu pārvarēt brīdinājuma žogu, iekšējo brīdinājuma nožogojumu un pamatnožogojumu.

  - Iepriekš minēto mērķu sasniegšanai:

    - Starp brīdinājuma žogu un iekšējo brīdinājuma nožogojumu, uzstāda termālas novērošanas kamerās (Termovizierus). Termālās novērošanas kameras ir jāpieslēdz pie apsardzes sistēmas, kas atrodas postenī Nr.1 (apsargs operators).

    - Iekšējo brīdinājuma žogu visā tā garumā aprīko ar “Forteza Tribo-M” signalizācijas sistēmu vai analogu. Devēji ir jāpieslēdz pie apsardzes sistēmas, kas atrodas postenī Nr.1 (apsargs operators).

    - Starp iekšējo brīdinājuma nožogojumu un pamatnožogojumu uz iebetonētiem metāla stabiem ir jāuzstāda mikroviļņu detektori ar darbības platumu 2m (FORTEZA 100 vai analogs). Devēji ir jāpieslēdz pie apsardzes sistēmas, kas atrodas postenī Nr.1 (apsargs operators).

    - Mikroviļņu detektorus uzstāda tādā veidā, lai  krustojumos viens detektors pārsedz otru;

    - Transporta kontroles caurlaides punktu aprīkot ar kustības devējiem un pieslēgt apsardzes signalizācijas sistēmai postenī Nr.1 (apsarga operators);

    - Transporta kontroles caurlaides punktā papildus uz vārtiem uzstādīt magnētiskos kontaktus un pieslēgt apsardzes signalizācijas sistēmai postenī Nr.1 (apsarga operators);

    - Ieroču glabāšanas telpu aprīkot ar elektromehānisko slēdzi (normāli aizslēgts), nodrošinot Access Control pamatprincipus, integrējot esošajā apsardzes signalizācijā, kas atrodas postenī Nr.1. Viena tastatūra, vai karšu lasītājs atrodas pie ieroču telpas, otrs dežūrdaļā. Ieroču telpas slēdzis veras vaļā, kad pieeja ieroču telpai ir akceptēta gan pie ieejas ieroču telpā, gan dežūrdaļā. Elektromehāniskajam slēdzim jābūt ar iespējamību atvērt to ar atslēgu.

    - Visas uzstādītās iekārtas (vārtu, durvju un logu magnētiskie kontakti, mikroviļņu detektori un pārējie devēji) jāpieslēdz pie trauksmes sirēnām (gaisma un skaņa), kuras uzstādītas uz pamatnožogojuma. Nostrādājot kādai no iepriekš minētajām iekārtām, visā aizliegtā teritorijā atskan trauksmes signāls;

    - Visas iekārtas ir jāuzstāda, ievērojot ražotāja rekomendācijas.

    - Uzstādīt elektrošoka sistēmu:

      - Visa pamatnožogojuma apmēram 1350m (garumu pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas) garumā uz augšējās malas 1m augstumā uzstādīt elektrošoka sistēmu. Elektrošoka sistēmu pieslēdz pie kopējās apsardzes signalizācijas sistēmas;

      - Uzstādītajai elektrošoka sistēmai jābūt integrētai ar aizliegtā teritorijā uzstādīto apsardzes signalizācijas un videonovērošanas sistēmu, nostrādājot elektrošoka sistēmai:

        - Postenī Nr.1 (apsargs operators) un dežūrdaļā ieslēdzas videonovērošanas sistēmas pirmais trauksmes monitors, kurā stacionārā videokamera attēlo iecirkni, kur trauksme nostrādāja;

        - Postenī Nr.1 (apsargs operators) un dežūrdaļā ieslēdzas videonovērošanas sistēmas otrais trauksmes monitors, kurā tuvāk esošā grozāmā videokamera vai videokameras ir pagriezušās uz trauksmes nostrādājušo iecirkni un attēlo to.

    - Ik pēc 100m uz pamatnožogojuma uzstādīt āra sirēnas 115dB ar sarkanu lampu (vērstas uz iekšējā brīdinājuma nožogojuma pusi), kuras pieslēgtas uzstādītajai apsardzes signalizācijas sistēmai, un nostrādājot kādai no apsardzes signalizācijas iekārtām, padod trauksmes signālu pa visu ieslodzījuma vietas teritoriju;

    - Apsardzes signalizācijas sistēmā paredzēt ne mazāk, ka 4 brīvās zonas katrā paplašinājuma blokā, lai nepieciešamības gadījumā varētu pieslēgt papildus iekārtas;

    - Uzstādīt alternatīvu elektroapgādes iekārtu kas nodrošina nepārtrauktu darbību bez ārējās elektriskās barošanas ne mazāk kā 4 stundas jebkurā diennakts laikā, elektroapgādes tīkla avārijas gadījumā, postenī Nr.1 (apsargs operators). Iekārtas atrašanās vietu un attālumus 	pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas. Elektroapgādes iekārtas tehniskos parametrus nosaka projektētājs, ņemot vērā nepieciešamo jaudu;

    - Jāatslēdz no esošās apsardzes signalizācijas sistēmas un jāpieslēdz pie jaunās apsardzes signalizācijas sistēmas sekojošas iekārtas (iekārtu atrašanās vietas un attālumus pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas):

      - Ieroču glabāšanas telpa (magnētiskais durvju kontakts – 2 gab. un PIR – 1 gab.);

      - Posteņa Nr.2 (magnētiskais durvju kontakts – 1 gab.);

      - Posteņu Nr.1, Nr.2 un Nr.3 stacionārās trauksmes pogas.

    - Signalizācijas sistēmas Forteza Tribo-M vai analoga  minimālās prasības:

      - Četri pret vibrāciju jūtīgi elementi, kuriem ar personālo datoru palīdzību tiek noteikti individuāli iestatījumi;

      - Iestatījumi tiek saglabāti energoneatkarīgajā atmiņā;

      - Pret vibrācijām jūtīgu sensoru komplekta aizsargājamās teritorijas garums ir līdz pat 600 metriem (divas sānu līnijas līdz pat 300 m garumā katra);

      - Elektroapgādei ir paredzēts atsevišķs līdzstrāvas barības bloks ar nominālo strāvas stiprumu no 9 līdz 36 voltiem;

      - Pret vibrācijām jūtīgie sensori saglabā spēju darboties pie strāvas stipruma no 9 līdz 36 voltiem;

      - Signalizācijas sistēmas patērētā elektroenerģija (neskaitot uztveršanas-kontroles ierīci) pie strāvas stipruma 12 V ne vairāk kā 100 mA;

      - Pret vibrācijām jūtīgie sensori saglabā darbaspēju šādu klimatisko faktoru iedarbībā:

        - Apkārtējā gaisa temperatūra no – 40 līdz + 50 grādiem Celsija;

        - Relatīvais gaisa mitrums līdz 98%, pie temperatūras + 35 grādi Celsija.

      - Sensors raida trauksmes signālu, ja pārkāpējs cenšas pārlīst pāri aizsargājošam nožogojumam (pie obligāta nosacījuma, ka uz to tiek izdarīts spiediens), vai nu pats saviem spēkiem, vai nu ar kāpnēm;

      - Sistēma raida bojājumu signālu, ja palielinās vai samazinās jūtīgā elementa pretestība attiecībā pret tā nominālvērtību, kā arī jūtīgā elementa atvienošanās vai īssavienojuma gadījumā;

      - Sistēma brīdina par nesankcionētu pieeju īpašajā (piektajā) kanālā, ja kāds atver sensora vāku. Pēc elektropadeves ieslēgšanas, sistēmas gatavība darbam – ne vairāk kā 30 sekundes;

      - Trauksmes signāla ilgums – no 0,1 līdz 9,9 sekundēm;

      - Sistēmas gatavība darbam pēc trauksmes signāla izziņošanas – ne vairāk kā 20 sekundes;

      - Sistēma saglabā darbaspēju un neraida viltus trauksmes signālu, ja:

        - Cilvēku grupa (līdz 5 cilvēki) pārvietojas gar nožogojumu, ne mazāk kā viena metra attālumā;

        - Autotransports (līdz 5 tonnām) pārvietojas gar nožogojumu, ne mazāk kā 20 m attālumā;

        - Dzelzceļa transports pārvietojas gar nožogojumu, ne mazāk kā 100 m attālumā;

        - Vēja stiprums ir līdz 20 m/s (brāzmās līdz 25 m/s);

        - Nokrišņu (lietus) intensitāte ir līdz 40mm/h, sniega un krusas intensitāte (rēķinot nokrišņu ūdens daudzumu) līdz 10mm/h, kas savu maksimālo intensitāti sasniedz ne mazāk kā 2 minūšu laikā;

        - Elektropārvades līniju ar spriegumu līdz 110 kV krustošanās vietās, pie nosacījuma, ka vadu piekares augstums ir ne mazāks kā 15 m;

      - Ultraīsviļņu radiostaciju ar jaudu līdz 5 W darbība, ne mazāk kā 2 metru attālumā no jūtīgā sensora;

      - 26.2.13.15.Lidmašīnu un helikopteru lidojumi, ne mazāk kā 100 metru augstumā;

      - 26.2.13.16.Elektromagnētiskie un akustiskie traucējumi negaisa laikā;

      - Vienreizējā mehāniskā iedarbība uz nožogojumu (ar nūju, bumbu, akmeni utt.);

      - Sistēma ir noturīga pret atmosfēras nokrišņu, saules radiācijas, liela putekļu daudzuma iedarbību;

      - Sistēmas darbības ilgums bez bojājumiem – 10 tūkstoši stundu;

      - Pārkāpuma fakta konstatācijas varbūtība ne mazāka par 0,95;

      - Sistēmas apvalka aizsardzības klase no apkārtējās vides iedarbības – IP65;

    - Āra mikroviļņu barjeras minimālās prasības:

      - Detektors ģenerē trauksmi, ja:

        - Persona šķērso atklāšanas zonu ar ātrumu 0,3-15m/s;

        - Barošanas spriegums zem normas;

        - Mēģinājums maskēt uztvērēja vienību;

        - Mēģinājums demontēt detektoru;

        - Detektora vienības ir bojātas.

      - Konstatē personas pārvietošanos stāvus vai guļus stāvoklī, izslēdz iespēju būt „neredzamām” vietām.

      - Aizsardzība pret putekļiem, kukaiņiem, lidojošiem putniem, krītošām lapām, lietu, sniegu;

      - Aizsardzība pret saules stariem;

      - Darba temperatūra no – 350 līdz +500C;

      - Nodrošina nepārtrauktu diennakts darbu un saglabā savas īpašības pie apkārtējās vides temperatūras no – 350 līdz +500C;

      - Minimizēta iespējamība uz pašnostrādēm;

      - Iespēja viegli integrēt sistēmā cita veida sistēmu komponentus (piem., videonovērošana).

    - Uzstādītajai apsardzes signalizācijas sistēmai jānodrošina:

      - Programmnodrošinājums kompleksas integrētas apsardzes signalizācijas sistēmas monitoringam un vadībai):

      - Grafisks iestādes plāns, uz kura pa iecirkņiem, objektiem atspoguļotas visas uzstādītās apsardzes signalizācijas sistēmas un to nosaukumi;

      - Ļauj kontrolēt un konstatēt apsardzes signalizācijas sistēmas elementu stāvokli;

      - Nostrādājot kādam no elementiem, tiek padots trauksmes signāls gan  postenī Nr.1 (apsargs operators), gan dežūrdaļā, gan Objektā, nostrādājušais elements nekavējoties atspoguļojas plānā, parādot kur un kāds elements nostrādāja, kā arī parādās informācijas logs;

      - Mainot elementa stāvokli, mainās arī tā krāsa (piemēram – zaļa krāsa aktivizēts, sarkanā – nostrāde u.c.);

      - Atspoguļot pēdējā nostrādājušā elementa stāvokli;

      - Atspoguļot trauksmes ziņojumus;

      - Jābūt integrētai ar uzstādīto videonovērošanas sistēmu.

    - Sistēmā jāparedz elektronisko notikumu žurnālu, kurā postenī Nr.1 (apsargs operators) izdara ierakstus par nostrādājušo iekārtu nostrādes iemesliem. Sistēma paredz ilgstošu, bet ne mazāk kā 30 kalendāras dienas ilgu notikumu arhīvu. Sistēmai jāparedz iespēja izdrukāt elektroniskā notikumu žurnāla ierakstus;

    - Pieslēgti esošie aizliegtās teritorijā esošie apsardzes signalizācijas elementi;

    - Aizsardzība no nesankcionētām piekļuvēm programmnodrošinājumam;

    - Visu trauksmes signālu pārraide un atspoguļošana apsarga operatora postenī esošajā monitorā;

    - Vienlaicīgas informācijas attēlošanas, reģistrācijas, caurskates un arhivēšanas režīms;

    - Automātiskā informācijas reģistrācija un arhivēšana;

    - Darbības nepārtrauktība 24 stundas diennaktī;

    - Nepārtraukta darbība bez ārējas elektriskas barošanas ne mazāk kā 4 stundu laikā jebkura diennakts laikā;

    - Reģistrētas informācijas glabāšana ne mazāk kā 30 kalendāro dienu ar iespēju veidot ilgtermiņa arhīvu uz maināmiem datu nesējiem;

    - Uzstādīto informācijas reģistrācijas iekārtu uzstādījumu un konfigurācijas nepieciešamo izmaiņu veikšana;

    - Iespēja atklāt personu jebkurā diennakts laikā, kā arī sliktas redzamības apstākļos;

    - Iespēja viegli integrēt sistēmā cita veida sistēmu komponentus (piem., videonovērošana);

    - Nepārtraukta un operatīva vizuālās informācijas iegūšana reālajā laikā;

    - Barošanas ķēdes zibens un pārsprieguma aizsardzība;

    - Apsardzes signalizācijas sistēmai nepieciešamo iekārtu skaitu konkretizē projektētājs objekta apsekošanas laikā.

- Transporta kontroles caurlaides punkts:

  - Nepieciešama iekšējo vārtu izgatavošana un uzstādīšana:

    - Lietderīgais platums- 5,00m,  Lietderīgais augstums-5,00m un skatloga izmēri - 150x150 mm;

    - Vārtu rāmis tiek izgatavots visā garumā no profilēta kvadrāta caurules (profilu izmērs, kas iztur vārtu slodzi), apmēram 7 cm augstumā no zemes;

    - Ruļļu bloku un augšējo nesošo riteņu skaitu aprēķināt, ņemot vērā vārtu slodzi;

    - Reduktoru ar elektromotoru aprēķināt, ņemot vērā vārtu svaru slodzi, kā arī atvēršanas/aizvēršanas reizes skaitu (diennaktī – apmēram 150 reizes);

    - Vārtu rāmi apšūt ar cinkota vai citādi apstrādātu ar pretkorozijas pārklājumu tērauda profilloksni. Loksnes biezums ne mazāk kā - 0,5mm, platākā viļņa platums - ne vairāk kā 115mm, šaurākā viļņa platums – ne vairāk kā 25mm, viļņa augstums - ne mazāk kā 18mm;

    - Vārtu atvēršanas/aizvēršanas pults tiek izvietota apsardzes postenī;

    - Paredzēt signāl-lampas uzstādīšanu ārējiem/iekšējiem vārtiem;

    - Nepieciešams paredzēt vārtu nelikumīgo atvēršanu no ārpuses;

    - Nepieciešams paredzēt vārtu atvēršanu ar rokām (avārijas gadījumā).

  - Virs ārējiem un iekšējiem transporta kontroles caurlaides punkta vārtiem uzstādīt       videonovērošanas kameras. Videonovērošanas kameras ir pieslēgtas kopējai videonovērošanas sistēmai un attēls ir redzams postenī Nr.3;

  - Starp ārējiem un iekšējiem posteņa vārtiem jāizbūvē padziļinājums (apskates bedre) transportlīdzekļu apakšas apskatei (garums nelielāks par 10m, platums ne mazāks par 1m, dziļums ne mazāks par 1,7m). Padziļinājumā (apskates bedre) jāparedz ieeja no sāna (vietu saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi) un apgaismojums (apgaismojumam ir jābūt mūsdienīgu tehnoloģiju, energoefektīvam un ekonomiskam (LED). Apgaismojumā neparedzēt kvēlspuldzes) kas izgaismo bedri visā tās garumā ar slēdzi pie ieejas bedrē;

  - Jāizbūvē platforma ar margām un drošības apmali transportlīdzekļu un kravas augšdaļas apskatei (augstums ne mazāks par 4m, platums ne mazāks par 1,2m). Platformai jāparedz nolaižama laipa  ar margām un drošības apmali (nokļūšanai uz transporta līdzekļa). Platformas atrašanās vietu noteiks Pasūtītāja pārstāvis.

  - Jāizbūvē divi mehāniskie teritorijas bollardi (vietu saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi);

  - Jāizbūvē inženierkomunikācijas (ūdensvads, kanalizācija) jaunbūvējamam postenim (inženierkomunikāciju pieslēgumu vietas saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi).

  - Transporta kontroles caurlaides punkta seguma tehniskās prasības – klājums (viengabala vai atsevišķas plāksnes), noturīgs pret laika apstākļu iedarbību, nav slidens, viegli kopjams gan vasarā, gan ziemā, tā lai pa to var pārvietoties transporta līdzekļi ar pilnu masu līdz 40 tonnām.

  - Jāizbūvē apsarga postenis:

    - Posteņa tehniskās prasības: iekšējie izmēri – garums ne mazāk kā 4500mm, platums – ne mazāk kā 2500mm, augstums – ne mazāk kā 2500mm;

    - Postenī jāparedz san-mezgls (tualete un izlietne) ar ventilāciju;

    - Postenī jāparedz apgaismojums - posteņa telpā (500lx) un san-mezglā (apgaismojumam ir jābūt mūsdienīgu tehnoloģiju, energoefektīvam un ekonomiskam (LED). Apgaismojumā neparedzēt kvēlspuldzes);

    - Izolācija – siltumizolācija atbilstoša Latvijas būvnoteikumos noteiktam, proti, dzīvojamām ēkām;

    - Grīdas segums – nodilumizturīga, viegli kopjama un mitrumnoturīga grīdas virsma;

    - Laminētas sienas, viegli kopjamas;

    - Jumta segums – četrslīpju jumts ar balta cinkota klusināta tērauda loksni – biezums ne mazāk kā 0,63mm ar stipri paaugstinātu skaņas un siltumizolāciju ar lietus ūdens savākšanas un novadīšanas, līdz zemes līmenim, sistēmu;

    - Virs ieejas durvīm paredzēt nojumi (2000x1500);

    - Ārējais apšuvums – cinkotas vai citādi apstrādātas ar pretkorozijas pārklājumu loksnes gaišā tonī – biezums ne mazāk kā 0,63mm, nodrošina labu siltumu, skaņas izolāciju un ventilāciju;

    - Ne mazāk kā 3 verami - atgāžami PVC logi. Logu izmērus un izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju. Logu specifikācija:

      - PVC loga vērtnes atvēršana 3 stāvokļos (atverams, atvāžams, ar mikroventilāciju), vērtnes blīva fiksācija pa perimetru pie rāmja;

      - Loga rokturiem un eņģēm jābūt no metāla ar izturīgiem stiprinājumiem;

      - Āra palodze cinkota vai citādi apstrādāta ar pretkorozijas pārklājumu (rannila) vai ekvivalents un matēta bez asiem stūriem, iekšējās palodzes matēta PVC.

    - Durvis – 1.gab. Augšējā daļā logs (loga izmērus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi), apakšējā daļā PVC ar metāla rokturi un izturīgiem metāla stiprinājumiem. Durvju izvietojumu saskaņot ar Pasūtītāju:

      - Durvis aprīkotas ar mehānisku slēdzeni, komplektā ar cilindru un 3 atslēgām.

    - Postenī ierīko stacionāro trauksmes pogu, nospiežot trauksmes pogu, signālu saņem postenis Nr.1 (apsargs operators);

    - Posteņa iekšējais aprīkojums:

      - Plaukts stiprināts pie vienas sienas 30cm platumā un visā sienas garumā;

      - Analogais telefona aparāts, kas savienots ar postenis Nr.1 (apsargs operators);

      - Elektroinstalācija ar ne mazāk kā 3 (trīs) rozetēm (220V);

      - Atbilstošas jaudas elektriskais eļļas sildītājs;

      - Pakaramais spectērpa novietošanai;

      - Stends informatīvo materiālu piestiprināšanai pie sienas.

- Sardzes telpas izveide:

  - Sardzes telpās jāparedz Postenis Nr.1 (apsargs operators), Ieroču glabāšanas telpa, atpūtas telpa ar virtuves zonu, WC darbiniekiem;

    - Posteņa Nr.1 telpai ir jābūt ierīkotai Valmieras cietuma administratīvās ēkas pirmajā stāvā tā, lai no tās būtu pārskatāms stāva gaitenis un administratīvās ēkas ieeja-izeja. Posteņa Nr.1 telpu daļēji aprīko ar triecienizturīgu un no ārpuses necaurredzamu stiklu un metāla ieejas durvīm. Durvīm ir jābūt aprīkotām ar triecienizturīgu no ārpuses necaurredzamu vertikālu stikla lodziņu (izmērs 10 x 60 cm). Durvīm ir jābūt aprīkotām ar elektrisko durvju atvēršanas mehānismu ar vadības pogu  postenī un ar atvēršanas sistēmu ar kartes palīdzību no ārpuses. Posteņa telpā ir jābūt galdam, uz kura izvieto aprīkojumu, ar kuru vada posteņa tehniskās sistēmas. Posteņa telpā ir jāparedz administratīvās ēkas ārdurvju un iekšējo vārtu elektromagnētisko atslēgu vadības sistēma. Posteņa telpā ir jāparedz pakaramais apģērba novietošanai. Posteņa telpu aprīko ar: videonovērošanas monitoriem, telefonu, radiosakariem, sarunu vadības iekārtu telpu durvju atvēršanas – aizvēršanas kontroles sistēmu, telpu apsardzes kontroles un videonovērošanas sistēmām. Telpai ir jābūt ventilācijas sistēmai, apsardzes signalizācijai un durvju kontroles sistēmai ar signālu Dežūrdaļā;

    - Ieroču glabāšanas telpai jāatbilst 2011.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1001 “Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi” prasībām;

    - Atpūtas telpa ar virtuves zonu (projektētāja piedāvājums). Telpai ir jābūt aprīkotai ar  TV pieslēgumu, telpā ir jābūt ventilācijas sistēmai;

    - WC darbiniekiem ir jābūt aprīkotai ar tualetes podu. Tualetei ir jābūt aprīkotai ar izlietni ar karstā un	aukstā ūdens pievadi, spoguli, roku mazgājamiem un žāvējamie līdzekļiem. Tualetei ir	jābūt aprīkotai ar piespiedu nosūces ventilāciju.

  - Logiem no ārpuses ir jābūt aprīkotiem ar metāla restēm, kuru izmēram ir jābūt nelielākam kā 10 x 15 cm un stieņu diametram ne mazākam kā 16 mm (stieņi vertikāli iet caur horizontālām metāla plāksnēm ar biezumu 4 mm un platumu 60 mm ar abpusēju metinājumu).

  - Logiem jābūt aprīkotiem ar magnētiskiem kontaktiem, un iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā un Postenī Nr.1 (apsargs operators).

  - Telpām ir jābūt aprīkotām ar automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu,  ar iespēju saņemt signālu Dežūrdaļā.

- Telefonsakaru līnijas izveide:

  - Izveidot telefonsakaru līniju no posteņa Nr.1 (apsargs operators), ar posteni Nr.2 (administratīvā ēka) un posteni Nr.3 (transporta kontroles caurlaides punkts) (attālumus pretendents var precizēt pie Objekta un Darbu izpildes vietas apsekošanas, pirms finanšu piedāvājuma iesniegšanas).

2.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/46)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/46) Nolikumu, _______________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt Iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt tehniskā projekta iztrādi par šādu cenu:

| Iepirkuma priekšmets | Līgumcena*, EUR (bez PVN) – piedāvājuma izvēles kritērijs | Cena, EUR (ar PVN) (informācijai) |
| --- | --- | --- |
| Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde |  |  |

*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

______________________________________________

Tālruņa un faksa numuri: ________________________________________________

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds: __________________________________________

Tālruņa numurs: _________________________________________

E-pasta adrese: __________________________________________

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka:

Kods:

Konts:

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss:

Datums: _________________

Pilnvarotās personas paraksts: __________________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amat: ___________________________

Persona, kura būs atbildīga par Iepirkuma līguma izpildi (tiks ierakstīta Iepirkuma līgumā):

Vārds, uzvārds: __________________________________________

Ieņemamais amats: _______________________________________

Tālruņa un faksa numurs: __________________________________

E-pasta adrese: __________________________________________

3.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/46)

nolikumam

(Uz veidlapas)

Atbilstoši iepirkuma „Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/46) Nolikumu.

Apliecinājums

(Vieta),(Datums)     	(Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma”Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/46) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona								(Vārds Uzvārds)

z.v

4.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/46)

nolikumam

LĪGUMS Nr.____________ (projekts)

„Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde”

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” pamata, turpmāk – Pasūtītājs no vienas puses, un

_______________ „________”, reģistrācijas Nr.__________, juridiskā adrese: ___________, tās _________ ________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz _______, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja iepirkuma „Tehniskā projekta "Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā" izstrāde”, (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/46) (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic tehniskā projekta „Nožogojuma izbūve un tā aprīkošana ar inženiertehniskiem apsardzes līdzekļiem Valmieras cietumā” izstrādi (turpmāk – Projekts) un izstrādātā, ar Pasūtītāju saskaņotā Projekta sagatavošanu īstenošanai dabā (turpmāk – Pakalpojumi).

1.2. Izpildītājs sniedz Līguma 1.1.punktā minētos Pakalpojumus saskaņā ar Līguma noteikumiem un atbilstoši Iepirkumam iesniegtā Izpildītāja piedāvājuma pielikumiem „Tehniskā specifikācija” un „Finanšu piedāvājums”, kas noformēti kā Līguma pielikums „Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums” (turpmāk – Pielikums) un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.3. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2017.gada __._________, bet finanšu norēķinu daļā līdz pilnīgai saistību izpildei.

2. Pakalpojumu izpildes un pieņemšanas kārtība

2.1. Izpildītājs apņemas saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem, Līguma un Līguma Pielikuma noteikumiem, atbilstoši Pasūtītāja prasībām un ievērojot Līgumā noteiktos termiņus, patstāvīgi:

2.1.1. izstrādāt Projektu un sagatavot Projekta dokumentāciju, t.i., jebkādu citu dokumentāciju un materiālus, kas nepieciešami saistībā ar minēto Projektu, tā saskaņošanu vai īstenošanu;

2.1.2. saskaņot Projekta dokumentāciju ar Pasūtītāju Līguma noteiktajā kārtībā un, pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, saskaņot Projekta dokumentāciju ar visām nepieciešamajām valsts vai pašvaldību iestādēm, amatpersonām un trešajām personām;

2.1.3. ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem sagatavot, pieprasīt un saņemt visu Projekta dokumentācijas izstrādāšanai un saskaņošanai nepieciešamo informāciju un dokumentus (tai skaitā, bet ne tikai, visus nepieciešamos tehniskos noteikumus, mērniecības materiālus u.c.), kā arī veikt jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Pakalpojumu sniegšanas vietā;

2.1.4. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saņemt būvatļauju, kas dod tiesības īstenot Projektu dabā;

2.1.5. Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā.

2.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka Projekta dokumentācija būs atbilstoša Līguma un Līguma Pielikumam, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (tai skaitā būvnormatīviem), vispāratzītai labas projektēšanas praksei un Pasūtītāja norādījumiem, ja tādi tiek doti un šie norādījumi nav pretrunā ar normatīvo aktu prasībām.

2.3. Saņemto Projekta dokumentāciju, Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar Projekta dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs augstāk norādītā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo Projekta dokumentāciju.

2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties saskaņot Projekta dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi saistībā ar Projekta dokumentācijas atbilstību Līgumam, Pasūtītāja prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Projekta dokumentāciju un tās atbilstību Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir iepriekš minētie iebildumi, Pasūtītājam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā jāiesniedz Izpildītājam rakstisks motivēts atteikums saskaņot Projekta dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem.

2.5. Motivēta atteikuma saskaņot Projekta dokumentāciju gadījumā Izpildītājs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros (minētais termiņš nevar pārsniegt 10 (desmit) kalendāra dienas) un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Projekta dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Pasūtītāja atteikumā saskaņot Projekta dokumentāciju norādītais termiņš trūkumu novēršanai nekādā ziņā nav uzskatāms par Līguma darbības termiņa pagarinājumu un neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Pakalpojumu izpildes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu Izpildītājam lūgt šādu termiņa pagarinājumu.

2.6. Pēc Projekta dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju Līgumā noteiktajā kārtībā, Izpildītājs veic Projekta dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un institūcijām, tostarp galīgā akcepta saņemšanu no Rīgas pilsētas būvvaldes, un pēc šādas Projekta dokumentācijas saskaņošanas Izpildītājs veic visas darbības būvatļaujas saņemšanai. Pēc Projekta dokumentācijas galīgās akceptēšanas būvvaldē, Izpildītājs Projekta dokumentācijas 1 (vienu) oriģinālu akceptēto eksemplāru nodod Pasūtītājam papīra formātā un papildus vienu eksemplāru elektroniskā formātā ierakstītu CD (DWG un PDF formātos).

2.7. Ja pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas, tālākajā Projekta dokumentācijas saskaņošanas procesā ar nepieciešamajām personām un institūcijām, tostarp Rīgas pilsētas būvvaldi, tiek atteikta Projekta dokumentācijas saskaņošana un pieprasīta izmaiņu izdarīšana Projekta dokumentācijā, Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, veic pieprasītās izmaiņas Projekta dokumentācijā, pēc iespējas saglabājot ar Pasūtītāju sākotnēji saskaņoto Projekta dokumentācijas saturu, un pēc šādu izmaiņu iestrādāšanas Projekta dokumentācijā veic Projekta dokumentācijas atkārtotu saskaņošanu Līguma noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais Projekta dokumentācijas saskaņojuma atteikums un nepieciešamība pārstrādāt Projekta dokumentāciju vai izdarīt tajā pieprasītās izmaiņas nedod tiesības Izpildītājam prasīt atlīdzības apmēra izmaiņas.

2.8. Līgumā noteiktajā kārtībā saņemtais Pasūtītāja saskaņojums Projekta dokumentācijai, nekādā veidā neapstiprina šādas Projekta dokumentācijas pareizību un neatbrīvo Izpildītāju kā lietpratēju no pilnīgas atbildības par Projekta dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem.

2.9. Projekts uzskatāms par pieņemtu pēc pieņemšanas – nodošanas akta Pušu abpusējas parakstīšanas brīža.

2.10. Ja pēc Projekta pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā Projekta dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Izpildītāja rēķina.

3. Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

3.1. Līgumcena par Līguma 1.1.punktā Projekta izstrādi un Pakalpojumiem ir ________ EUR (summa vārdiem), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – Nodoklis).

3.2. Puses piemēro Nodokli saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

3.3. Līgumcena var mainīties, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek grozīti normatīvie akti, kas nosaka nodokļu maiņu, attiecībā uz Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Pakalpojumiem.

3.4. Pasūtītājs veic apmaksu par izstrādāto Projektu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina, kuru Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam pēc Līguma 2.9.punktā minētā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, saņemšanas ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.

3.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.

4. Pušu pienākumi, tiesības un atbildība

4.1. Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai darbinieku sarakstu, kuri sniedz Pakalpojumus, un nepieciešamības gadījumā veic grozījumus sarakstā, atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Darbiniekiem ir jābūt Pakalpojumu izpildei atbilstošām profesionālajām prasmēm.

4.2. Izpildītājs apņemas ar saviem līdzekļiem un uz sava rēķina sniegt Līguma 1.1.punktā minētos Pakalpojumus ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā.

4.3. Izpildītājs apņemas Pakalpojumus veikt kvalitatīvi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītāja norādījumiem un ievērot citas ar Pakalpojumu izpildi saistošās prasības.

4.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, kas attiecas uz Pakalpojumu sniegšanu, ievērošanu.

4.5. Izpildītājs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus.

4.6. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma izpildei nepieciešamos līdzekļus.

4.7. Par līgumsaistību nepilnīgu izpildi vai nepienācīgu izpildi Izpildītājs ir atbildīgs saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.

4.8. Izpildītāja pienākums ir izskatīt visas par Līguma nosacījumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, vai nepienācīgu izpildi radušās Pasūtītāja pretenzijas un 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja konkrētās pretenzijas saņemšanas, uz sava rēķina, novērst jebkuras neatbilstības, kas radušās Izpildītāja saistību izpildes gaitā.

4.9. Ja Izpildītājs neuzsāk un/vai nesniedz Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību pilnīgas izpildes.

4.10. Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, kas attiecas uz Pakalpojumu kvalitatīvu izpildi.

4.11. Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma ietvaros uzņemto saistību izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu trešajai personai.

4.12. Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītāja darbiniekiem, kuri sniedz Pakalpojumus un ir norādīti Pušu saskaņotā darbinieku sarakstā, iekļūt ieslodzījuma vietā nepieciešamu uzmērīšanu veikšanai abpusēji saskaņotā laikā. Minētajā gadījumā Izpildītājs, 3 (trīs) kalendāra dienas iepriekš pirms plānotās apmeklēšanas, nosūta Pasūtītāja kontaktpersonai Izpildītāja darbinieka, kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu, vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

4.13. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt samaksu par kvalitatīvi sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.14. Par Līguma 3.4.punktā noteiktā Izpildītāja iesniegtā rēķina apmaksas termiņa nokavēšanu Pasūtītājs, pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas, maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no rēķinā norādītas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no rēķinā norādītās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes.

5. Nepārvarama vara

5.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu.

5.2. Ja Līguma 5.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 6.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

5.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 5.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.

6. Līguma grozīšana un izbeigšana

6.1. Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt ar Pušu rakstveida vienošanos, ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu, kas attiecas uz Līguma grozīšanu.

6.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.3. Izpildītāja personālu, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

6.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, bez zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

6.4.1. ja Izpildītājs neuzsāk un/vai nesniedz Pakalpojumus atbilstoši Līguma noteikumiem;

6.4.2. ja Līguma laušanas pamatojums ir Pakalpojumu nekvalitatīva izpilde.

6.5. Pirms Līguma laušanas, Līguma 6.4.1. un 6.4.2.apakšpunktā minētajos gadījumos, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pretenziju par sniegto Pakalpojumu kvalitāti.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējā pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

8. Papildus noteikumi

8.1. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.

8.2. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

8.3.Izpildītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

8.4. Pasūtītāja kontaktpersonas saistībā ar Līguma izpildi:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Amats |  |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

8.5. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

8.5.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

8.5.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

8.5.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

8.6. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

8.6.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

8.6.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

8.6.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

8.6.3.1. Krimināllikums;

8.6.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

8.6.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

8.6.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

8.6.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

8.7. Līguma 8.6. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

8.8. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta Preces piegāde, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika Preces piegādes kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām, kas minēti Līgumā

8.9. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

8.10. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

8.11. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

8.12. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ____ (____) lapām ar pielikumu uz ___ (___) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde | _________________ |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā, LV-1009 | Reģistrācijas Nr.___________ Juridiskā adrese:_____________ |
| Banka: Valsts kase Konts: LV93TREL2190468043000 | Banka: _______________ Konts: ________________ |
| Kods: TRELLV22 | Kods: __________________ |
| Priekšniece ________________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | _____________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |